T.C.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

YAPAY BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE DAYALI

YENİ BİR ARİTMİ SINIFLAMA TEKNİĞİ

DOKTORA TEZİ

Ziynet PAMUK

| Enstitü Anabilim Dalı | : | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ |
| --- | --- | --- |
| Enstitü Bilim Dalı | : | ELEKTRONİK |
| Tez Danışmanı | : | Yrd.Doç.Dr. Mehmet Recep BOZKURT |

Nisan 2014

TEŞEKKÜR

Bu tezin hazırlanmasında çalışmalarımı yönlendirerek beni destekleyen, bilgi ve birikimlerini paylaşan, başlangıcından bitimine kadar yardımlarını ve katkılarını esirgemeyen tez danışmanım değerli hocam Yrd.Doç.Dr. Mehmet Recep BOZKURT’a, çalışmamda bana yol gösteren ve yardımlarını esirgemeyen tez izleme jürisindeki değerli hocalarım; Doç.Dr. Kürşat AYAN’a, Yrd.Doç.Dr. Murat YILDIZ’a ve değerli hocam Prof.Dr. Etem KÖKLÜKAYA’ya,  akademik anlamda üzerimde emeği olan tüm hocalarıma ve manevi katkılarını her zaman hissettiğim sevgili arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Son olarak her zaman benimle birlikte olduklarını bilmekten mutluluk duyduğum sevgili aileme ve eşim Dr. Nihat PAMUK’a en içten sevgi ve şükranlarımı sunarım.

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR	    iii

İÇİNDEKİLER	    iv

SİMGELER VE KISALTMALAR LİSTESİ	    vi

ŞEKİLLER LİSTESİ	    viii

TABLOLAR LİSTESİ	    ix

ÖZET	    x

SUMMARY	    xi

BÖLÜM 1.                                                                                                                                                     GİRİŞ	    1

1.1.	Aritmi Sınıflandırması İle İlgili Literatür Taraması	    1

1.2.	Çalışmanın Amacı	    7

1.3. Çalışmanın Kapsamı ve Organizasyonu	    8

BÖLÜM 2.                                                                                                                                                 ARİTMİ VE ÖZNİTELİK ÇIKARMA İŞLEMLERİ	    13

2.1.	EKG İşaretinin Yapısı	    13

2.2.	Aritmi Türleri	    15

2.3.	Öznitelik Çıkarma İşlemleri	    17

2.3.1.	Ön işlemler	    17

2.3.2.	Zaman uzayı öznitelikleri	    18

2.3.3.	Frekans uzayı öznitelikleri	    22

BÖLÜM 3.                                                                                                                                                        YAPAY BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ	    27

3.1. Biyolojik Bağışıklık Sistemi	    27

3.2. Yapay Bağışıklık Sistemi (YBS)	    30

3.3. Klonlama Seçim Algoritması (KSA)	    33

3.4. Koşul Tabanlı - Klonlama Seçim Algoritması (KT-KSA)	    35

3.5. En Yakın k Komşu (kNN) Algoritması	    37

BÖLÜM 4.                                                                                                                                                              VERİ KÜMESİ, SINIFLANDIRICILAR VE UYGULAMA SONUÇLARI	    38

4.1. Veri Kümesi	    38

4.2. KSA’nın Uygulanması 	    41

4.3. KT-KSA’nın Uygulanması	    44

4.4. YSA’na Ait Parametreler	    45

4.5. Sonuçların Değerlendirilmesi	    47

4.6. Ortalama Hassasiyet Sonuçları	    49

BÖLÜM 5.                                                                                                                                                 SONUÇLAR VE ÖNERİLER	    56

KAYNAKLAR	    60

EKLER	    67

ÖZGEÇMİŞ	  101

SİMGELER VE KISALTMALAR LİSTESİ

| Ab | : Antibody (Antikor) |
| --- | --- |
| ADD | : Ayrık Dalgacık Dönüşümü |
| Ag | : Antigen (Antijen) |
| APC | : Atrial Premature Contraction |
| APC Hücresi | : Antijen sunan hücre |
| CFBN | : Cascade-Forward Back Propagation Network |
| CSA | : Clonal Selection Algorithm |
| CWT | : Continuous Wavelet Transform (Sürekli Dalgacık Dönüşümü) |
| D | : Distance (Mesafe) |
| DC | : Direct current |
| DD | : Dalgacık Dönüşümü |
| EKG | : Elektrokardiyogram |
| FD | : Fourier Dönüşümü |
| FFN | : Feed-Forward Network |
| FP | : False Positive |
| FN | : False Negative |
| GA | : Genetik Algoritma |
| KKO | : Karınca Kolonisi Optimizasyonu |
| KT-KSA | : Koşul-Tabanlı Klonlama Seçim Algoritması |
| KSA | : Klonlama Seçim Algoritması |
| kNN | : k-Nearest Neighbour |
| KZFD | : Kısa Zamanlı Fourier Dönüşümü |
| LBBB | : Left Bundle Branch Block |
| MHC | : Major Histocompatibility Complex |
| PDA | : Cep, el bilgisayarı |
| PNN | : Probabilistic Neural Network |
| RBBB | : Right Bundle Branch Block |
| RBN | : Radial Basis Network |
| ROC | : Receiver Operating Characterise |
| SDD | : Sürekli Dalgacık Dönüşümü |
| SVTA | : Supraventricular Tachyarrhythmia |
| TP | : True Positive |
| TN | : True Negative |
| YBS | : Yapay Bağışıklık Sistemi |
| YSA | : Yapay Sinir Ağı |

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1.1. Sistemin genel yapısı	10

Şekil 2.1. EKG’nin bileşenleri	14

Şekil 2.2. EKG’ye ait zaman uzayı öznitelikler	18

Şekil 2.3. İki saniyelik normal EKG sinyali	19

Şekil 2.4. DC bileşenleri atılan sinyal	19

Şekil 2.5. Alçak geçiren filtreden geçen sinyal	20

Şekil 2.6. Yüksek geçiren filtreden geçmiş sinyal	20

Şekil 2.7. Comb filtreden geçmiş sinyal	21

Şekil 2.8. R noktaları işaretlenmiş sinyal	21

Şekil 2.9. Çoklu çözünürlüklü analiz ile ADD ağacı	25

Şekil 2.10. Frekans alanı öznitelikleri için vurunun 91 örneklik kısmı	26

Şekil 3.1. Bağışıklık sisteminin koruma mekanizması	27

Şekil 3.2. Biyolojik klonlama seçimi teorisinin gösterimi	29

Şekil 3.3. YBS’nin çok katmanlı yapısı	31

Şekil 3.4. Klonlama Seçim Algoritması akış diyagramı	33

Şekil 3.5. Koşul Tabanlı - Klonlama Seçim Algoritması akış diyagramı	36

Şekil 4.1. MLII derivasyonuna ait 10 saniyelik APC vurusuna ait kayıt	39

Şekil 4.2. MLII derivasyonuna ait 10 saniyelik LBBB vurusuna ait kayıt	39

Şekil 4.3. MLII derivasyonuna ait 10 saniyelik Normal vurusuna ait kayıt	39

Şekil 4.4. MLII derivasyonuna ait 10 saniyelik RBBB vurusuna ait kayıt	39

Şekil 4.5. MLII derivasyonuna ait 10 saniyelik SVTA vurusuna ait kayıt	39

Şekil 4.6. Ortalama hassasiyet sonucu tablosunun çizgi grafiği	55

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 4.1. Kullanılan aritmi tiplerinin gösterimi ve açıklamaları	38

Tablo 4.2. Eğitim ve test işlemlerinde kullanılan aritmilerin vuru sayıları	40

Tablo 4.3. Aritmi tiplerine ait öznitelik gruplarının satır ve sütun sayıları	40

Tablo 4.4. Öznitelik gruplarına ait mutasyon bilgileri	42

Tablo 4.5. Şekilsel özniteliklere ait Ab’nin ilk dört satırlık kısmı	42

Tablo 4.6. Şekilsel özniteliklere ait Ag’nin ilk dört satırlık kısmı	42

Tablo 4.7. Şekilsel özniteliklere ait Pn kümesi	43

Tablo 4.8. Şekilsel özniteliklere ait C kümesi	43

Tablo 4.9. Şekilsel özniteliklere ait C* kümesi	44

Tablo 4.10. Genişlemiş eğitim kümesine ait veriler	45

Tablo 4.11. ROC parametreleri	47

Tablo 4.12. Ortalama hassasiyet sonucu	50

ÖZET

Anahtar kelimeler: Yapay Bağışıklık Sistemi, Klonlama Seçim Algoritması, Koşul Tabanlı Klonlama Seçim Algoritması, Aritmi, Elektrokardiyogram, Özellik çıkarımı, Yapay Sinir Ağı, Sınıflama.

Aritmilerin sınıflandırılması işleminde elektrokardiyogram (EKG) kayıtlarının incelenmesine yönelik birçok çalışma mevcuttur. Bu çalışmalar genel olarak ya EKG kayıtlarından şekilsel özniteliklerin veya frekans alanındaki katsayılardan oluşan özniteliklerin sınıflandırılması şeklinde yapılmıştır. Literatürde birçok çalışma olmasına rağmen, araştırmacılar farklı aritmi türlerini sınıflandırmak için farklı öznitelikler, sınıflandırıcılar, eğitim ve test kümeleri kullanmaktadırlar. Çalışmaların sonucunda hangi öznitelik kullanılarak, hangi aritmi türünde hangi sınıflandırıcıların daha iyi sonuçlar verdiğini saptamak zordur.

Bu tez çalışmasında amaç, zaman ve frekans alanı özniteliklerinden oluşan birçok farklı öznitelik grubu kullanılarak, Yapay Bağışıklık Sistemi’ne (YBS) dayalı yeni bir aritmi sınıflama tekniği geliştirmektir. Ek olarak, YBS’nin standart Klonlama Seçim Algoritması (KSA) orijinal adıyla Clonal Selection Algorithm (CSA) ve diğer sık kullanılan YSA ile sınıflandırma işlemleri yapıp, bu tez çalışması kapsamında geliştirilen Koşul Tabanlı Klonlama Seçim Algoritmasını (KT-KSA)  mukayese etmektir.

Bu tez kapsamında hem yeni geliştirilen algoritmanın güvenilirliği hem de hangi özniteliklerin daha iyi sonuçlar verdiği araştırılmıştır. Ayrıca 6 farklı sınıflandırıcı ve 15 farklı öznitelik grubu kullanıldığından dolayı hangi sınıflandırıcıların hangi öznitelik gruplarında nasıl bir başarı elde ettiği de ortaya çıkmıştır.

Çalışma sonuçları ROC tabloları ve hata matrisi tablolarında verilmiş olup, ortalama hassasiyet tablosunun grafiğine göre KT-KSA’nın standart KSA’dan daha yüksek bir başarım elde ettiği açıkça görülmektedir. Ayrıca hem zaman hem de frekans özniteliklerinin birlikte kullanımının tüm sınıflandırıcılarda başarımı arttırdığı da ortaya çıkarılmıştır.

A NEW ARRHYTHMIA CLASSIFICATION TECHNIQUE

BASED ON ARTIFICIAL IMMUNE SYSTEM

SUMMARY

Key Words: Artificial Immune System, Clonal Selection Algorithm, Conditional Based on Clonal Selection Algorithm, Arrhythmia, Electrocardiogram, Feature extraction, Artificial Neural Network, Classification.

There are many studies on examining the electrocardiogram (ECG) records in the classification of the arrhythmia. These studies have generally been performed as classifications of the morphological features or as classifications of the coefficients in the frequency field of the ECG records. Although there are many studies in the literature, researchers have been using features, classifiers and education-testing sets to classify different arrhythmia. Right at this point, it is difficult to determine which features and classifiers should be used to give better results in which arrhythmia types.

Aim of this thesis, a new arrhythmia classification technique based on AIS has been developed and tested by using many different feature groups that have been formed from time and frequency fields. The algorithm has been called as CB-CSA. Moreover, CSA and within ANN which are frequently used as arrhythmia classifiers, have been used to make comparisons. It has been observed that the developed CB-CSA gives better results when compared to other algorithms.

Both reliability of new developed algorithm and give better results of which attributes was investigated in this thesis. Also set of 6 different classifiers and 15 different attributes which are utilized in the attribute group of classifiers, which has also emerged as a success how. And, how a success was obtained in which feature groups and in which classifiers has emerged owing to using 6 different classifiers and 15 different feature groups.

The study results are given in ROC tables and error matrix tables. According to line chart of overall average sensitivity table, it becomes obvious that the suggested CB-CSA gives better results than the classical CSA. Moreover, it is also clear that combined use of both time and frequency attributes, each classifier gives better results when compared with the other feature groups.

BÖLÜM 1. GİRİŞ

Kalbin ritmik çalışmasındaki bozulma sonucu oluşan hastalıkların genel ismi olan aritmi, doğuştan olabileceği gibi sonradan gelişen hastalıklara bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Aritmiler, kardiyoloji uzmanları tarafından elektrokardiyogramın (EKG) dikkatli incelenmesi sonucu teşhis edilen kalp hastalıklarıdır.

Doktorlara yardımcı olmak amacıyla aritmilerin otomatik belirlenmesi için sınıflandırma algoritmaları geliştirilmiştir. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte EKG cihazlarının işlevleri de zenginleşmiştir. EKG cihaz üreticileri aritmi tiplerini otomatik bulan yeni yazılımlar gerçekleştirme çabası içerisindedirler. Bunun yanı sıra bilim insanları da aritmileri otomatik sınıflandırmak için yeni algoritmalar ve sınıflandırma hassasiyetini arttırmak için yenilikler üzerinde çalışmaktadırlar. Bu konu üzerinde oldukça fazla yayın bulmak mümkün hale gelmiş ve halen çalışmalar devam etmektedir.

  - Aritmi Sınıflandırması İle İlgili Literatür Taraması

Literatürde EKG vurularındaki anormalliklerin otomatik teşhisine yönelik birçok çalışma mevcuttur. Sınıflandırma işlemleri genel olarak Yapay Sinir Ağları (YSA), Genetik Algoritmalar (GA), Karınca Kolonisi Optimizasyonu (KKO) ve son yıllarda kullanılmaya başlanan Yapay Bağışıklık Sistemine (YBS) dayalı teknikler ile yapılmıştır.

Aritmilerin teşhisi için birçok farklı öznitelik tekniği ve sınıflandırıcı kullanılmıştır. Bunlara ait örnekler aşağıda verilmektedir.

Haijian ve diğerleri, farklı formdaki PVC vurularını ve normal vurunun özniteliklerini bulmak için Hermit fonksiyonlarla temsil edilen QRS kompleks katsayıları kullanmış ve radyal tabanlı fonksiyon YSA’nı kullanarak sınıflandırmışlardır (Haijian, 1998).

Al-Fahoum, EKG kayıtlarının dalgacık dönüşümü ile öznitelikleri çıkartmış ve radyal tabanlı fonksiyon YSA kullanarak hayati öneme sahip aritmiler sınıflandırmıştır (Al-Fahoum, 1999).

Dokur ve diğerleri, EKG vurularını sınıflamak için yeni bir hibrid YSA sunmuşlardır (Dokur, 2001).

Osowski ve diğerleri, EKG vurularını sınıflamak için bulanık YSA’nı kullanıp yüksek seviyeli istatistik ile EKG vurularına ait öznitelikler çıkarmışlardır (Osowski, 2001).

Engin ve diğerleri, EKG vurularını sınıflamak için bulanık hibrid bir YSA modeli kullanmışlardır (Engin, 2004).

Besrour ve diğerleri, destek vektör makinesi kullanarak EKG vurularını sınıflandırmışlardır (Besrour, 2008).

Bereta ve diğerleri, EKG sinyallerinin özellik seçimi ve sınıflandırılması için hibrit bağışıklık algoritmasında binary ve reel değerleri kodlamayı karşılaştırmışlardır (Bereta, 2007).

Güler ve diğerleri, EKG vurularını sınıflandırmak için öznitelik vektör elemanları dalgacık katsayılarından ve istatistiksel özniteliklerden oluşan bir birleşik YSA kullanmışlardır  (Güler, 2005).

Zeybekoğlu, yedi farklı aritmi tipinden oluşan verilerle YSA’da önce eğitim daha sonrada test işlemi gerçekleştirmiştir (Zeybekoğlu, 2005).

Mahmoodabadi ve diğerleri, çok çözünürlüklü dalgacık dönüşümüne dayalı EKG özellik çıkarımını gerçekleştirmişlerdir (Mahmoodabadi, 2005).

Azemi ve diğerleri, EKG aritmilerini sınıflamak için öznitelikleri, bağımsız bileşenler analizi ve dalgacık dönüşümü ile elde etmişler ve radyal tabanlı fonksiyon YSA ve k-en yakın komşu sınıflayıcı kullanmışlardır (Azemi, 2006).

Übeyli, hata düzeltici çıkış kodu ile çok sınıflı destek vektör makinaları yöntemine dayalı yeni bir EKG vuru sınıflama yöntemi öne sürmüştür (Übeyli, 2007).

Wei ve diğerleri, EKG vurularını sınıflamak için evrimleştirilebilen blok tabanlı YSA’nı önermiş ve öznitelik çıkartma yöntemi olarak hermit dönüşüm katsayıları ve iki ardışık EKG vurusu arasındaki zaman aralığı (RR aralığı) kullanmışlardır (Wei, 2007).

Gezer ve diğerleri, EKG vurularının şekilsel özellikleri ve pencerelenmiş ham EKG verilerini kullanarak gruplama yapmak üzerine bir çalışma gerçekleştirmişlerdir  (Gezer, 2011).

Emanet, EKG vurularını sınıflandırmak için ayrık dalgacık dönüşümü ve random path forest algoritmasını kullanmıştır (Emanet, 2009).

Ceylan ve diğerleri, EKG aritmileri temel bileşen analizi ve dalgacık dönüşümü teknikleri kullanarak YSA’da sınıflandırmışlardır (Ceylan, 2007).

Chudacek ve diğerleri, normal vuru ve PVC vurularını sınıflandırmak için MIT-BIH ve AHA veri tabanlarından alınmış EKG vurularından çıkartılan 13 şekilsel öznitelik elemanını kullanmışlar ve radyal tabanlı fonksiyon YSA’ da içeren 7 farklı yöntemle EKG vuruları sınıflandırmışlardır (Chudacek, 2007).

Yu ve diğerleri, bağımsız bileşenler analizi yardımıyla sekiz tip EKG vurusunun özniteliklerini çıkartmışlar ve bu vuruları RR aralıklarını kullanarak, YSA yardımıyla sınıflandırmışlardır (Yu, 2008).

Korürek ve diğerleri, QRS komplekslerinin öbekleştirilmesi için yeni bir yöntem önermiş ve KKO tekniği kullanmışlardır (Korürek, 2008).

Ghongade ve diğerleri, EKG vurularını sınıflandırmak için şekilsel öznitelikler ve radyal tabanlı fonksiyon YSA’nı kullanmışlardır (Ghongade, 2008).

Homaeinezhad ve diğerleri, sanal QRS görsel tabanlı geometrik özellikleri ile destek vektör makinesi ve kNN hibrid sınıflandırıcısı yoluyla EKG aritmilerini tanımaya yönelik bir çalışma yapmışlardır (Homaeinezhad,2012).

Melgani, EKG vurularını sınıflamada destek vektör makinalarının genelleştirme kabiliyetini ortaya koymak ve destek vektör makinalarının sınıflama performansını arttırmak için yeni bir yöntem olan parçacık sürü optimizasyonu önermiştir (Melgani, 2008).

Nizam ve diğerleri, EKG içindeki aritmilerin analiz ve sınıflanması amacıyla KKO dayalı yeni bir kümeleme tekniği geliştirmiş ve Kohonen, Geri Yayılım YSA ile mukayese etmişlerdir (Nizam, 2008).

Ceylan ve diğerleri, EKG aritmilerinin teşhisi için EKG vuruları tip-2 bulanık c-ortalamalar öbekleştirme algoritması ve YSA kullanarak sınıflandırmışlardır (Ceylan, 2009).

Übeyli, yinelemeli YSA’nın Levenberg-Marquardt algoritması ile eğitip EKG vurularını sınıflama başarısını değerlendirmiş ve Physiobank veri tabanından alınmış olan dört tip EKG vurusunu analiz etmiştir (Übeyli, 2009).

Vural, UCI veri havuzundan alınmış ve Türk hastalardan toplanan gerçek EKG kayıtlarından oluşturulmuş veri kümesi üzerinde YSA’na dayanan öğrenme tekniklerinden birisi olan çok katmanlı geriye yayılma algoritmasını ve sınıf modülü kavramını uygulamıştır (Vural, 2010).

Alptekin, EKG verilerinin analizini yaparak atrial olgunlaşmamış atım ve ventrikül olgunlaşmamış atım aritmilerinin tespitini gerçekleştirmiştir (Alptekin, 2010).

Kutlu ve diğerleri, EKG vurularının morfolojik özniteliklerinin topografik analizlerini yapmışlardır (Kutlu, 2009).

Yılmaz ve Bozkurt, MIT_BIH veri tabanından alınmış olan APC, B, T, LBBB, RBBB, SVTA ve normal EKG sinyallerine ait zaman alanı öznitelik çıkarma işlemini gerçekleştirmişlerdir (Yılmaz, 2012).

Acır, bir dinamik programlama özellik seçme algoritması ile destek vektör makineleri kullanarak EKG vurularının sınıflandırılmasını yapmıştır (Acır, 2005).

Chen ve diğerleri,  nonlineer korelasyona dayalı EKG vuru sınıflandırması için etkili bir özellik seçme işlemini gerçekleştirmişlerdir (Chen, 2012).

Hu ve diğerleri,  hibrit bir uzman yaklaşımı kullanarak hasta uyumlu EKG vuru sınıflandırıcı çalışmasını gerçekleştirmişlerdir (Hu,1997).

Polat ve diğerleri, EKG üzerindeki aritmilerin teşhisi için bulanık ağırlıklandırılmış ön işlem tekniği kullanarak yapay bağışıklık tanıma sistemi kullanmışlardır (Polat, 2006).

Polat ve diğerleri, EKG üzerindeki aritmilerin teşhisi için en küçük kareler destek vektör makinesi ve temel bileşen analizine dayalı uzman sistem yaklaşımı da kullanmışlardır (Polat, 2007).

Islam ve diğerleri EKG dalga şeklinden kalbin normal olmayan durumunu tespit etmek için dijital bir sistem tasarımı gerçekleştirmişlerdir (Islam, 2011).

Kallas ve diğerleri, EKG sinyallerinin Kernel temel bileşen analizi ile birleştirilmiş çoklu sınıf destek vektör makinesi sınıflandırma işlemini gerçekleştirmişlerdir (Kallas, 2012).

Karadağ, dalgacık ağları kullanarak elektrokardiyografik aritmilerin sınıflandırma işlemini gerçekleştirmiştir (Karadağ, 2009).

Kutlu ve diğerleri, çok kısımlı otomatik aritmi tanıma ve sınıflandırma sistemi yapmışlardır (Kutlu, 2011).

Kutlu ve diğerleri, ayrık dalgacık dönüşümü katsayılarının yüksek sıralı istatistiğini kullanarak EKG kalp vurularının özellik çıkarımını yapmışlardır (Kutlu, 2012).

Özbay, karmaşık değerleri YSA tabanlı karmaşık ayrık dalgacık dönüşümü kullanarak EKG aritmilerin tespiti için yeni bir teknik önermiştir (Özbay, 2009).

Li ve diğerleri,  EKG sinyallerinin gerçek zamanlı özellik çıkarımı için ilk türev ve dalgacık dönüşümü modülüne dayalı bir metot önermişlerdir (Li, 2009).

Luz ve diğerleri, optimum path forest algoritmasına dayalı EKG aritmi sınıflandırma çalışmasını gerçekleştirmişlerdir (Luz, 2013).

Moavenian ve diğerleri, EKG üzerindeki aritmilerin sınıflandırmasında destek vektör makinesi ve YSA’nın karşılaştırmasını gerçekleştirmişlerdir (Moavenian, 2010).

Nasiri ve diğerleri, EKG üzerindeki aritmilerin sınıflandırma işleminde GA ve destek vektör makineleri kullanmışlardır (Nasiri, 2009).

Prasad ve diğerleri, çok çözünürlüklü analiz ve sinir ağları kullanarak EKG üzerindeki aritmilerin sınıflandırmasını gerçekleştirmişlerdir (Prasad, 2003).

Özbay ve diğerleri, EKG üzerindeki aritmileri sınıflandırmak için uyarlamalı aktivasyon fonksiyonu ile sinir ağları kullanarak yeni bir metot geliştirmişlerdir (Özbay, 2010).

Polat ve diğerleri, EKG verisinin teşhisi için en küçük kareler destek vektör makinesi kullanarak bir çalışma gerçekleştirmişlerdir (Polat, 2008).

Pekçakar, dalgacık dönüşümü ile EKG sinyallerini işlemiş ve özellik çıkarımını gerçekleştirmiştir (Pekçakar, 2008).

Rodriguez ve diğerleri, bir PDA üzerinde gerçek zamanlı EKG’nin sınıflandırılmasına yönelik bir çalışma gerçekleştirmişlerdir (Rodriguez, 2005).

Sahab ve diğerleri, EKG üzerindeki aritmileri sınıflandırmasını dalgacık dönüşümü ve sinir ağları kullanarak gerçekleştirmişlerdir (Sahab, 2010).

Sarkaleh ve diğerleri EKG üzerindeki aritmilerin teşhisi için ayrık dalgacık dönüşümü ve sinir ağları kullanmışlardır (Sarkaleh, 2012).

Sazlı, EKG sinyallerinin korelasyon analizi ile AF, PVC ve LBBB gibi bazı kalp aritmilerin belirlenmesi üzerine bir çalışma yapmıştır (Sazlı, 2007).

Thanapatay ve diğerleri, temel bileşen analizi ve destek vektör makinesi ile EKG vurularını belirleyen bir çalışma gerçekleştirmişlerdir (Thanapatay, 2010).

Torun ve diğerleri, dal bloğu vurularını sınırlandırmak için yüksek mertebeden izgel çözümleme ve YSA kullanmışlardır (Torun, 2006).

Wang ve diğerleri, aritmilerin teşhisi için bulanık sinir ağına dayalı kısa zamanlı multifraktal bir yaklaşım üzerine çalışmışlardır (Wang, 2001).

Javadi ve diğerleri, EKG aritmilerin sınıflandırması işlemini uzman ve negatif korelasyon öğrenmeye dayalı bir modüler sinir ağı ile gerçekleştirmişlerdir (Javadi, 2013).

  - Çalışmanın Amacı

EKG insan vücuduna iliştirilen elektrotlarla kaydedilen elektriksel aktivitenin sinyal grafiğidir. Kardiyologlar tarafından teşhiste kullanılan en önemli biyolojik sinyallerden birisidir. Doktorlar aritmi teşhisinde EKG kullanmaktadır. Ancak aritmilerin teşhisi güç olduğundan bazen aritmi teşhisi gözden kaçabilmektedir. Bu nedenler, araştırmacıları kalple ilgili aritmi düzensizliklerini otomatik olarak tespit etmeye yönelik araştırma yapmaya yönlendirmiştir.

Birçok araştırma, işaretlerin sınıflanmasında kardiyologlar ile aynı sınıflamaların oluşturulmasına ve klinik çalışmalarla tutarlı bir sınıflama tekniği oluşturmaya çalışmaktadır. Ancak EKG yapısındaki çeşitlilik, sınıflama sonuçları üzerinde bir standart oluşturulmasını ve bu amaca ulaşmayı zorlaştırmaktadır. Bu husustaki yeni uygulamalara olan ihtiyaç birçok araştırmada gösterilmiştir (Nizam, 2008).

EKG kayıtlarının incelenerek aritmilerin sınıflandırılmasına yönelik birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar genel olarak ya EKG kayıtlarından şekilsel özniteliklerin ya da frekans alanındaki katsayılardan oluşan özniteliklerin sınıflandırılması şeklinde yapılmıştır. Çalışmalar çok çeşitli olmasına rağmen her çalışmada, farklı aritmi türlerini sınıflandırmak için farklı öznitelikler, sınıflandırıcılar, eğitim ve test kümeleri ile işlem yaptıklarından kesin olarak hangi özniteliklerin hangi sınıflandırıcılarda daha iyi sonuçlar verdiğini saptamak zordur.

Tezin amacı, zaman ve frekans alanı özniteliklerinden oluşan birçok farklı öznitelik grubu kullanarak, YBS’ne dayalı yeni bir aritmi sınıflama tekniği geliştirmektir. Ek olarak, YBS’nin standart Klonlama Seçim Algoritması (KSA) orijinal adıyla Clonal Selection Algorithm (CSA) ve diğer sık kullanılan YSA ile sınıflandırma işlemleri yapıp, bu tez çalışması kapsamında geliştirilen Koşul Tabanlı - Klonlama Seçim Algoritmasını (KT-KSA) mukayese etmektir.

Bu tez kapsamında hem yeni geliştirilen algoritmanın güvenilirliği hem de hangi özniteliklerin daha iyi sonuçlar verdiği araştırılmıştır. Ayrıca altı farklı sınıflandırıcı kullanıldığından hangi sınıflandırıcıların hangi öznitelik gruplarında nasıl bir başarı elde ettiği de araştırılmış olmaktadır.

1.3. Çalışmanın Kapsamı ve Organizasyonu

Tez kapsamında beş farklı aritmi tipi kullanılmıştır. Bunları sırasıyla açıklarsak; APC, Atrial Premature Contractionaritmi tipinin kısaltılması olup, kulakçık erken kasılması anlamına gelmektedir. LBBB, Left Bundle Branch Block aritmisinin kısaltılmış şekli olup sol dal bloğu anlamındadır. RBBB, Right Bundle Branch Block aritmisinin kısaltması olup sağ dal bloğu anlamındadır ve son olarak SVTA, Supraventricular Tachyarrhythmia’nın kısaltması olup yukarı karıncık hızlı nabız olarak Türkçeleştirilmiştir. Aritmi tiplerinin Türkçe karşılığı literatürde kullanılmadığından ve tıp terimi olarak sıkça İngilizce isimlerinin kısaltmaları şeklinde kullanıldığından bu çalışmada da aritmi tiplerinin kısaltılmış şekillerinin kullanılması tercih edilmiştir.

Çalışmada, Physionet veri tabanından elde edilen ve uzman kardiyologlar tarafından etiketlenmiş olan MLII derivasyonuna ait EKG kayıtları kullanılmıştır (Goldberger, 2000; Moody, 2001). Aritmi tipleri olarak 446 adet APC vurusu, 796 adet LBBB vurusu, 587 adet normal vuru, 348 adet RBBB vurusu, 176 adet SVTA vurusu olmak üzere toplamda 2353 adet vuru kullanılmıştır. Bu vurulardan 1716 adet vuru eğitim işleminde, 637 adet vuru ise test işleminde kullanılmıştır.

Sistemin genel yapısı Şekil 1.1’de verilmektedir.

Şekil 1.1. Sistemin genel yapısı

Bu tez çalışması beş bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerde ele alınan konuların içerikleri aşağıdaki biçimde organize edilmiştir.

Birinci bölümde literatür taraması, çalışmanın kapsamı ve organizasyonu hakkında bilgi verilmektedir.

İkinci bölümün ilk kısmında, EKG işaretinin yapısı, ikinci kısımda aritmi türleri hakkında bilgi verilmektedir. Üçüncü kısmında ise, aritmi sinyalleri üzerinde yapılan önişlemler, zaman uzayı özniteliklerini çıkartmak için kullanılan Pan-Tompkins Algoritması ve frekans uzayı özniteliklerini çıkartmak için kullanılan Ayrık Dalgacık Dönüşümü (ADD) tekniği açıklanmaktadır.

# Üçüncü bölümde YBS anlatılmış olup, önce biyolojik bağışıklık sistemi ve yapay bağışıklık sistemi tanımları verilmektedir. Ardından YBS algoritmalarından KSA, tez kapsamında geliştirilen KT-KSA ve son olarak YBS’nin standart sınıflandırıcısı olan En Yakın k Komşu (k-Nearest Neighbors kısaca kNN) algoritması hakkında bilgi verilmektedir.

Dördüncü bölüm, uygulama sonuçlarından oluşmaktadır. Bölümün ilk kısmında, kullanılan veriler hakkında kısaca bilgi verilmiştir. İkinci kısmında KSA’nda kullanılan parametreler verilmiştir. Üçüncü kısımda KT-KSA’na ait parametreler verilmiştir. Dördüncü kısımda uygulamada kullanılan YSA içerisindeki mevcut Feed-Forward Network (FFN) , Probabilistic Neural Network (PNN), Cascade-Forward Backpropagation Network (CFBN) ve Radial Basis Network (RBN) ağları hakkında kısa bilgi verilip, uygulamada kullanılan parametreler verilmiştir. Beşinci kısımda, sonuçların değerlendirilmesine yönelik Alıcı İşletim Karakteristiği (Receiver Operating Characteric kısaca ROC) kullanılmaktadır. ROC için gerekli formüller verilip, açıklamalar yapılmıştır. Altıncı kısımda, sınıflandırılan beş farklı aritmi tipi olduğundan ve sınıflandırmada hassasiyet değeri en önemli kıstas olduğundan ortalama hassasiyet sonuçları tablosu ve bu tabloya ait çizgi grafik verilmektedir. Böylece nihai sonuçlar görsel olarak daha net bir şekilde ifade edilmektedir.

Beşinci bölüm sonuç bölümüdür. Bu bölümde yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar sıralanmış ve elde edilen sonuçlar üzerine değerlendirmeler yapılmıştır. Yapılan çalışmanın gerek bilime ve gerekse tıp endüstrisine getireceği katkılar tartışılmıştır.

BÖLÜM 2. ARİTMİ VE ÖZNİTELİK ÇIKARMA İŞLEMLERİ

2.1. EKG İşaretinin Yapısı

Kalpte, elektriksel sinyal sinoatrial (SA) düğüm tarafından üretilir. SA düğümdeki elektriği üreten hücrelere ritim yapıcı (pacemaker) hücreler denir. SA düğüm tarafından üretilen elektriksel sinyal, belirli iletim yolları üzerinden ventrikül kasına yayılır. Bu yollar: internodal yollar ve atriyal lifler, atriyoventriküler (AV) düğüm, his demeti, sağ ve sol demet dalları ve purkinje lifleridir.

Ritim yapıcının elektriksel aktivitesi kalp kasına iletilirken kalbin depolarizasyonu ve repolarizasyonunun yansımaları vücudun kalan bölümüne de yayılır. Vücudun diğer bölümlerine yerleştirilen elektrotlar ile kalbin bu elektriksel yansımaları saptanabilir. Elektriksel sinyallerin kaydına elektrokardiyogram (EKG) adı verilir.

Kalbin elektriksel olayları EKG üzerinde genellikle P dalgası, QRS kompleksi ve T dalgası tarafından kesilen bir taban çizgisi şeklinde kaydedilir. Taban çizgisi EKG üzerinde düz bir çizgidir. Kalp döngülerindeki depolarizasyon ve repolarizasyonların elektriksel aktivitesinin başlangıç noktasıdır.

EKG’nin bileşenleri Şekil 2.1’de gösterilmektedir (EKG, 2014).

Şekil 2.1. EKG’nin bileşenleri

P dalgası, atriyal depolarizasyonun sonucudur. QRS kompleksi ventriküler depolarizayonun sonucudur ve ventriküler kasılmanın başlangıcını gösterir. T dalgası, ventriküler repolarizasyonun sonucudur ve ventriküler gevşemenin başlangıcını gösterir. Atriyal repolarizasyonun elektriksel sinyali, daha büyük olan QRS kompleksi tarafından maskelenir.

EKG’ de dalga bileşenlerine ek olarak aralıklar (interval) ve segmentler vardır. Bir aralık, en az bir dalga ve düz bir çizgi içeren EKG bölümüdür. Örneğin; PR aralığı P dalgası ve QRS kompleksi başlamadan önceki bağlayıcı çizgiyi içerir. PR aralığı, SA düğüm tarafından gönderilen uyarının ventriküllere ulaşması için geçen zamanı temsil eder.

Segmentler, bir dalganın sonundan diğer dalganın başına kadar olan zaman aralığıdır. Örneğin PR segmenti, AV düğümdeki gecikme ve ventrikülere iletilme süresini temsil eder.

EKG elektriksel aktiviteyi yansıttığı için kalp aktivitesinin yararlı bir görüntüsüdür. Elektriksel sinyallerin üretilmesi ve iletilmesinde kesintiler olursa EKG değişir. Bu değişiklikler, kalp içinde olan değişikliklerin teşhis edilmesi için yardımcı olur.

2.2. Aritmi Türleri

Aritmiler çok çeşitli olup, bazıları genel bazıları ise özelleşmiştir. Burada genel birkaç aritmi türü hakkında bilgi verilecektir. Bunlar;  Ekstrasistol, Bradikardi, Taşikardi, Blok, Atriyal fibrilasyon, Ventriküler taşikardi, Ventriküler fibrilasyon olarak sıralanabilir. Bunların dışında daha birçok aritmi türü mevcuttur.

Ekstrasistol; kalbimizin aniden ve çok kısa bir süre için bir veya birkaç atım fazladan kasılması olarak tanımlanabilir. Bu hali çoğunlukla “kalpte tekleme”, “kuş kanadı gibi çırpınma hissi”, “bir veya birkaç kuvvetli kalp atımı” veya “kalpte bir duraklama ve ardından gelen kuvvetli bir atım” olarak hissetmek olasıdır. Ekstrasistol sağlıklı kişilerde de sık görülebilen bir durumdur. Heyecan, stres, fazla kafeinli gıda tüketimi, sigara vb. maddeler ekstrasistol sıklığını artırır. Kalp hastalığı veya kalp hastalığı risk faktörleri olmayan kişilerde ekstrasistol varlığı genelde önemli bir araştırma gerektirmez.

Bradikardi; kalp hızının dakikada 60 atımdan az olması halidir. Birçok sağlıklı kişide kalp atımları dakikada 60 atım civarındadır. Bazen daha da yavaş kalp hızları olabilir. Ancak bu her zaman hastalık işareti değildir. Dinlenme veya uyku sırasında kalbimiz normal olarak yavaşlar. Uyku sırasında kalp hızımız zaman zaman dakikada 35-40 atıma kadar düşebilir. Düzenli spor yapanlarda da ortalama kalp hızı genelde yavaştır. Ancak sinüs düğümünün veya ileti sisteminin bazı hastalık hallerinde kalp hızı çok yavaşlayabilir. Bu durumda halsizlik, baş dönmesi ortaya çıkabilir; hatta zaman zaman fenalık hissi ve bayılma olabilir.

Taşikardi; kalp hızının dakikada 100 atımdan fazla olmasıdır. Ancak fiziksel veya duygusal stres hallerinde (hareket, egzersiz, heyecan vb.) kalp hızındaki artış normaldir. Fazla miktarda kafeinli içecek tüketilmesi de kalp atışlarında hızlanmaya neden olabilir. Bazı taşikardilerde elektrik uyarısı sinüs düğümünün dışında, kalbin başka alanlarında gelişir. Bu tür ritimler vücudumuzun gereksinimleriyle genelde ilişkisizdir ve kalp çoğunlukla yüksek bir hızla çalışmaya başlar. Bu taşikardilerin bir kısmı kulakçıklara, bir kısmı ise karıncıklara ait dokulardan kaynaklanır. Kulakçıklardan kaynaklanan en önemli aritmi “atriyal fibrilasyon” dur. Karıncıklardan kaynaklanan taşikardiler (ventriküler taşikardi) çoğunlukla kalp hastalıklarıyla birlikte görülür ve ventriküler taşikardi tedavi edilmezse sıklıkla ani yaşamsal tehlike oluştururlar.

Blok; elektrik uyarısının kalp içinde yayılırken engellerle karşılaşması ve kalp kasının gereken şekilde veya sayıda uyarılamaması haline genel olarak verilen isimdir. Çok çeşitli blok türleri vardır; bunların büyük çoğunluğu sadece EKG tetkikinde ortaya çıkar ve genelde müdahale gerektirmez. Kulakçıklarla karıncıklar arasındaki elektriksel ilişkinin azaldığı veya kesildiği blok türü önemlidir. Bu blok durumunda sinüs düğümünde oluşan uyarılar karıncıklara yeterli sayıda ulaşamadığından kalp hızı çok yavaşlar. Bu bloğa tıp dilinde “atriyoventriküler blok” adı verilir. Bu tip bloklar gelip geçici olabilir ve aralıklı olarak baş dönmesi, fenalık hissi ve bayılmaya neden olabilir. Belirsiz aralıklarla zaman zaman ve çok kısa sürelerde ortaya çıkan bu durumun tanısı Holter EKG ve “event - recorder” tetkikiyle konabilir. Sorunun tedavisi çoğunlukla kalp pili takılmasını gerektirebilir.

Atriyal fibrilasyon; kulakçıklardan kaynaklanan önemli bir aritmi türüdür. Kulakçıklara ait dokularda dakikada 400-600 kez gelişigüzel uyarılar oluşur. Sinüs düğümü devre dışıdır. Bu kadar çok ve kaotik uyarı dâhilinde kulakçıklar etkili şekilde kasılamazlar. Diğer yandan atriyoventriküler düğüm bu kaotik uyarıları düzensiz olarak ve kısmen karıncıklara iletilebilir. Kalp ve nabız atımları tamamen düzensizdir, hızlı veya yavaş olabilir. Bu ritim bozukluğu bazen ara ara ortaya çıkıp düzelen ataklar halindedir; bazen de kalıcı olarak yaşam boyu devam edebilir.

Atriyal fibrilasyon genellikle yüksek tansiyon, kalp veya kronik akciğer hastalığı olan kişilerde görülür. Ayrıca ilerleyen yaşla birlikte atriyal fibrilasyon sıklığı ve riski artar.

Ventriküler taşikardi; karıncıklardan kaynaklanan hızlı ve düzenli bir ritimdir. Kalp dokusu normal elektrik yollarla uyarılmadığından kalp kası gerektiği gibi güçlü ve etkili kasılamaz. Ender olarak sağlıklı ve genç kişilerde görülse de, sıklıkla koroner kalp hastalığı olan ve miyokard enfarktüs (kalp krizi) geçirmiş hastalarda görülür. Ani başlar ve kalp etkili bir şekilde kasılamadığından çoğunlukla kan basıncında düşme, halsizlik ve ardından bayılmaya sebep olur. Gereken müdahale yapılmazsa, ventriküler fibrilasyon denen ve dakikalar içinde ölümle sonuçlanan bir ritime dönüşebilir.

Ventriküler fibrilasyon; kalp dokusunda gelişigüzel ve çok sayıdaki kaotik elektrik uyarısının yol açtığı bir ritimdir. Kalpte belirgin bir kasılma hareketi olmadığından vücuttaki kan dolaşımını pratik olarak durmuştur. Yaşamla bağdaşan bir ritim değildir; etkili tedavisi birkaç dakika içinde yapılması gereken elektroşok uygulamasıdır. Ani ölümlerin çok büyük çoğunluğu ventriküler fibrilasyon sonucunda gerçekleşmektedir (Fak, 2010).

2.3. Öznitelik Çıkarma İşlemleri

EKG kayıtlarında mevcut olan gürültü, bir kayıtta birden fazla aritmi tiplerinin oluşu, veri boyutun fazlalığı, işlem gücünün zorluğu gibi nedenlerden dolayı aritmilerin sınıflandırılmasında direk olarak EKG kaydını vermek mümkün değildir. Direk olarak EKG kaydı verildiği durumlarda sınıflandırma başarısının kayda değer bir sonuç vermeyeceği aşikârdır. Bu nedenle EKG kaydındaki öznitelikleri çıkartmak gereklidir.

2.3.1. Ön işlemler

Ön çalışma sırasında, Physionet veri tabanında kardiyoloji uzmanları tarafından aritmi tipleri etiketlenmiş olan vurular incelenmiş ve bu çalışmada kullanılacak olan APC, LBBB, Normal, RBBB, SVTA aritmi tiplerine ait olan vurular seçilmiştir.

EKG kayıtları hastaların hareketlerinden veya elektrotların kaymaları sonucu harici gürültü içerebilir (Yılmaz, 2012). EKG kaydında bulunan taban çizgisinin değişmesi QRS kompleksin tespitini zorlaştırır. Bu nedenle bazı filtreleme teknikleri kullanarak EKG kaydından gürültünün temizlenmesi gerekir. EKG kayıtlarındaki gürültüyü gidermek için medyan filtre kullanılmıştır.

Aritmilere ait özniteliklerin çıkarılması ile ilgili birçok farklı yöntem ve çalışma mevcuttur. Genel anlamda sinyallere ait özelliklerin çıkarılmasında iki temel yöntemin varlığından söz edebiliriz. Bunlar sinyalin zaman alanı öznitelikleri ve frekans alanı öznitelikleridir. Bu iki ana yöntem de alt yöntemlere ayrılmaktadırlar.

2.3.2. Zaman uzayı öznitelikleri

Çalışmada ayrı ayrı her aritmi tipine ait (APC, LBBB, Normal, RBBB ve SVTA) zaman alanı öznitelikleri yani gerçek sinyalin şekilsel özellikleri olarak QRS genliği, RR aralığı, QRS genişliği ve QRS alanı olmak üzere dört adet öznitelik çıkarılmıştır. Bu öznitelikler Şekil2.2’de gösterilmektedir.

Şekil 2.2. EKG’ye ait zaman uzayı öznitelikler

Burada QRS genlik; R noktası ile taban hattı arasındaki mesafeyi, RR aralık; iki R noktası arasındaki mesafeyi, QRS alanı; QRS kompleksin alanını ve QRS genişlik; QRS kompleksin genişliğini göstermektedir. Bu çalışmada zaman özniteliklerini bulmak için Pan-Tompkins algoritması kullanılmıştır.

Pan-Tompkins algoritması Jiapu Pan ve Willis J. Tompkins tarafından 1985 yılında EKG sinyalindeki QRS kompleksi tespit etmek amacıyla geliştirilmiştir (Jiapu, 1985). Pan- Tompkins QRS algılama algoritması eğimler, genlik ve genişliğin sayısal analizlerine dayanmaktadır (Debbabi, 2010). Algoritma, bant geçiren filtre, türev operatörü, kare alma işlemi, kayan pencere integrasyonu ve eşik ayarlama olmak üzere beş aşamadan oluşmaktadır (Gümüş, 2008).

Algoritmanın daha iyi anlaşılması için normal tipte iki saniyelik bir sinyal kesiti üzerindeki işlemler aşağıda anlatılmaktadır. Algoritmayı kullanmadan önce kullanılan veriler gürültüden arındırılmalıdır. Şekil 2.3’de görüldüğü gibi sinyal oldukça fazla gürültü içermektedir. Hem yüksek frekanslı hem de şebekeden kaynaklanan ek bileşenler sinyale karışmış durumdadır.

Şekil 2.3. İki saniyelik normal EKG sinyali

Öncelikle sinyal, medyan filtre kullanarak doğru akım (DC) sıfır seviyesine çekilmektedir.

Şekil 2.4. DC bileşenleri atılan sinyal

Şekil 2.4’ de gürültü olduğu açık bir şekilde görülebilmektedir. Sinyalden yüksek frekanslı gürültüler temizlenmelidir. Bunun için bir alçak geçiren filtre tasarlayıp sinyali bu filtreden geçirmek gerekir. Şekil 2.5’de alçak geçiren filtreden geçmiş sinyal gözükmektedir. Filtre tipi olarak 10 point avarage filtre kullanılmaktadır.

Şekil 2.5. Alçak geçiren filtreden geçen sinyal

Şekil 2.5’de yüksek frekanslı gürültülerin azaldığı görülmektedir. Fakat işaret hala kusursuz değildir. Düşük frekanslı gürültüleri yok etmek için bir yüksek geçiren filtre tasarlayıp işaret bu filtreden geçirilmektedir. Bunun için de Derivative Based filtre oluşturulmaktadır.

Şekil 2.6. Yüksek geçiren filtreden geçmiş sinyal

İşaretler 60Hz’lik şebeke frekansı altında alındığından, şebekeden kaynaklanan 60Hz’lik gürültüyü atmak için bir filtre tasarlanmakta ve önceki filtreden çıkan sinyal bu filtreden geçirilmektedir. Önemli bir sorun da, şebekeden kapılan gürültünün yalnızca 60Hz değil aynı zamanda bunun harmonikleri olarak ortaya çıkmasıdır. Bu nedenle yalnızca 60Hz’i bastıran bir filtre değil, aynı zamanda tüm harmoniklerini bastıracak bir Comb filtre tasarlamak gerekmektedir. Şekil 2.7’de Comb filtreden geçen sinyal verilmektedir.

Şekil 2.7. Comb filtreden geçmiş sinyal

Bu adımlardan sonra sinyal işlenebilecek hale gelmiştir. Şimdi ise fark alma işlemi yapılarak sinyaldeki en keskin tepeler bulunmaktadır. Bunlar R noktalarının bulunmasını sağlayacaktır. Ardından da bu R noktalarının sağında ve solunda kalan en düşük seviyedeki noktalar bulunacaktır. Bunlar da Q ve S noktalarını verecektir.

Şekil 2.8. R noktaları işaretlenmiş sinyal

Şekil 2.8’de sinyalin Q, R ve S noktalarının tespiti gerçekleştirilmiştir. İşaretlenen bu noktaları kullanarak yazılan kodun ardından her aritmi tipindeki vurulara ait QRS genlik, RR aralık, QRS genişlik ve QRS alanı olmak üzere 4 adet öznitelik tespit edilmiştir.

2.3.3. Frekans uzayı öznitelikleri

Frekans alanı özniteliklerinin çıkarılmasında, Fourier Dönüşümü (FD), Kısa Zamanlı Fourier Dönüşümü (KZFD), Sürekli Dalgacık Dönüşümü (SDD), Ayrık Dalgacık Dönüşümü (ADD) gibi farklı yöntemler mevcuttur. Bu çalışmada frekans uzayı öznitelik çıkarımı için ADD yöntemi kullanılmıştır.

Dalgacık analizi, yerel olmayan ve daha genel sinüs-kosinüs fonksiyonlarını kullanan Fourier tabanlı analizlerden farklı olarak, durağan olmayan sinyallerin çok daha efektif gösterimini sağlayan zaman ve frekans boyutunda sınırlandırılmış bir tabanı kullanır. Bu nedenle durağan olmayan işaretlerin gösteriminde, dalgacık analizi ile yapılan zaman-frekans çözünürlüğü çok daha iyi sonuç vermektedir (Çankaya, 2002).

Dalgacık Dönüşümü (DD), Fourier dönüşümünün dinamik sinyallerdeki eksiklerini gidermek için geliştirilmiş farklı bir dönüşüm yöntemidir. Bu analiz yöntemi gürültüye karşı daha az hassasiyet göstermekte ve dinamik sinyallere rahatlıkla uygulanabilmektedir. Bundan dolayı sinyal işleme ile uğraşanların ilgisi frekans tabanlı FD’den ölçek tabanlı DD doğru kaymıştır (Pekçakar, 2008).

DD, günümüzdeki kullanımında SDD ve ADD olarak iki farklı sınıfı mevcuttur. SDD, yüksek frekans zaman özelliklerinin zamanda isteğe bağlı yüksek lokalazisyonunu sağlayarak KZFD’den farklı olan bir zaman analiz metodudur. SDD, bunu gözlemin ölçeği ile ilgili değişken bir pencere genişliği alarak yapar (Addison, 2005).

SDD  (2.1) eşitliği ile tanımlanır.

(2.1)

Eşitlik (2.1)’de CWT (Continuous Wavelet Transform yani SDD), a; ölçekleme faktörü (genleştirme/sıkıştırma katsayısı) ve b; zaman ekseni boyunca kaydırma katsayısını, x(t) analiz sinyalini ve üst simge yıldız kompleks konjigasyonu gösterir.

b zaman ve a ölçekte dalgacık ölçeklenerek elde edilir ve (2.2.) eşitliği ile verilmektedir.

(2.2)

Burada dalgacık olarak gösterilir (Cvetkovic, 2008).

SDD, ana dalgacığın zaman düzleminde ötelenmiş ve ölçeklenmiş sürümleriyle çarpılan sinyalin tüm zaman boyunca toplamıdır. Bu işlemlerin sonucunda ölçeğe ve konuma bağlı olarak dalgacık katsayıları elde edilir. Eğer ölçekleme ve öteleme ikinin üsleri şeklinde seçilirse çözümlemeler sürekli dalgacığa göre daha etkili ve doğru sonuç verir. Bu çeşit çözümlemeye ADD denir (Tepe, 2007).

ADD’nde temel düşünce, SDD’ndeki ile aynıdır. Sayısal filtreleme teknikleri kullanılarak sayısal işaretin zaman-ölçek temsili elde edilmektedir. SDD, farklı ölçeklerdeki dalgacık ile işaret arasındaki ilişkiyi belirtmektedir. Burada benzerlik ölçütü ölçek ya da frekanstır. SDD, analiz penceresinin ölçeği değiştirilerek, bu pencere zamanda kaydırılarak, işaretle pencerenin çarpımı alınarak ve tüm zaman üzerinden entegrali alınarak hesaplanır. Ayrık durumda ise işareti farklı ölçeklerde analiz etmek için farklı kesim frekanslarına sahip filtreler kullanılmaktadır. İşaretteki yüksek frekanslı değişimleri analiz etmek için işaret yüksek geçiren filtreler serisinden, alçak frekanslı değişimleri analiz etmek için ise alçak geçiren filtreler serisinden geçirilir.

İşaretteki ayrıntı bilgisinin miktarının ölçütü olan işaret çözünürlüğü filtreleme işlemi ile değiştirilmektedir. Üst-örnekleme ve alt-örnekleme işlemleri ile de ölçek değiştirilmektedir. Alt-örnekleme, örnekleme oranının düşürülmesine ya da işaretten bazı örnekleri atmaya karşılık gelmektedir. Üst-örnekleme ise işarete yeni örnekler ilave edilerek işaretin örnekleme oranının artırılmasına karşılık gelmektedir.

Ayrık zaman işaretini (x(n), n tamsayı) darbe cevabı h(n) olan yarım bantlı sayısal alçak geçiren filtreden geçirerek işlemler başlatılır.

(2.3)

ADD, f(T) işaretini aşağıdaki formüle göre farklı bantlara böler.

(2.4)

Böylece ana fonksiyon ψ ile ifade edilen dalgacık fonksiyonlarına ve baba fonksiyon φ ifade edilen ölçekleme (bant) fonksiyonlarına bölünmüş olur.

(2.5)

ψ ile ifade edilen dalgacık fonksiyonları ile alçak geçiren filtre çıkışındaki işaretin alt-örneklenmesiyle elde edilen işaret yaklaşıklık katsayıları olarak adlandırılır. φ ifade edilen ölçekleme (bant) fonksiyonları ile yüksek geçiren filtre çıkışındaki işaretin alt-örneklenmesiyle elde edilen işaret ise ayrıntı katsayıları olarak adlandırılır (Nizam, 2008).

Çalışmada dördüncü seviyeden bir dalgacık ağacı kullanılmış ve dördüncü seviyeye ait ayrıntı katsayıları hesaplanmıştır. Şekil 2.9’da kullanılan dalgacık ağacı verilmektedir.

Şekil 2.9. Çoklu çözünürlüklü analiz ile ADD ağacı

Şekil 2.9’da h(n) alçak geçiren filtreyi, g(n) yüksek geçiren filtreyi temsil etmektedir. Alçak geçiren filtre sonucunda yaklaşıklık katsayıları, yüksek geçiren filtre sonucunda ayrıntı katsayıları elde edilmektedir.

ADD, işareti, kaba bir yaklaşıklık işarete ve ayrıntı işaretine ayrıştırarak işareti farklı frekans bantlarında farklı çözünürlüklerde analiz eder. ADD iki fonksiyon kümesi kullanır. Bunlar; alçak geçiren filtreye karşılık gelen ölçekleme ve yüksek geçiren filtreye karşılık gelen dalgacık fonksiyonudur. İşareti farklı frekans bantlarına ayrıştırmak, zaman uzay işaretini art arda yüksek ve alçak geçiren filtrelerden geçirerek sağlanır. Orijinal x(n) işareti önce yarım bantlı yüksek geçiren g(n) filtresinden ve alçak geçiren h(n) filtresinden geçirilir. Filtrelemeden sonra işaretteki en yüksek frekans π yerine π/2 olduğundan, Nyquist kriterine göre işaretteki örneklerin yarısı elimine edilebilir. Bu nedenle işaret 2 ile alt-örneklenir (Nizam, 2008).

Çalışmada şekilsel özelliklerde kullanılan her aritmi tipine ait aynı vurular kullanılmıştır. Ayrık Dalgacık Dönüşümüne verilecek olan veriler, her vuruya ait R tepesi öncesi 100ms, sonrası 150ms alınarak R çevreleri şeklinde hesaplanmış ve 91 örnekten oluşmaktadır. Elde dilen 91 örneklik verinin yaklaşık olarak kalp vurusu üzerinde nereden alındığına dair görsel Şekil 2.10’da verilmektedir.

Şekil 2.10. Frekans alanı öznitelikleri için vurunun 91 örneklik kısmı

APC, LBBB, Normal, RBBB, SVTA aritmi tiplerinin toplamda 2353 adet vurunun 91 örneklik kısımları çıkarılmıştır. Çalışmada, dalgacık ailelerinden Coiflets2, Daubechies2, Daubechies4, Daubechies5, Daubechies6, Daubechies10, Symlets6 filtreleri kullanılmış ve 4.seviye ADD ayrıntı katsayıları elde edilmiştir.

BÖLÜM 3. YAPAY BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

3.1. Biyolojik Bağışıklık Sistemi

Hormonel ve sinir sistemi ile birlikte çalışan bağışıklık sistemi, çeşitli hücre ve moleküllerin kümesinden oluşmaktadır. Bağışıklık sisteminin temel görevi insan vücudunu genelde patojen olarak bilinen (örneğin virüs, bakteri ve diğer parazitler gibi) bulaşıcı ajanlardan korumaktır. Bağışıklık cevabı antijen tarafından ilişkili bir molekülün tahrik edilmesidir. Bağışıklık cevabı doğal ve kazanılmış bağışıklık isminde iki mekanizmayla çalışır. Doğal bağışıklık sistemi vücuda giren patojenlere karşı direkt etkili iken kazanılmış bağışıklık herhangi bir işgale karşı doğuştan gelen sistemle saldıramayan ve bir saldırı başlatmaya izin veren sistemdir (Al-Enezi, 2010). Bağışıklık sisteminin koruma mekanizması Şekil 3.1’de verilmektedir (De Castro, 1999).

Şekil 3.1. Bağışıklık sisteminin koruma mekanizması

Vücudumuz, çok sayıda molekül ve hücre ordusu tarafından korunmaktadır. Tüm bağışıklık cevabının en büyük hedefi, genellikle yabancı bir molekül olan antijen (Ag) dir.

- Makrofajlar gibi özel antijen sunan hücreler (APC hücreleri) vücutta dolaşırlar. Buldukları antijenleri sarmalayıp parçalayarak antijenik peptitlere bölerler.

- Bu peptitlerin parçaları majör histocompatibility complex (MHC) moleküllerine bağlanırlar ve hücrenin yüzeyinde gösterilirler. Diğer beyaz kan hücrelerinin (T hücreleri veya T lenfositleri olarak adlandırılan) her biri farklı peptit MHC kombinasyonunu tanıma kabiliyeti olan reseptör moleküllerine sahiptirler.

- Bu tanıma aracılığıyla aktivasyonu sağlanan T hücreleri bölünerek lenfokin (yani kimyasal işaretler) salgılarlar. Bunlar bağışıklık sisteminin diğer bileşenlerini harekete geçirir.

- Yüzeylerinde tek özellikli reseptör moleküllerine sahip B lenfositleri bu sinyallere cevap verir. Bununla birlikte, T hücrelerinin reseptörlerinden farklı olarak B hücrelerinin reseptörleri MHC molekülleri olmaksızın solüsyondaki serbest antijen parçalarını tanıyabilirler.

- B hücreleri aktif edildiğinde bölünürler ve plazma hücrelerine dönüşürler. Plazma hücreleri antikor proteinleri salgılarlar. Bunlar reseptörlerin çözülebilir formlarıdır.

- Buldukları antijenlere bağlanmak suretiyle antikorlar bunları nötralize ederler veya onların tahribatını tamamlayıcı enzimler salgılayarak ya da çöpçü hücreler vasıtasıyla hızlandırırlar (De Castro, 1999).

Bağışıklık sisteminin özellikleri; kendi kendine organize olabilme, öğrenme ve hafıza, adaptasyon, tanımlama ve fark etme, sağlamlık ve ölçeklenebilirliktir (Timmis, 2008).

Tez kapsamında klonlama seçimi teorisinden esinlenilerek yapılan standart KSA’nın Matlab ortamında programlanarak yazılımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yeni bir KT-KSA yazılımı da gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle klonlama seçimi teorisi ayrıntılı olarak incelenecektir.

Klonlama seçimi teorisi Burnet tarafından 1959 yılında önerilmiştir (Burnet, 1959). Teori antijen uyarısı için kazanılmış bağışıklık sisteminin temel cevabını açıklamak için kullanılmıştır. Temel düşünce antikorların antijenlere olan benzerliklerine bakılarak en yüksek benzerliğe sahip olan antikorlar seçilir iken, bir antijeni tanıma kabiliyeti olan sadece bu hücrelerin (antikorlar) çoğalmasıdır. Klonlama seçimi operatörleri B ve T hücreleridir. B hücreleri bir antijen ile onların antikorlarına bağlandığı zaman aktive edilir, plazma ve hafıza hücreleri içinde farklılaşır. B hücreleri kopyaları üretilir ve somatik hipermutasyon geçirir. Sonuç olarak çeşitlilik B hücresi nüfusu içinde başlatılır. Plazma hücreleri antijene karşı çalışan belirli-antijen antikorları üretir. Hafıza hücreleri ev sahibi ile kalır ve hızlı bir ikinci cevabı teşvik eder (De Castro ve Timmis, 2003). Klonlama seçimi teorisinin biyolojik gösterimi Şekil 3.2’de verilmektedir (De Castro, 2000).

Şekil 3.2. Biyolojik klonlama seçimi teorisinin gösterimi

Şekil 3.2’de kemik iliği tarafından üretilen B hücrelerinin yani antikorların antijenlere olan benzerliklerine bakılarak en yüksek benzerliğe sahip olan antikorların seçilmesi ve çoğaltılması gösterilmektedir. Çoğaltılmış olan bu yeni antikorlar mutasyon işlemine tabi tutularak antikorların farklılaşması sağlanır. Yeni oluşan bu antikorların antijenlere olan uyumları tekrar kontrol edilir ve antijenlere olan duyarlılıkları fazla olanlar antikorlar hafıza hücrelerine, antijenlere olan duyarlılıkları az olanlar plazma hücresine dönüşürler. Bağışıklık sisteminin farklı antijenleri tanıma kabiliyeti bu güncellemeler sayesinde artmış olur.

3.2. Yapay Bağışıklık Sistemi (YBS)

YBS, YSA ve GA’lara benzer şekilde, insan vücudundaki biyolojik bağışıklık sisteminin özet modelidir ve birçok alanda uygulaması bulunmaktadır. Tanım olarak YBS, teorik bağışıklık ve karmaşık problem uzaylarına uygulanan gözlemlenmiş bağışık fonksiyonlar, ilkeler ve modellerden esinlenmiş hesapsal sistemlerdir (De Castro ve Timmis, 2002).

YBS alanındaki çalışmalar 1990’lı yılların sonlarına doğru ivme kazanmaya başlamıştır. YBS alanında ilk olarak bağışıklık sistemlerini temel alan hesaplama modelleri inşa etme amacıyla teorik tartışmalar ve uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Araştırmacıların bazıları tam olarak bağışıklık sistemini simüle etmeye çalışmışlar bazıları da bilgi işleme mantığıyla bağışıklık sistemini kullanmaya çalışmışlardır.

YBS’yi tasarlamak için bazı temel unsurlar gerekmektedir. Bunlar; sisteme ait parçaların gösteriminin yapılabileceği bir ortam, sistemdeki parçaların çevreyle ve birbirleriyle ilişkisini değerlendirecek mekanizmalar ve sistem dinamiklerini yöneten ve kontrol eden adaptasyon prosedürleridir (De Castro, 2002).

YBS’nin tasarım süreci çok katmanlı bir yapıya sahiptir. YBS’nin katmanlı yapısı Şekil3.3’de verilmektedir.

Şekil 3.3. YBS’nin çok katmanlı yapısı

Bir YBS tasarımında ilk önce “uygulama alanı” seçilmelidir. Uygulama alanı sistemin temelini oluşturur. Daha sonraki adım olan “gösterim” uygulama alanının karakteristiğine uygun olarak seçilmelidir. “duyarlılık ölçütleri” de bu gösterimler temel alınarak oluşturulmalıdır. Son aşamada ise “bağışıklık algoritmaları” nın seçimi gelir.

Perelson ve Oster antijen ve antikor arasındaki etkileşimi açıklamak amacıyla “şekil uzay” kavramını sunmuşlardır (Perelson, 1979) .YBS’lerde, sisteme ait parçaların belirli yöntemler yardımıyla gösteriminin yapıldığı ortama “şekil uzayı” (shape space) denilmektedir. Sistemi oluşturan parçalar arasındaki etkileşimlerin değerlendirilmesi amacıyla kullanılan ölçü birimi ise “benzerlik ölçüsü” (affinity measure) olarak adlandırılmaktadır (Baykasoğlu, 2012). Şekil uzay kavramı pek çok YBS çalışmasında kullanılmıştır. Antijenler ve antikorlar özellik sayıları olan L boyutlu uzayda temsil edilmiştir. Öklid, Manhattan ve Hamming uzaklık ölçütleri ile şekil uzayında çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir (Perelson, 1979).

Bu çalışmada uygulama alanı olarak aritmi teşhisi seçilmiştir. Gösterim olarak aritmilere ait öznitelikler -1 ile 1 arasına çekilmiştir. Benzerlik olgunlaşması duyarlılık ölçütleri ile ölçülür. Bu çalışmada duyarlılık ölçütü tam sayı ve reel değerlerden oluştuğundan Öklid uzaklık ölçütü (3.1) kullanılmıştır.

(3.1)

Antikorların antijenlere yanıt üretebilmeleri için onları tanımaları gerekmektedir. Tanıma işlemi için ise antikorların antijene olan duyarlılıklarının belirli bir eşik seviyesini aşması gereklidir ki bu duyarlılıklar da uzaklık ölçütleri kullanılarak hesaplanır (Özşen, 2008). Literatüre bakıldığında uzaklık ölçütü olarak çoğunlukla Öklid uzaklık ölçütü kullanılmıştır (De Castro ve Von Zuben 1999). Oluşturulan geçici antikorlar benzerlik ölçüsü ile test edilir. Buna göre geçici antikor popülasyonundaki antikorlarlar ile kalıcı antikor popülasyondaki antikorlar arasında uzaklık ölçütünü kullanarak benzerlikleri hesaplanır (De Castro, 2000).

Antijenler ve antikorların gösterimi reel değerli vektörler ise Manhattan uzaklık ölçütü (3.2) kullanılır.

(3.2)

Antijenler ve antikorlar binary sembollerle ifade edilirlerse Hamming uzaklık ölçütü (3.3) kullanılır.

(3.3)

Yukarıdaki eşitliklerde kullanılan D kısaltması Distance (Uzaklık), Ab kısaltması Antikoru, Ag kısaltması Antijeni, ve L ise özellik sayısını temsil etmektedir. Eşitlik (3.3)’ de kullanılan  kısaltması ise binary diziyi ifade etmektedir (Polat, 2004).

Bilim adamları ve mühendisler bağışıklık sisteminden esinlenerek dört ana YBS algoritması geliştirmişlerdir. Bu algoritmalar; negatif seçim algoritması, yapay bağışıklık ağları, KSA ve tehlike bağışık ağlarıdır (Dasgupta,2011). YBS çalışmalarının büyük bir kısmı klonlama seçim teorisine dayanmaktadır (Timmis, 2006).

3.3. Klonlama Seçim Algoritması (KSA)

KSA, bir antijenik uyarıcının bağışıklık tepkisinin temel özelliklerini açıklamak için bağışıklık sistemini kullanan bir algoritmadır. Bu prensip sadece antijenlerin hızlıca çoğalmasını sağlayacak hücrelere uygulanır. KSA iki temel esas üzerine şekillenmiştir. Birincisi sadece antijeni tanıyan hücreler (antikorlar) çoğalma için seçilirler, ikincisi seçilen ve çoğalan hücreler duyarlılık olgunlaşması işlemine tabi tutularak, antijene olan duyarlılıkları arttırılır (Polat, 2004).

KSA’nın akış diyagramı Şekil 3.4’de verilmektedir (De Castro, 2000;  Polat, 2004).

Şekil 3.4. Klonlama Seçim Algoritması akış diyagramı

Adım l. Hafıza hücrelerinin bir kısmının (M), geri kalan popülasyona (Pr) ilave edilmesi (P=Pr+M) ile elde edilen hücreler kümesinden oluşmuş aday çözümler seti (P) üret.

Adım 2. P popülasyonundan benzerlik ölçümüne göre en iyi n bireyi (Pn) belirle.

Adım 3. Popülasyondaki bu en iyi n bireyi, klonların (C) geçici bir popülasyonunu oluşturmak için kopyala.

Adım 4. Kopyaların popülasyonunu hipermutasyon işlemine tabi tut ve olgunlaşmış antikor popülasyonu (C* ) üret.

Adım 5. Hafıza hücre setini oluşturmak amacıyla C*’den gelişmiş bireyleri tekrar seç (P setinin bazı üyeleri C*’nin bazı gelişmiş üyeleri ile yer değiştirebilir).

Adım 6. Farklılaşmayı sağlamak amacıyla popülasyonun düşük benzerlikli antikorların (d) yeni üretilmiş bireylerle yer değiştir. d adet birey M hafıza hücresi ile yer değiştirir (De Castro, 2000; Polat, 2004).

Klonlama işleminde benzerlik (duyarlılık) oranına göre kopyalama işlemi gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ancak literatürdeki çalışmalarda genelde CLONALG gibi hazır paket programlar vasıtasıyla uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Aslında hazır paket programın kullanılması uygulamanın doğruluğunu konusunda bazı şüpheleri de uyandırmaktadır. Çünkü her sistem kendine göre farklı özel durumları içermektedir. Bazı sistemlerde gösterim olarak 0 ve 1 kullanılır iken bazı sistemlerin gösteriminde reel değerler mevcuttur. Gösterimin reel veya binary olması sistemde kullanılması gereken benzerlik ölçütünün (Öklid, Manhattan, Hamming) seçiminde doğrudan etkilidir. Her sistemde giriş değişken sayısı farklıdır. Giriş değişken sayısı benzerlik ölçütü içerisindeki parametrelerin değişmesine neden olmaktadır. Hazır program kullanmayan çalışmacıların ise kopyalama işleminde standart olarak iki kez kopyalama yaptıkları anlaşılmaktadır.

Ayrıca standart KSA’ya göre olgunlaşma sonrasındaki tekrar seçme işleminde farklılaşmayı sağlamak amacıyla yeni üretilmiş bireylerle popülasyonun düşük benzerlikle antikorları yer değiştirilme işlemi yapılmaktadır. Bu da düşük benzerlikteki birey sayısı doğrultusunda hafıza hücresinin kullanıldığı anlamına gelmektedir. Böylece yüksek benzerlikteki tüm bireylerin bütün hafıza hücreleri olarak kullanılmadığı ortaya çıkmaktadır.

3.4. Koşul Tabanlı - Klonlama Seçim Algoritması (KT-KSA)

Tez kapsamında geliştirilen KT-KSA klonlama sayısı koşul tabanlı olarak belirlenmektedir. Ayrıca farklılaşmayı sağlamak amacıyla popülasyonda düşük benzerlikteki bireyler silinip, yeni üretilmiş yüksek benzerlikteki tüm bireyler popülasyona dâhil edilmektedir. Böylece yüksek benzerlikteki bütün hafıza hücreleri kullanılmaktadır.

KT-KSA kısaca anlatılırsa; Öklid benzerlik ölçüsü kullanılarak antikorlar ile antijenler arasındaki mesafe ölçümü yapılır. En kısa mesafeye sahip antikorlar seçilir. Böylece antijenlere en duyarlı olan antikorlar belirlenmiş olur. Seçilen antikorlar, klonlama sayısına göre kopyalanır. Olması gereken duyarlılık gücüne göre klonlama sayısı belirlenmektedir. Klonlama sayısının belirlenmesi için koşul tabanlı bir sistem kullanılmaktadır.

IF duyarlılık oranı = az THEN kopya sayısı = 1

IF duyarlılık oranı = orta THEN kopya sayısı = 2

IF duyarlılık oranı = normal THEN kopya sayısı = 3

IF duyarlılık oranı = güçlü THEN kopya sayısı = 4

Klonlama işleminden sonra mutasyon işlemi gerçekleştirilir. Mutasyon işleminde de koşul tabanlı sistemde belirlenen katsayılar kullanılır. Mutasyon işleminden sonra üretilen antikorların antijeni ne kadar iyi tanıdığını anlamak için tekrar bir seçme işlemi yapılır. Seçme işleminde de yine benzerlik ölçüsü olarak Öklid formülü kullanılır. Antijenlerin antikorlarla olan mesafe değerleri minimum ve maksimum mesafesi bulunup ortalama değer hesaplanır. Ortalama değeri geçen antikor hücreleri hafıza hücresi olarak saklanır ve diğer antikorlar yok edilir. Böylelikle antijeni en iyi tanıyan antikorlar belirlenmiş olmaktadır. Son olarak popülasyondaki düşük benzerlikteki bireyler silinip, yeni üretilmiş yüksek benzerlikteki tüm bireyler popülasyona dâhil edilmektedir. Böylece eğitim işlemi tamamlanmış olmaktadır.

KT-KSA’nın akış diyagramı Şekil 3.5’te verilmektedir.

Şekil 3.5. Koşul Tabanlı - Klonlama Seçim Algoritması akış diyagramı

Adım l. Hafıza hücrelerinin bir kısmının (M), geri kalan popülasyona (Pr) ilave edilmesi (P=Pr+M) ile elde edilen hücreler kümesinden oluşmuş aday çözümler seti (P) üret.

Adım 2. P popülasyonundan benzerlik ölçümüne göre en iyi n bireyi (Pn) belirle.

Adım 3. Koşul tabanlı bir sistem kullanarak popülasyondaki bu en iyi n bireyi, duyarlılıkları ölçüsünde klonlama adedini belirle.

Adım 4. Klonlama işlemi yap ve C kopyakümesini oluştur.

Adım 5. Klonların popülasyonunu hipermutasyon işlemine tabi tut ve C* kümesini oluştur.

Adım 6. Hafıza hücre kümesi (M) oluşturmak amacıyla C*’den gelişmiş bireyleri tekrar seç.

Adım 7. Farklılaşmayı sağlamak amacıyla popülasyonun düşük benzerliktekiNd adet antikorlara sahip bireyleri sil ve yeni üretilmiş hafıza hücreleri (M) ekle.

Böylece popülasyonda düşük duyarlıklı bireyler yok edilmiş ve yüksek duyarlılıklı tüm bireyler popülasyona eklenmiş olur.

3.5. En Yakın k Komşu (kNN) Algoritması

Bellek tabanlı sınıflandırma yöntemlerinden biri olan kNN algoritması geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Örüntü tanımada etkili parametrik olmayan metotlar ve klasik yöntemlerden birisi kNN algoritmasıdır. (Cover, 1968). Algoritma, sınıfları belli olan bir örnek kümesindeki gözlem değerlerinden yararlanarak, örneğe katılacak yeni bir gözlemin hangi sınıfa ait olduğunu belirlemek amacıyla kullanılır (Özkan, 2008).

kNN algoritmasına göre, sınıfları belli olan kümedeki gözlemlerin her birinin, sınıfı/sınıfları belli olmayan gözlem değeri/değerlerine olan uzaklıklarının hesaplanması ve en küçük uzaklığa sahip k sayıda gözlemin seçilmesi esasına dayanmaktadır. Uzaklıkların hesaplanmasında Öklid uzaklık formülü kullanılmaktadır.

Uygulamada k değeri 100 olarak belirlenmiştir. K parametresi sınıfı belli olmayan gözlem değerine en yakın komşuların sayısıdır. Sınıfı belli olan yani eğitim kümesindeki tüm değerler ile sınıfı belli olmayan yani test kümesindeki tüm değerler arasındaki Öklid formülü kullanılarak uzaklıklar belirlenmektedir. Uzaklıklar küçükten büyüğe sıralanmakta ve en küçük k tanesi seçilmektedir. Seçilen satırların hangi sınıfa ait oldukları belirlenmekte ve en çok tekrar edilen sınıf değeri seçilmektedir. Seçilen sınıf, tahmin edilmesi beklenen gözlem değerinin sınıfı olarak kabul edilmektedir

BÖLÜM 4. VERİ KÜMESİ, SINIFLANDIRICILAR VE UYGULAMA SONUÇLARI

4.1. Veri Kümesi

Çalışmada, Physionet veri tabanından elde edilen uzman kardiyologlar tarafından etiketlenmiş olan MLII derivasyonuna ait EKG kayıtları kullanılmıştır (Goldberger, 2000; Moody, 2001).   Kullanılan MLII derivasyonu çevre derivasyonlarında bipolar derivasyon içerisinde yer alan II nolu derivasyona benzemektedir. MLII derivasyonunda R noktaları çok daha belirgin olarak gözükmektedir ve laboratuvar ortamında da elde edilebilecek bir derivasyon çeşididir.

Çalışmada kullanılan aritmi tiplerinin Physionet veri tabanındaki gösterimi ve açıklamaları Tablo 4.1’de verilmektedir.

Tablo 4.1. Kullanılan aritmi tiplerinin gösterimi ve açıklamaları

| Physionet Gösterimi | Açıklaması | Çalışmadaki Gösterimi |
| --- | --- | --- |
| A | Atrial prematüre constraction (Kulakçık erken kasılması) | APC |
| L | Left bundle branch block (Sol dal bloğu) | LBBB |
| . veya N | Normal beat (Normal vuru) | NORMAL |
| R | Right bundle branch block (Sağ dal bloğu) | RBBB |
| (SVTA | Supraventricular tacyarrhthmia (Yukarı karıncık hızlı nabız) | SVTA |

Aritmi tiplerine ait Physionet veritabanı ait görüntüler Şekil 4.1’de APC, Şekil 4.2’de LBBB, Şekil 4.3’de NORMAL, Şekil 4.4’de RBBB ve Şekil 4.5’de SVTA olarak verilmektedir. Şekillerde görülen her vuru, iki veya daha fazla kardiyoloji uzmanı tarafından belirlenmiş ve aritmi tiplerine göre etiketlenmiştir.

Şekil 4.1. MLII derivasyonuna ait 10 saniyelik APC vurusuna ait kayıt

Şekil 4.2. MLII derivasyonuna ait 10 saniyelik LBBB vurusuna ait kayıt

Şekil 4.3.MLII derivasyonuna ait 10 saniyelik Normal vurusuna ait kayıt

Şekil 4.4. MLII derivasyonuna ait 10 saniyelik RBBB vurusuna ait kayıt

Şekil 4.5. MLII derivasyonuna ait 10 saniyelik SVTA vurusuna ait kayıt

Eğitim ve test aşamasında kullanılan vuru sayıları Tablo 4.2.’de verilmektedir. Eğitim işlemi için 1716 adet vuru, test işlemi için 637 adet vuru kullanılmış olup, toplamda 2353 adet vuru kullanılmıştır.

Tablo 4.2. Eğitim ve test işlemlerinde kullanılan aritmilerin vuru sayıları

| Aritmi Tipi | Eğitim | Test | Toplam |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 334 | 112 | 446 |
| LBBB | 600 | 196 | 796 |
| NORMAL | 400 | 187 | 587 |
| RBBB | 250 | 98 | 348 |
| SVTA | 132 | 44 | 176 |
| Toplam | 1716 | 637 | 2353 |

Çalışmada öznitelik çıkarma işlemi olarak şekilsel öznitelikler ve ADD 4. seviye ayrıntı katsayıları çıkarılmıştır. Toplamda 15 farklı öznitelik grubu elde edilmiştir. Eğitimde ve testte kullanılmak üzere toplam 2353 vuruya ait öznitelikler her öznitelik grubunda farklıdır. Satır sayısı özniteliği, sütun sayısı ise vuruyu temsil etmektedir. Tablo 4.3’de öznitelik gruplarının eğitim ve test değişkenlerine ait sayılar verilmektedir.

Tablo 4.3. Aritmi tiplerine ait öznitelik gruplarının satır ve sütun sayıları

| No | Öznitelik Grubu | Satır ve sütun sayısı |
| --- | --- | --- |
| 1 | Şekilsel Öznitelikler | <4x1716> |
| 2 | Coiflets2 katsayıları | <16x1716> |
| 3 | Daubechies2 katsayıları | <8x1716> |
| 4 | Daubechies4 katsayıları | <12x1716> |
| 5 | Daubechies5 katsayıları | <14x1716> |
| 6 | Daubechies6 katsayıları | <16x1716> |
| 7 | Daubechies10 katsayıları | <23x1716> |
| 8 | Symlets6 katsayıları | <16x1716> |
| 9 | Şekilsel Öznitelikler ve Coiflets2 katsayıları | <20x1716> |
| 10 | Şekilsel Öznitelikler veDaubechies2 katsayıları | <12x1716> |
| 11 | Şekilsel Öznitelikler ve Daubechies4 katsayıları | <16x1716> |
| 12 | Şekilsel Öznitelikler ve Daubechies5 katsayıları | <18x1716> |
| 13 | Şekilsel Öznitelikler ve Daubechies6 katsayıları | <20x1716> |
| 14 | Şekilsel Öznitelikler ve Daubechies10 katsayıları | <27x1716> |
| 15 | Şekilsel Öznitelikler ve Symlets6 katsayıları | <20x1716> |

1 nolu öznitelik grubu olan “Şekilsel Öznitelikler” de eğitim işleminde 4 satır ve 1716 sütun mevcuttur. 4 satır vuruya ait QRS genliği, RR aralığı, QRS genişliği ve QRS alanı bilgilerini içermektedir. 1716 sütun ise 1716 adet vuruyu göstermektedir. Aynı şekilde test işlemi de 4 satır ve 637 sütundan oluşmaktadır.

2 nolu öznitelik grubu olan “Coiflets2 katsayıları” nda eğitim işleminde 16 satır ve 1716 sütun mevcuttur. 16 satır vuruya ait R çevresi etrafındaki 91 örneklik kısmın Coiflets2 dalgacık ailesi 4. seviye ayrıntı katsayıları bilgisini içermektedir. 1716 sütun ise 1716 adet vuruyu göstermektedir. Aynı şekilde test işlemi de 16 satır ve 637 sütundan oluşmaktadır.

9 nolu öznitelik grubu olan “Şekilsel Öznitelikler ve Coiflets2 katsayıları” nda eğitim işleminde 20 satır ve 1716 sütun mevcuttur. 20 satır vuruya ait hem QRS genliği, RR aralığı, QRS genişliği ve QRS alanı bilgilerini hem de R çevresi etrafındaki 91 örneklik kısmın Coiflets2 dalgacık ailesi 4. seviye ayrıntı katsayıları bilgisini içermektedir. 1716 sütun ise 1716 adet vuruyu göstermektedir. Aynı şekilde test işlemi de 20 satır ve 637 sütundan oluşmaktadır.

4.2. KSA’nın Uygulanması

Bu kısımda, aritmileri sınıflandırma işleminde KSA’nın nasıl uygulandığından bahsedilip, uygulamanın daha iyi anlaşılması açısından 1. Öznitelik Grubu olan “Şekilsel Öznitelikler” için algoritma çalıştırılmıştır. Öncelikle KSA’nda kullanılan terimleri ve açıklamaları vermek gerekmektedir. Bu terimler; Ab, antikorların bulunduğu eğitim kümesini; Ag, antijenlerin bulunduğu test kümesini; L, antikor uzunluğunu; M, mutasyon oranını ifade etmektedir.

Çalışmada kullanılan öznitelik gruplarına ait mutasyon oranları ve mutasyona uğrayan sütun numaraları Tablo 4.4’ de verilmektedir.

Çalışmada KSA ve KT-KSA arasında mukayese yapmak ve 15 farklı öznitelik grubu arasında mukayese yapmak amaçlandığından “M” random olarak değil, sabit olarak belirlenmiştir.

Tablo 4.4. Öznitelik gruplarına ait mutasyon bilgileri

| No | Öznitelik Grubu | L | M | Mutasyon Uğrayan Sütunlar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Şekilsel Öznitelikler | 4 | 3 | 1, 3, 4 |
| 2 | Coiflets2 katsayıları | 16 | 9 | 1,3,5,7,9,10,12,14,16 |
| 3 | Daubechies2 katsayıları | 8 | 5 | 1, 3, 5, 6, 8 |
| 4 | Daubechies4 katsayıları | 12 | 7 | 1,3,5,7,8,10,12 |
| 5 | Daubechies5 katsayıları | 14 | 8 | 1,3,5,7,8,10,12,14 |
| 6 | Daubechies6 katsayıları | 16 | 9 | 1,3,5,7,9,10,12,14,16 |
| 7 | Daubechies10 katsayıları | 23 | 12 | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 |
| 8 | Symlets6 katsayıları | 16 | 9 | 1,3,5,7,9,10,12,14,16 |
| 9 | Şekilsel Öznitelikler ve Coiflets2 katsayıları | 20 | 11 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20 |
| 10 | Şekilsel Öznitelikler veDaubechies2 katsayıları | 12 | 7 | 1,3,5,7,8,10,12 |
| 11 | Şekilsel Öznitelikler ve Daubechies4 katsayıları | 16 | 9 | 1,3,5,7,9,10,12,14,16 |
| 12 | Şekilsel Öznitelikler ve Daubechies5 katsayıları | 18 | 10 | 1,3,5,7,9,10,12,14,16,18 |
| 13 | Şekilsel Öznitelikler ve Daubechies6 katsayıları | 20 | 11 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20 |
| 14 | Şekilsel Öznitelikler ve Daubechies10 katsayıları | 27 | 14 | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27 |
| 15 | Şekilsel Öznitelikler ve Symlets6 katsayıları | 20 | 11 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20 |

Tablo 4.5’de; 1716 satır, 4 sütundan oluşan şekilsel özniteliklerin bulunduğu antikor kümesinin sadece 4 satırlık bir kısmı verilmektedir. QRS alanı, QRS genişliği, QRS genliği ve RR aralığı olmak üzere dört adet öznitelik değeri -1 ile +1 arasına normalize edilmiştir.

Tablo 4.5. Şekilsel özniteliklere ait Ab’nin ilk dört satırlık kısmı

| QRS alanı | QRS genişliği | QRS genliği | RR aralığı |
| --- | --- | --- | --- |
| -1 | -0,654586232552734 | 0,686330855396211 | 1 |
| -1 | -0,789938495478965 | 1 | 0,660275035984697 |
| -1 | -0,673994809901842 | 0,992807597878828 | 1 |
| -1 | -0,698732919371059 | 0,598455047520297 | 1 |

Tablo 4.6’da; 637 satır, 4 sütundan oluşan şekilsel özniteliklerin bulunduğu antijen kümesinin sadece 4 satırlık bir kısmı verilmektedir.

Tablo 4.6.Şekilsel özniteliklere ait Ag’nin ilk dört satırlık kısmı

| QRS alanı | QRS genişliği | QRS genliği | RR aralığı |
| --- | --- | --- | --- |
| -1 | -0,707951530468588 | 0,715600798335559 | 1 |
| -1 | -0,671812802118048 | 0,741009847563920 | 1 |
| -1 | -0,665542064394811 | 0,678469459289128 | 1 |
| -1 | -0,650490939528619 | 0,523999361162889 | 1 |

Öklid formülü kullanılarak Ab ile Ag arasındaki uzaklıklarlar Eşitlik (4.1) kullanılarak tek tek hesaplanır ve küçükten büyüğe doğru sıralanır. En küçük olan uzaklıktaki antikor alınarak Pn kümesi oluşturulur.

(4.1)

Pn Kümesi; Ab ile Ag arasında en yüksek duyarlılığa sahip antikorların oluşturduğu kümedir.

Eşitlik (4.1) kullanılarak elde edilen Pn kümesinin ilk dört satırlık kısmı Tablo 4.7’de verilmektedir.

Tablo 4.7. Şekilsel özniteliklere ait Pn kümesi

| 1.sütun | 2.sütun | 3.sütun | 4.sütun |
| --- | --- | --- | --- |
| -1 | -0,710873275555147 | 0,718347053199715 | 1 |
| -1 | -0,668910043872698 | 0,736617840972606 | 1 |
| -1 | -0,661933900484479 | 0,685199606922130 | 1 |
| -1 | -0,663953407365943 | 0,514992721165565 | 1 |

C Kümesi; Pn kümesindeki her satırın iki kere kopyalanması sonucu oluşur. Tablo 4.8’de gösterilen C kümesi normalde 8 satırdan oluşması gerekir. Gösterimi kolay olması açısından sadece 2 satırlık kısım kopyalanmış ve 4 satırlık olarak gösterimi gerçekleştirilmiştir.

Tablo 4.8. Şekilsel özniteliklere ait C kümesi

| 1.sütun | 2.sütun | 3.sütun | 4.sütun |
| --- | --- | --- | --- |
| -1 | -0,710873275555147 | 0,718347053199715 | 1 |
| -1 | -0,710873275555147 | 0,718347053199715 | 1 |
| -1 | -0,668910043872698 | 0,736617840972606 | 1 |
| -1 | -0,668910043872698 | 0,736617840972606 | 1 |

C* kümesi; mutasyon işleminden sonraki kümedir ve Tablo 4.9’da verilmektedir. Şekilsel öznitelikler için mutasyon oranı 3 olarak belirlenmiştir. Mutasyona uğrayacak sütunlar ise 1, 3 ve 4. sütunlardır. Mutasyon işleminde 1. satır ile 3. satırdaki mutasyona uğrayacak olan sütunlardaki değerler yer değiştirmektedir. 2. satır ile 4. satırdaki mutasyona uğrayacak olan sütunlar da yer değiştirmektedir.

Tablo 4.9. Şekilsel özniteliklere ait C* kümesi

| 1.sütun | 2.sütun | 3.sütun | 4.sütun |
| --- | --- | --- | --- |
| -1 | -0,710873275555147 | 0,736617840972606 | 1 |
| -1 | -0,710873275555147 | 0,736617840972606 | 1 |
| -1 | -0,668910043872698 | 0,718347053199715 | 1 |
| -1 | -0,668910043872698 | 0,718347053199715 | 1 |

Mutasyon sonucu olgunlaşan C* kümesindeki değerlerin hafıza hücresi olabilmesi için tekrar bir seçme işlemine tabi tutulurlar. Bu seçme işlemi sonucu, M hafıza hücreleri kümesi oluşur. Seçme işleminde tekrar Öklid formülü kullanılarak bu sefer C* kümesi ile antijenler arasında işlem yapılır. Uzaklık değerleri tek tek hesaplanır ve küçükten büyüğe doğru sıralanır.

Standart KSA’na göre antikor kümesindeki duyarlılığı kötü olan elemanlar ile M hafıza hücresindeki duyarlılığı yüksek olan elemanlar yer değiştirilir.

4.3. KT-KSA’nın Uygulanması

Klasik KSA’da olduğu gibi ilk olarak, Öklid formülü kullanılarak antikorlar kümesi ile antijenler kümesi arasındaki uzaklıklar tek tek hesaplanır. Antikorlar ve antijenler arasındaki uzaklıklar baz alınarak antikorlar küçükten büyüğe doğru sıralanır. En küçük olan uzaklıktaki antikor alınarak Pn kümesi oluşturulur.

Pn’den klonlama kümesini oluştururken yüksek duyarlılığa sahip bireyler daha fazla kopyalanır. Bunun için duyarlılık oranları hesaplanmıştır. Dört tip duyarlılık oranı oluşturulmuştur. Bu oranlar koşula bağlanarak klonlama sayısı oluşturulmuştur. Klonlama sayısı en yüksek 4’ten en az 1’e kadardır. En yüksek duyarlılık oranına sahip bireyler 4 kez kopyalanırken, en az duyarlılık oranına sahip bireyler 1 kez kopyalanır. Yani aynen kendisi kalır, kopyası oluşturulmaz.

C* kümesi; mutasyon işleminden sonraki kümedir. Şekilsel öznitelikler için mutasyon oranı 3 olarak belirlenmiştir. Mutasyona uğrayacak sütunlar ise 1, 3 ve 4. sütunlardır. Kopyalanan bireyler mutasyon işleminde de aynı oranda bu sefer satırlarda yer değiştirme işleminde kullanılmaktadır.

Mutasyon sonucu olgunlaşan C* kümesindeki değerlerin hafıza hücresi olabilmesi için tekrar bir seçme işlemine tabi tutulurlar. Uzaklık değerlerinin minimum ve maksimumu bulunur. Bu değerlerin ortalaması alınır. Ortalama değerden küçük uzaklığa sahip C* kümesi elemanları M hafıza hücrelerini oluşturur.

Antikor kümesindeki en kötü duyarlılığa sahip bireyler silinir ve M hafıza hücresine ait bireyler antikor kümesine dâhil edilir. Böylece eğitim kümesi genişlemiş olmaktadır. KT-KSA’ya ait genişlemiş eğitim kümesine ait veriler Tablo 4.10’da verilmektedir.

Tablo 4.10. Genişlemiş eğitim kümesine ait veriler

| No | Öznitelik Grubu | Eğitim | KT-KSA Eğitim |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Şekilsel Öznitelikler | <4x1716> | <4x3700> |
| 2 | Coiflets2 katsayıları | <16x1716> | <16x2050> |
| 3 | Daubechies2 katsayıları | <8x1716> | <8x3705> |
| 4 | Daubechies4 katsayıları | <12x1716> | <12x3955> |
| 5 | Daubechies5 katsayıları | <14x1716> | <14x2726> |
| 6 | Daubechies6 katsayıları | <16x1716> | <16x2738> |
| 7 | Daubechies10 katsayıları | <23x1716> | <23x2613> |
| 8 | Symlets6 katsayıları | <16x1716> | <16x2297> |
| 9 | Şekilsel Öznitelikler ve Coiflets2 katsayıları | <20x1716> | <20x2720> |
| 10 | Şekilsel Öznitelikler veDaubechies2 katsayıları | <12x1716> | <12x3400> |
| 11 | Şekilsel Öznitelikler ve Daubechies4 katsayıları | <16x1716> | <16x3308> |
| 12 | Şekilsel Öznitelikler ve Daubechies5 katsayıları | <18x1716> | <18x2933> |
| 13 | Şekilsel Öznitelikler ve Daubechies6 katsayıları | <20x1716> | <20x2670> |
| 14 | Şekilsel Öznitelikler ve Daubechies10 katsayıları | <27x1716> | <27x2861> |
| 15 | Şekilsel Öznitelikler ve Symlets6 katsayıları | <20x1716> | <20x2240> |

4.4. YSA’na Ait Parametreler

YSA’da FFN, PNN, CFBN ve RBN den oluşan dört farklı ağ modeli kullanılmıştır. YSA’na giriş verisi olarak sunulan 15 farklı öznitelik grubunda, özellikle ağ modellerinin çalışma parametreleri aynı değerler verilmektedir.

FFN, katmanlar serisi içerir. İlk katmanı ağ girişlerinden bir bağlantıya sahiptir. Her katman bir önceki katman ile bağlantılıdır. Son katman ağ çıktılarını üretir. İleri Beslemeli Ağlar çıktı eşleştirme için girişin herhangi bir çeşidi için kullanılabilir. Bir İleri Beslemeli Ağ bir gizli katman ve gizli katmandaki yeterli nöron ile herhangi sonlu giriş çıkış eşleştirme probleminde kullanılabilir (Beale, 2012).

Ağ yapımında eğitim için 'trainlm', öğrenme için 'learngdm', hata için 'mse' tipleri tercih edilmiştir. Oluşturulan FFN’de tek katmanlı bir mimari kullanılmış olup, ara katmanda nöron sayısı: 100, epoch sayısı: 1000000, goal: 0.01, lr: 0.01, min_grad: 1.000000e-010; mu: 0.01, mu_dec: 0.10, mu_inc: 10, mu_max: 1.000000e+010 olarak belirlenmiştir.

'trainlm' komutu Levenberg-Marquardt optimizasyonuna göre bias ve ağırlıkları güncelleyen bir ağ öğrenme fonksiyonudur.  Levenberg-Marquardt optimizasyonu genelde en hızlı geri yayılım algoritmasıdır ve sıkça diğer algoritmalardan daha fazla hafıza gerektirmesine rağmen denetimli algoritmanın ilk seçeneği olarak kullanılır.

PNN, Donald Specht tarafından geliştirilen olasılıksal yoğunluk kestiriminin bir ağ formülasyonudur (Specht, 1990). PNN, temel kavram olarak olasılığa ve ‘kazanan hepsini alır’ mantığı ile rekabetçi öğrenmeye dayalı bir modeldir. PNN Bayes sınıflandırıcısı olarak adlandırılan istatistikte geliştirilen yaklaşımı takip ederek örüntü sınıflandırma problemleri için genel bir çözüm sağlar. PNN denetimli öğrenme kullanır, PNN’in eğitimi çok katmanlı ağlardan çok daha basittir (Temurtaş, 2009). PNN’de spread faktör 0.02 olarak belirlenmiştir. PNN’de eğitim çıkış değerleri -1 ile +1 arasında değil, pozitif sayılardan oluşmaktadır. Bu çalışmada PNN için eğitim çıkış değerleri; APC= 1, LBBB= 2, NORMAL= 3, RBBB= 4 ve RBBB= 5 olarak belirlenmiştir.

CFBN, katmanlarında nöronlar, giriş fonksiyonu ve özel transfer fonksiyonları içerir. İlk katman girişten gelen ağırlıklara sahiptir. Her alt katman girişten gelen ağırlıklar ve önceki katmanlardan gelen ağırlıklara sahiptir. Bütün katmanlar bias içerir. Son katman çıkış katmanıdır. Uyarlama, özelleşmiş öğrenme fonksiyonları ile ağırlıklar güncellenip eğitimler ile yapılır. Performans özelleşmiş performans fonksiyonuna göre ölçülendirilir (Beale, 2012).

Çalışmada standart bir ağ yapısı kullanılmış olup, tek yapılı bir mimaride 100 adet nöron kullanılmıştır.

RBN, iki katmanlı bir ağdır. İlk katman  “radbas” nöronlarına sahiptir ve “dist” ile ilk katmanın ağırlıklı girişlerini, “netprod” ile ağ girişini hesaplar. İkinci katman purelin nöronlarına sahiptir ve “dotprod” ile ikinci katmanın ağırlıklı girişlerini, “netsum” ile ağ girişlerini hesaplar. Her iki katmanda bias mevcuttur (Beale, 2012). Çalışmada goal: 0.01, spread: 1, nöron sayısı: 500 olarak verilmektedir.

4.5. Sonuçların Değerlendirilmesi

Özellikle sağlık alanında yapılan çalışmalarda ortaya konulan sistemin güvenilirliği çok önemlidir. Bu nedenle doğruluk, hassasiyet ve kesinliklerinin tespit edilmesi gerekir. Tablo 4.11’ de LBBB için hassasiyet, kesinlik ve doğruluk için kullanılan hata matrisi gösterilmektedir.

Tablo 4.11. ROC parametreleri

| Hata Matrisi |  | Sınıflandırıcının Sonuçları |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA |
| Gerçek Sonuçlar | APC | TN | FP | TN | TN | TN |
|  | LBBB | FN | TP | FN | FN | FN |
|  | NORMAL | TN | FP | TN | TN | TN |
|  | RBBB | TN | FP | TN | TN | TN |
|  | SVTA | TN | FP | TN | TN | TN |

TP: True Positive, FP: False Positive, TN: True Negative, FN: FalseNegative.

LBBB_TP: Gerçek sonuçlarda LBBB olanlardan, Sınıflandırıcı sonucunda LBBB çıkanların sayısı.

LBBB_FP: Gerçek sonuçlarda APC, NORMAL, RBBB, SVTA olanlardan, Sınıflandırıcı sonucunda LBBB çıkanların sayısı.

LBBB_FN: Gerçek sonuçlarda LBBB olanlardan, Sınıflandırıcı sonucunda APC, NORMAL, RBBB, SVTA sayısı.

LBBB_TN: Gerçek sonuçlarda APC, NORMAL, RBBB, SVTA olanlardan, Sınıflandırıcı sonucunda APC, NORMAL, RBBB, SVTA sayısı.

Sistemin güvenirliğini gösteren formüller aşağıda verilmektedir. Sistemin çıkışında ikiden daha fazla sonuç varsa hassasiyet değerini temel almak gerekir. Bu çalışmada sistem çıkışı olarak aritmi sayısı olan beş farklı çıkış değeri mevcuttur. Bu nedenle hassasiyet değeri önemlidir. Eşitlik (4.2), (4.3) ve (4.4)’de gerekli formüller verilmektedir (Al-Fahoum,1999; Wang, 2001; Weinstein,2005; Fawcett, 2006).

(4.2)

(4.3)

(4.4)

Aşağıdaki gibi 15 farklı giriş öznitelikleri Yapay Sinir Ağlarından FFN, PNN, CFBN ve RBN olmak üzere dört farklı ağa, Yapay Bağışıklık Sistemi KSA’na ve KT-KSA olmak üzere altı farklı sınıflandırıcı sistemine giriş verileri olarak verilmektedir.

- Şekilsel öznitelikler (QRS genlik, RR aralığı, QRS genişliği ve QRS alanı)

- Coiflets2 dalgacık ailesine ait 4. seviye ayrıntı katsayıları

- Daubechies2 dalgacık ailesine ait 4. seviye ayrıntı katsayıları

- Daubechies4 dalgacık ailesine ait 4. seviye ayrıntı katsayıları

- Daubechies5 dalgacık ailesine ait 4. seviye ayrıntı katsayıları

- Daubechies6 dalgacık ailesine ait 4. seviye ayrıntı katsayıları

- Daubechies10 dalgacık ailesine ait 4. seviye ayrıntı katsayıları

- Symlets6 dalgacık ailesine ait 4. seviye ayrıntı katsayıları

- Şekilsel öznitelikler ve Coiflets2 dalgacık ailesine ait 4. seviye ayrıntı katsayıları

- Şekilsel öznitelikler ve Daubechies2 dalgacık ailesine ait 4. seviye ayrıntı katsayıları

- Şekilsel öznitelikler ve Daubechies4 dalgacık ailesine ait 4. seviye ayrıntı katsayıları

- Şekilsel öznitelikler ve Daubechies5 dalgacık ailesine ait 4. seviye ayrıntı katsayıları

- Şekilsel öznitelikler ve Daubechies6 dalgacık ailesine ait 4. seviye ayrıntı katsayıları

- Şekilsel öznitelikler ve Daubechies10 dalgacık ailesine ait 4. seviye ayrıntı katsayıları

- Şekilsel öznitelikler ve Symlets6 dalgacık ailesine ait 4. seviye ayrıntı katsayıları

Yukarıdaki 15 farklı öznitelik kullanılarak 6 farklı sınıflandırıcıda sınıflandırma işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle 90 adet hassasiyet tablosu, 90 adette ROC tablosu oluşmuştur. Toplamda 180 adet olan bu tablolar Ek A’da verilmektedir. Ayrıca sınıflandırıcılara ait ROC parametrelerinin değerleride Ek B’de verilmektedir.

4.6. Ortalama Hassasiyet Sonuçları

Uygulamada kullanılan sistemin çıkışları APC, LBBB, Normal, RBBB ve SVTA olmak üzere beş tanedir. Sistem çıkışı ikiden fazla olduğu durumlarda doğruluk yerine hassasiyet parametresi önem arz etmektedir. Bu nedenle sistemin ortalama hassasiyeti baz alınarak Tablo 4.12 oluşturulmuştur.

Ortalama hassasiyet sonuçları Tablo 4.12’de verilmektedir.

Tablo 4.12. Ortalama hassasiyet sonucu

| No | Öznitelik Grupları / Sınıflandırıcılar | FFN(%) | PNN(%) | CFBN(%) | RBN(%) | KSA(%) | KT-KSA (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Şekilsel Öznitelikler | 90,36 | 88,79 | 85,33 | 88,71 | 80,84 | 90,98 |
| 2 | Coiflets2 katsayıları | 88,87 | 95,66 | 77,20 | 80,65 | 90,22 | 96,29 |
| 3 | Daubechies2 katsayıları | 86,33 | 93,87 | 85,53 | 73,15 | 90,41 | 92,87 |
| 4 | Daubechies4 katsayıları | 87,16 | 87,20 | 87,59 | 78,80 | 71,65 | 86,12 |
| 5 | Daubechies5 katsayıları | 89,59 | 96,54 | 91,45 | 78,47 | 88,39 | 94,77 |
| 6 | Daubechies6 katsayıları | 86,11 | 95,62 | 87,40 | 82,30 | 83,95 | 92,87 |
| 7 | Daubechies10 katsayıları | 85,55 | 92,20 | 82,49 | 73,51 | 81,02 | 81,93 |
| 8 | Symlets6 katsayıları | 90,30 | 85,25 | 76,11 | 72,56 | 84,46 | 87,55 |
| 9 | Şekilsel Öznitelikler ve Coiflets2 katsayıları | 91,79 | 95,56 | 93,74 | 91,43 | 95,76 | 98,02 |
| 10 | Şekilsel Öznitelikler ve Daubechies2 katsayıları | 96,38 | 99,28 | 96,67 | 89,07 | 83,42 | 97,43 |
| 11 | Şekilsel Öznitelikler ve Daubechies4 katsayıları | 95,28 | 98,97 | 96,35 | 94,30 | 88,02 | 99,08 |
| 12 | Şekilsel Öznitelikler ve Daubechies5 katsayıları | 97,55 | 98,32 | 97,41 | 97,58 | 86,24 | 98,33 |
| 13 | Şekilsel Öznitelikler ve Daubechies6 katsayıları | 97,31 | 99,17 | 94,91 | 97,93 | 98,82 | 98,37 |
| 14 | Şekilsel Öznitelikler ve Daubechies10 katsayıları | 99,27 | 99,38 | 97,95 | 91,12 | 98,42 | 98,37 |
| 15 | Şekilsel Öznitelikler ve Symlets6 katsayıları | 96,76 | 89,91 | 90,49 | 87,35 | 98,29 | 98,42 |

Tablo 4.12’ye bakıldığında öznitelik numarası 1 olan satır şekilsel özniteliklerin olduğu öznitelik grubudur. Öznitelik numaraları 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olan satırlar dalgacık aileleri katsayılarından oluşan öznitelik gruplarıdır. Öznitelik numaraları 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 olan satırlar hem şekilsel öznitelik hem de dalgacık aileleri katsayılarının birlikte kullanımının oluşturduğu karma öznitelik gruplarıdır.

Şekilsel öznitelikler, dalgacık aileleri katsayılarından oluşan öznitelik grupları ve karma öznitelik grupları karşılaştırıldığında, karma öznitelik gruplarına ait başarı oranlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Karma öznitelik gruplarında frekans alanı öznitelikleri ile şekilsel özellikler bir arada kullanılmıştır. Literatürde bulunmayan bu tarz bir kullanım bu tez çalışmasının getirdiği yeniliklerden biridir.

Öznitelik grupları açısından incelendiğinde; 1 numaralı öznitelik grubu olan şekilsel özniteliklerin bulunduğu grubun en iyi sınıflandırıcısı olarak KT-KSA’nın olduğu görülmektedir. ADD katsayılarının bulunduğu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 numaraları özniteliklerin bulunduğu 7 adet gruptan 4 tanesinde PNN’nin en iyi sınıflandırıcı olduğu görülmektedir. Diğer 3 tanesinin birinde KT-KSA, birinde CFBN ve birinde de FFN en iyi sonuç verdiği görülmektedir. Hem şekilsel öznitelik hem de dalgacık aileleri katsayılarının birlikte kullanımının oluşturduğu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 numaralı özniteliklerin bulunduğu 7 adet gruptan 4 tanesinde KT-KSA’nın en iyi sınıflandırıcı olduğu görülmektedir. Geri kalan 3 tanesinde PNN’nin en iyi sonuç verdiği görülmektedir.

Bütün öznitelik grupları teker teker incelendiğinde sınıflandırıcılara ait aşağıdaki sonuçlar elde edilmektedir.

Öznitelik numarası 1 olan şekilsel özniteliklerin bulunduğu öznitelik grubunda en iyi sonucu 90,98 hassasiyet değeri ile KT-KSA’nın verdiği görülmektedir. İkinci en iyi sonucu 90,36 hassasiyet değeri FFN’nin verdiği ve üçüncü en iyi sonucu 88,79 hassasiyet ile PNN’nin verdiği görülmektedir.

Öznitelik numarası 2 olan Coiflets2 dalgacık ailesi dördüncü seviye ayrıntı katsayılarının olduğu öznitelik grubunda en iyi sonucu 96,29 hassasiyet değeri ile KT-KSA’nın verdiği görülmektedir. İkinci en iyi sonucu 95,66 hassasiyet değeri PNN’nin verdiği ve üçüncü en iyi sonucu 90,22 hassasiyet ile KSA’nın verdiği görülmektedir.

Öznitelik numarası 3 olan Daubechies2 dalgacık ailesi dördüncü seviye ayrıntı katsayılarının olduğu öznitelik grubunda en iyi sonucu 93,87 hassasiyet değeri ile PNN’nin verdiği görülmektedir. İkinci en iyi sonucu 92,87 hassasiyet değeri KT-KSA’nın verdiği ve üçüncü en iyi sonucu 90,41 hassasiyet ile KSA’nın verdiği görülmektedir.

Öznitelik numarası 4 olan Daubechies4 dalgacık ailesi dördüncü seviye ayrıntı katsayılarının olduğu öznitelik grubunda en iyi sonucu 87,59 hassasiyet değeri ile CFBN’nin verdiği görülmektedir. İkinci en iyi sonucu 87,20 hassasiyet değeri PNN’nin verdiği ve üçüncü en iyi sonucu 87,16 hassasiyet ile FNN’nin verdiği görülmektedir.

Öznitelik numarası 5 olan Daubechies5 dalgacık ailesi dördüncü seviye ayrıntı katsayılarının olduğu öznitelik grubunda en iyi sonucu 96,54 hassasiyet değeri ile PNN’nin verdiği görülmektedir. İkinci en iyi sonucu 94,77 hassasiyet değeri KT-KSA’nın verdiği ve üçüncü en iyi sonucu 91,45 hassasiyet ile CFBN’nin verdiği görülmektedir.

Öznitelik numarası 6 olan Daubechies6 dalgacık ailesi dördüncü seviye ayrıntı katsayılarının olduğu öznitelik grubunda en iyi sonucu 95,62 hassasiyet değeri ile PNN’nin verdiği görülmektedir. İkinci en iyi sonucu 92,87 hassasiyet değeri KT-KSA’nın verdiği ve üçüncü en iyi sonucu 87,40 hassasiyet ile CFBN’nin verdiği görülmektedir.

Öznitelik numarası 7 olan Daubechies10 dalgacık ailesi dördüncü seviye ayrıntı katsayılarının olduğu öznitelik grubunda en iyi sonucu 92,20 hassasiyet değeri ile PNN’nin verdiği görülmektedir. İkinci en iyi sonucu 85,55 hassasiyet değeri FFN’nin verdiği ve üçüncü en iyi sonucu 82,49 hassasiyet ile CFBN’nin verdiği görülmektedir.

Öznitelik numarası 8 olan Symlets6 dalgacık ailesi dördüncü seviye ayrıntı katsayılarının olduğu öznitelik grubunda en iyi sonucu 90,30 hassasiyet değeri ile FNN’nin verdiği görülmektedir. İkinci en iyi sonucu 87,55 hassasiyet değeri KT-KSA’nın verdiği ve üçüncü en iyi sonucu 85,25 hassasiyet ile PNN’nin verdiği görülmektedir.

Öznitelik numarası 9 olan şekilsel öznitelikler ve Coiflets2 dalgacık ailesi dördüncü seviye ayrıntı katsayılarının birlikte kullanılması ile oluşan öznitelik grubunda en iyi sonucu 98,02 hassasiyet değeri ile KT-KSA’nın verdiği görülmektedir. İkinci en iyi sonucu 95,76 hassasiyet değeri KSA’nın verdiği ve üçüncü en iyi sonucu 95,56 hassasiyet ile PNN’nin verdiği görülmektedir.

Öznitelik numarası 10 olan şekilsel öznitelikler ve Daubechies2 dalgacık ailesi dördüncü seviye ayrıntı katsayılarının birlikte kullanılması ile oluşan öznitelik grubunda en iyi sonucu 99,28 hassasiyet değeri ile PNN’nin verdiği görülmektedir. İkinci en iyi sonucu 97,43 hassasiyet değeri KT-KSA’nın verdiği ve üçüncü en iyi sonucu 96,67 hassasiyet ile CFBN’nin verdiği görülmektedir.

Öznitelik numarası 11 olan şekilsel öznitelikler ve Daubechies4 dalgacık ailesi dördüncü seviye ayrıntı katsayılarının birlikte kullanılması ile oluşan öznitelik grubunda en iyi sonucu 99,08 hassasiyet değeri ile KT-KSA’nın verdiği görülmektedir. İkinci en iyi sonucu 98,97 hassasiyet değeri PNN’nin verdiği ve üçüncü en iyi sonucu 96,35 hassasiyet ile CFBN’nin verdiği görülmektedir.

Öznitelik numarası 12 olan şekilsel öznitelikler ve Daubechies5 dalgacık ailesi dördüncü seviye ayrıntı katsayılarının birlikte kullanılması ile oluşan öznitelik grubunda en iyi sonucu 98,33 hassasiyet değeri ile KT-KSA’nın verdiği görülmektedir. İkinci en iyi sonucu 98,32 hassasiyet değeri PNN’nin verdiği ve üçüncü en iyi sonucu 97,58 hassasiyet ile RBN’nin verdiği görülmektedir.

Öznitelik numarası 13 olan şekilsel öznitelikler ve Daubechies6 dalgacık ailesi dördüncü seviye ayrıntı katsayılarının birlikte kullanılması ile oluşan öznitelik grubunda en iyi sonucu 99,17 hassasiyet değeri ile PNN’nin verdiği görülmektedir. İkinci en iyi sonucu 98,82 hassasiyet değeri KSA’nın verdiği ve üçüncü en iyi sonucu 98,37 hassasiyet ile KT-KSA’nın verdiği görülmektedir.

Öznitelik numarası 14 olan şekilsel öznitelikler ve Daubechies10 dalgacık ailesi dördüncü seviye ayrıntı katsayılarının birlikte kullanılması ile oluşan öznitelik grubunda en iyi sonucu 99,38 hassasiyet değeri ile PNN’nin verdiği görülmektedir. İkinci en iyi sonucu 92,27 hassasiyet değeri FFN’nin verdiği ve üçüncü en iyi sonucu 98,42 hassasiyet ile KSA’nın verdiği görülmektedir.

Öznitelik numarası 15 olan şekilsel öznitelikler ve Symlets6 dalgacık ailesi dördüncü seviye ayrıntı katsayılarının birlikte kullanılması ile oluşan öznitelik grubunda en iyi sonucu 98,42 hassasiyet değeri ile KT-KSA’nın verdiği görülmektedir. İkinci en iyi sonucu 98,29 hassasiyet değeri KSA’nın verdiği ve üçüncü en iyi sonucu 96,76 hassasiyet ile FFN’nin verdiği görülmektedir.

Tüm sınıflandırıcılar teker teker incelendiğinde de öznitelik gruplarına ait aşağıdaki sonuçlar elde edilmektedir.

FFN sınıflandırıcısı; şekilsel özniteliklerde ortalama hassasiyet değerini 90,36 bulmuş olup,  frekans alanı öznitelik gruplarında en iyi sonucu 8 numaralı öznitelik grubunda ortalama hassasiyet değerini 90,30 bulmuş ve son olarak karma öznitelik gruplarında en iyi sonucu 14 numaralı öznitelikte ortalama hassasiyet değerini 99,27 olarak bulmuştur.

PNN sınıflandırıcısı; şekilsel özniteliklerde ortalama hassasiyet değerini 88,79 bulmuş olup,  frekans alanı öznitelik gruplarında en iyi sonucu 5 numaralı öznitelik grubunda ortalama hassasiyet değerini 96,54 bulmuş ve son olarak karma öznitelik gruplarında en iyi sonucu 14 numaralı öznitelikte ortalama hassasiyet değerini 99,38 olarak bulmuştur.

CFBN sınıflandırıcısı; şekilsel özniteliklerde ortalama hassasiyet değerini 85,33 bulmuş olup,  frekans alanı öznitelik gruplarında en iyi sonucu 5 numaralı öznitelik grubunda ortalama hassasiyet değerini 91,45 bulmuş ve son olarak karma öznitelik gruplarında en iyi sonucu 14 numaralı öznitelikte ortalama hassasiyet değerini 97,95 olarak bulmuştur.

RBN sınıflandırıcısı; şekilsel özniteliklerde ortalama hassasiyet değerini 88,71 bulmuş olup,  frekans alanı öznitelik gruplarında en iyi sonucu 6 numaralı öznitelik grubunda ortalama hassasiyet değerini 82,30 bulmuş ve son olarak karma öznitelik gruplarında en iyi sonucu 13 numaralı öznitelikte ortalama hassasiyet değerini 97,93 olarak bulmuştur.

KSA sınıflandırıcısı; şekilsel özniteliklerde ortalama hassasiyet değerini 80,84 bulmuş olup,  frekans alanı öznitelik gruplarında en iyi sonucu 3 numaralı öznitelik grubunda ortalama hassasiyet değerini 90,41 bulmuş ve son olarak karma öznitelik gruplarında en iyi sonucu 13 numaralı öznitelikte ortalama hassasiyet değerini 98,82 olarak bulmuştur.

KT-KSA sınıflandırıcısı; şekilsel özniteliklerde ortalama hassasiyet değerini 90,98 bulmuş olup,  frekans alanı öznitelik gruplarında en iyi sonucu 2 numaralı öznitelik grubunda ortalama hassasiyet değerini 96,29 bulmuş ve son olarak karma öznitelik gruplarında en iyi sonucu 11 numaralı öznitelikte 99,08 olarak bulmuştur.

Tablo 4.12.’e ait çizgi grafik Şekil 4.6’da verilmektedir.

Şekil 4.6. Ortalama hassasiyet sonucu tablosunun çizgi grafiği

Şekil 4.6’da yataydaki 1’den 15’e kadar olan numaralar Tablo 4.12’deki “Öznitelik No” sunu, dikeydeki 70-100 sayıları ortalama hassasiyet yüzdelerini ifade etmektedir. Şekil 4.6 incelendiğinde önerilen KT-KSA’nın klasik KSA’dan çok daha iyi sonuç verdiği açıkça görülmektedir. Ayrıca 9. öznitelik grubundan başlayarak 15. öznitelik grubuna kadar her sınıflandırıcının diğer öznitelik gruplarına göre daha iyi sonuç verdiği görülmektedir. Bu da şekilsel ve dalgacık dönüşümü özniteliklerinin birlikte kullanımının daha iyi sonuç verdiği sonucunu ortaya koymaktadır. KSA, RBN hariç diğer tüm ağların gerisinde kalırken KT-KSA, PNN hariç diğer tüm ağlarda en iyi sırada yerini almaktadır.

BÖLÜM 5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Tez çalışmasında, aritmilerin teşhisi için YBS algoritmalarından KSA’na dayalı yeni bir KT-KSA geliştirilmiştir. Çalışmada, Physionet veri tabanından elde edilen EKG kayıtları kullanılmıştır. Aritmi tipleri olarak 446 adet APC vurusu, 796 adet LBBB vurusu, 587 adet normal vuru, 348 adet RBBB vurusu, 176 adet SVTA vurusu olmak üzere toplamda 2353 adet vuru kullanılmıştır. Bu vurulardan 1716 adet vuru eğitim işleminde, 637 adet vuru ise test işleminde kullanılmıştır.

İlk adım olarak EKG işaretleri üzerinde aritmi tiplerine göre manuel olarak bir ayrıştırma işlemi gerçekleştirilmiş ve bu aritmi sinyalleri üzerine gürültü arındırma işlemi yapılmıştır.

İkinci adım olarak, öznitelik çıkarma işlemine geçilmiştir. Zaman alanı öznitelikleri, frekans alanı öznitelikleri ve bu iki özniteliğin birleşiminden oluşan karma öznitelikler elde edilmiştir.

Zaman alanı özniteliklerini tespit etmek amacıyla sinyal üzerindeki genlik, genişlik, QRS alanı ve RR aralığını bulmak için Pan-Tompkins algoritması kullanılmıştır. Pan- Tompkins QRS algılama algoritması eğimler, genlik ve genişliğin sayısal analizlerine dayanmaktadır. Algoritma, bant geçiren filtre, türev operatörü, kare alma işlemi, kayan pencere integrasyonu ve eşik ayarlama olmak üzere beş aşamadan oluşmaktadır.

Frekans alanına ait öznitelikleri bulmak amacıyla ADD tekniği kullanılmıştır. ADD tekniği içerisinde 7 farklı dalgacık ailesi kullanılmış, elde edilen dördüncü seviye ayrıntı katsayıları hesaplanmış ve öznitelik olarak kabul edilmiştir.

Üçüncü adım olarak eğitimde kullanılmak üzere KSA, KT-KSA, testte kullanılmak üzere kNN algoritmaları Matlab ortamında programlanarak yazılımları gerçekleştirilmiştir. Karşılaştırma yapma amacıyla YSA içerisindeki FFN, PNN, CFBN, RBN ağlarının da hazır fonksiyonları kullanılmıştır. Ayrıca ROC formüllerinin sonuçlarını veren ve sonuç tablolarını oluşturmak için kullanılan parametreler de Matlab ortamında programlanan bir yazılım ile gerçekleştirilmiştir.

Aritmileri sınıflandırmak için aşağıdaki 15 farklı öznitelik grubu kullanılmıştır.

- Şekilsel Öznitelikler

- Coiflets2 dalgacık ailesi dördüncü seviye ayrıntı katsayıları

- Daubechies2 dalgacık ailesi dördüncü seviye ayrıntı katsayıları

- Daubechies4 dalgacık ailesi dördüncü seviye ayrıntı katsayıları

- Daubechies5 dalgacık ailesi dördüncü seviye ayrıntı katsayıları

- Daubechies6 dalgacık ailesi dördüncü seviye ayrıntı katsayıları

- Daubechies10 dalgacık ailesi dördüncü seviye ayrıntı katsayıları

- Symlets6 dalgacık ailesi dördüncü seviye ayrıntı katsayıları

- Şekilsel Öznitelikler ve Coiflets2 dalgacık ailesi dördüncü seviye ayrıntı katsayıları

- Şekilsel Öznitelikler veDaubechies2 dalgacık ailesi dördüncü seviye ayrıntı katsayıları

- Şekilsel Öznitelikler ve Daubechies4 dalgacık ailesi dördüncü seviye ayrıntı katsayıları

- Şekilsel Öznitelikler ve Daubechies5 dalgacık ailesi dördüncü seviye ayrıntı katsayıları

- Şekilsel Öznitelikler ve Daubechies6 dalgacık ailesi dördüncü seviye ayrıntı katsayıları

- Şekilsel Öznitelikler ve Daubechies10 dalgacık ailesi dördüncü seviye ayrıntı katsayıları

- Şekilsel Öznitelikler ve Symlets6 dalgacık ailesi dördüncü seviye ayrıntı katsayıları

Yukarıda verilen öznitelik gruplarının hepsi teker teker KT-KSA ve KSA ile eğilmiş ve kNN ile test işlemine sokulmuştur. Aynı şekilde FFN, PNN, CFBN, RBN ile de sınıflandırma işlemi yapılmıştır.

Özellikle sağlık alanında yapılan çalışmalarda ortaya konulan sistemin güvenilirliği çok önemlidir. Bu nedenle doğruluk, hassasiyet ve kesinliklerinin tespit edilmesi gerekir. Sistemin güvenilirliğini gösteren ROC formülleri bulunmaktadır. Bunlar; “Doğruluk”, “Hassasiyet” ve “Kesinlik” parametreleridir. Eğer sistem bu çalışmada olduğu gibi ikiden daha fazla çıkış üretiyorsa “Hassasiyet” değerini temel almak gerekir.

Çalışma sonuçları Ek A ve Ek B’de ROC tabloları ve hata matrisi tablolarında verilmiştir. Toplamda 180 adet olmak üzere; 90 adet ROC tablosu ve 90 adet de hata matrisi tablosu elde edilmiştir. Bütün çalışmanın sonucu genel hassasiyet tablosunda verilmektedir. Ayrıca görsel olarak daha rahat gözükmesi açısından ortalama hassasiyet tablosunun grafiği çizilmiştir.

Ortalama hassasiyet tablosunun grafiği incelendiğinde KT-KSA’nın klasik KSA’dan daha yüksek bir başarım elde ettiği açıkça görülmektedir. Ayrıca hem zaman hem de frekans özniteliklerinin birlikte kullanımının tüm sınıflandırıcılarda başarımı arttırdığı da ortaya çıkmıştır.

Tez kapsamında, aritmi sınıflandırılması açısından hem öznitelik olarak hem de sınıflandırıcılar olarak karşılaştırmalı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen KT-KSA’nın hem koşul tabanlı kısmının hem de algoritmanın son adımında gerçekleştirilen yüksek duyarlılıktaki hafıza hücrelerinin tamamının popülasyona eklenmesinin başarımı arttırdığı anlaşılmaktadır.

15 adet öznitelik grubundan en iyi sonucu 7 adet öznitelik grubunda PNN, 6 adet öznitelik grubunda KT-KSA, 1 adet öznitelik grubunda CFBN ve 1 adet öznitelik grubunda FFN’nin verdiği görülmektedir. 15 adet öznitelik grubunun hiçbirinde KSA ve RBN en iyi sonucu verememiştir. KSA 3 adet öznitelik grubunda 2. sırada iyi sonuç verirken, 1 adet öznitelik grubunda 3. sırada iyi sonuç vermiştir. RBN ise 1 adet öznitelik grubunda 3.sırada iyi sonuç verdiği gözükmektedir. Bunlara bakıldığında öznitelik gruplarını sınıflandırmada en kötü ağın RBN olduğu görülmektedir ve ikinci en kötü ağın ise KSA olduğu görülmektedir.

Çalışma sonucu göstermiştir ki; 15 adet öznitelik grubundan en iyi ikinci sonucu KT-KSA verirken, KSA en kötü ikinci sırada yerini alabilmiştir. En iyi sınıflandırıcı olarak PNN gözükürken, en kötü sınıflandırıcı RBN gözükmektedir. KSA ile YSA’nın diğer ağları karşılaştırıldığında RBN hariç diğer tüm ağlarda en kötü sonucu KSA vermiştir. Geliştirilen KT-KSA ise YSA’nın diğer ağları ile karşılaştırıldığın PNN hariç en iyi sonucu KT-KSA vermiştir. KSA ile KT-KSA’nın karşılaştırılması yapıldığında klasik KSA’nın başarımı gözle görülür bir biçimde artmıştır. Klasik KSA, PNN gibi bir ağla yarışamayacak durumda iken KT-KSA PNN ile yarışacak hale gelmiştir.

Bu çalışmada KSA ile KT-KSA’nın kıyaslanması yapıldığından KT-KSA’nın sınıflandırıcısı olarak standart KSA’nın sınıflandırıcısı olan kNN kullanımı tercih edilmiştir. Sonraki çalışmalarda KT-KSA’nın sınıflandırıcısı olarak farklı sınıflandırıcılar kullanılarak da çalışmanın başarımı incelenebilir.

Tez çalışmasında geliştirilen KT-KSA gerek uygulamalarda sağladıkları başarılar ile gerekse modellemede barındırdığı özgün değerler ile literatürde YBS alanında yeni bir algoritma olarak yer edinme potansiyeline sahiptir. Sadece YBS alanında geliştirilmiş KSA’ya göre sağladığı performans artışı ile kalmayıp, literatürde YSA gibi iyi bilinen diğer yöntemlere göre de başarılar elde etmiştir. Böylece çözümü zor olan problemlerde diğer yöntemlere göre tercihen kullanılabilecek ve onlardan daha yüksek performanslar sağlayabilecek yeni bir algoritma olarak yerini almıştır.

KAYNAKLAR

ACIR, N., Classification of ECG beats by using a fast least square support vector machines with a dynamic programming feature selection algorithm, Neural Comput. Appl. 14 (4), 299–309, 2005.

ADDISON, P.S., Wavelet transforms and the ECG: A review. Institute Of Physics Publishing, Physiological Measurement, 155-159, 2005.

AL-FAHOUM, A.S., HOWITT, I. Combined wavelet transformation and radial basis neural networks for classifying life-threatening cardiac arrhythmias, Med. Biol. Eng. Comput., 37, 566–573, 1999.

AL-ENEZI, J.R., ABBOD, M.F., ALSHARHAN, S., Artificial immune systems- models, algorithms and applications, IJRRAS 3(2), 2010.

ALPTEKİN, O., EKG Sinyallerinin Analizi İle Bazı Kalp Hastalıkların Tespiti, Yüksek Lisans Tezi, Biyomedikal Mühendisliği, İstanbul Üniversitesi. İstanbul, 2010.

AZEMİ, A., SABZEVARİ, V.R., KHADEMİ, M., GHOLİZADE, H., KİANİ, A., DASTGHEİB, Z.S., Intelligent Arrhythmia Detection and Classification Using ICA, Engineering in Medicine and Biology Society, EMBS '06. 28th Annual International Conference of the IEEE , 2163-2166, 2006.

BEALE, M.H., HAGAN, M.T., DEMUTH, H.B. Neural Network Toolbox. 383, 2012.

BERETA, M., BURCZYNSKI, T., Comparing binary and real-valued coding in hybrid immune algorithm for feature selection and classification of ECG signals, Engineering Applications of Artificial Intelligence 20, 571–585, 2007.

BESROUR R., LACHIRI Z., ELLOUZE N., ECG beat classifier using support vector machine, in: Proceedings of the Third International Conference on Information and Communication Technologies: From Theory to Applications, ICTTA, 1–5, 2008.

BURNET, S.M., The clonal selection theory of acquired immunity, The Abraham Flexner Lectures of Vanderbilt University, 1959.

CEYLAN, R., ÖZBAY, Y., Comparison of FCM, PCA and WT techniques for classification ECG arrhythmias using artificial neural network, Expert Systems with Applications 33, 286–295, 2007.

CEYLAN, R., OZBAY, Y., KARLIK, B., A novel approach for classification of ECG arrhythmias: Type-2 fuzzy clustering neural network, Expert Systems with Applications, 36 (3), 6721-6726, 2009.

CHEN, Y.H., YU, S.N., Selection of effective features for ECG beat recognition based on nonlinear Correlations, Artificial Intelligence in Medicine 54, 43– 52, 2012.

CHUDACEK, V., PETRIK M., GEORGOULAS, G., CEPEK, M., LHOTSKA, L., STYLIOS, C., Comparison of seven approaches for holter ECG clustering and classification, Engineering in Medicine and Biology Society, 2007. EMBS 2007. 29th Annual International Conference of the IEEE , 3844-3847, 2007.

COVER, T.M, HART, P.E., Nearest neighbour pattern classification, IEEE Transactions on Information Theory; 1967, 13 (1), 21-27, 1968.

CVETKOVIC, D., ÜBEYLİ, E.D., COSIC I., Wavelet transform feature extraction from human PPG, ECG, and EEG signal responses to ELF PEMF exposures: A pilot study Digital Signal Processing 18, 861–874, 2008.

ÇANKAYA, İ., VATANSEVER, F. , Fourier ve dalgacık dönüşümünün karşılaştırılması, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6-3, 14-24, 2002.

DASGUPTA, D., YU, S., NINO, F., Recent advances in artificial immune systems: Models and applications, Applied Soft Computing 11, 2011.

DE CASTRO, L.N., VON ZUBEN, F.J, Artificial immune systems: Part I - Basic theory and application,Technical Report,1999.

DE CASTRO, L.N. , VON ZUBEN, F.J., Artificial immune systems: Part II - A Survay of applications, Technical Report, 2000.

DE CASTRO, L.N. , VON ZUBEN, F.J., The clonal selection algorithm with engineering applications, Workshop on Artificial Immune Systems and Their Applications, GECCO 2000, 2000.

DE CASTRO, L.N. ,  Artificial immune systems: Theory and applications, SBRN, 2000.

DE CASTRO, L.N. , VON ZUBEN, F.J., Immune and neural network models: Theoretical and empirical comparisons, IJCIA, 1(3), 2001.

DE CASTRO, L. N., Immune, Swarm, And Evolutionary Algorithms Part I: Basic Models, International Conference on Neural Information Processing), Workshop on Artificial Immune Systems, 3, 1464-1468, Singapura, 2002.

DEBBABI, N., EL ASMI, S., ARFA, H., Correction of ECG baseline wander application to the Pan & Tompkins QRS detection algorithm,5th International Symposium on I/V Communications and Mobile Networks, ISIVC 2010, 1-4, 2010.

DOKUR, Z., OLMEZ, T., ECG beat classification by o novel hybrid neural network, Computer Methods& Programs in Biomedicine, 66, 167-181, 2001.

EKG, 2014, http://www.todayifoundout.com/index.php/2011/10/how-to-read-an-ekg-electrocardiograph/

EMANET, N., ECG beat classification by using discrete wavelet transform and random forest algorithm,5th International Conference on Soft Computing, Computing with Words and Perceptions in System Analysis, Decision and Control, 2009.

ENGİN, O., DÖYEN, A., Artificial immune systems and applications in endustrial problems, G.U. Journal of Science 17 (1), 71-84, 2004.

FAK, A.S., Aritmilerin ayırıcı tanısında EKG; Dar QRS kompleksli taşikardiler,  Aritmiler, Nedenleri, Güncel tanı ve Tedavi yöntemleri, Nobel Tip Kitabevi, 2010.

FAWCETT, T.,  An introduction to ROC analysis, Pattern Recognition Letters, 27, 861-874, 2006.

GEZER, B.L., KUNTALP, D., KUNTALP, M.,Aritmik EKG vurularının morfolojik özellikleri ve pencerelenmiş ham EKG verilerini kullanarak gruplanması, 2011 IEEE 19th Signal Processing and Communications Applications Conference, 2011.

GHONGADE, R., GHATOL, A., A Robust and Reliable ECG Pattern Classification using QRS Morphological Features and ANN, TENCON 2008 - 2008 IEEE Region 10 Conference Nov. 18 – 21 India, 2008.

GOLDBERGER AL, AMARAL LAN, GLASS L, HAUSDORFF JM, IVANOV PCH, MARK RG, MIETUS JE, MOODY GB, PENG C-K, STANLEY HE., PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: Components of a New Research Resource for Complex Physiologic Signals. Circulation 101 (23), e215-e220, 2000.

GÜLER, H., UBEYLİ, E.D., "ECG beat classifier designed by combined neural network model," Pattern Recognition, 38 (2), 199-208, 2005.

GÜMÜŞ, B., YAZGI, S., Yapay Sinir Ağı Kullanılarak Elektrokardiyogram Sinyallerinde Otomatik Kardiyak Aritmi Tespiti, ELECO, 2008.

HAIJIAN, Z., HAI, W., JIARUI, L., QRS classification using adaptive Hermite decomposition and radial basis function network, Engineering in Medicine and Biology Society, 1998. Proceedings of the 20th Annual International Conference of the IEEE , 1, 147-150, 1998.

HOMAEINEZHAD, M.R., ATYABI, S.A., TAVAKKOLI, E., TOOSI, H.N., GHAFFARI, A., EBRAHIMPOUR, R.,ECG arrhythmia recognition via a neuro-SVM–KNN hybrid classifier with virtual QRS image-based geometrical features, Expert Systems with Applications, 39, 2047–2058, 2012.

HU, Y.H., PALREDDY, S., TOMPKINS W.J., A patient-adaptable ECG beat classifier using a mixture of experts approach, IEEE Trans. Biomed. Eng. 44, 891–900, 1997.

ISLAM, S.Md.R., SARKER, R., HOSSAIN, Md.S.M., Design a digital system for detection of abnormality condition of heart from ECG waveforms, International Journal of Wireless Communication and Information Systems (IJWCIS) , 1 (2), 2011.

JAVADI, M., ARANI, S.A.A.A., SAJEDIN, A., EBRAHIMPOUR, R., Classification of ECG arrhythmia by a modular neural network based on Mixture of Experts and Negatively Correlated Learning, Biomedical Signal Processing and Control 8, 289– 296, 2013.

JIAPU, P., TOMPKINS, W. J., A real-time QRS detection algorithm, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 32 (3),1985.

KALLAS, M., FRANCIS,C., KANAAN, L., MERHEB, D., HONEINE, P., AMOUD, H., Multi-Class SVM Classification Combined with Kernel PCA Feature Extraction of ECG Signals, 19th International Conference on Telecommunications, 2012.

KARADAĞ, A., Dalgacık ağlarıyla elektrokardiyografik aritmilerin sınıflandırılması, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2009.

KORÜREK, M., NİZAM, A., A new arrhythmia clustering technique based on Ant Colony Optimization, Journal of Biomedical Informatics, 41 (6), 874-881, 2008.

KUTLU, Y., KUNTALP, M., KUNTALP, D., EKG vurularının morfolojik özniteliklerin topografik analizi,14th National Biomedical Engineering Meeting, Biyomut 2009, 2009.

KUTLU, Y., KUNTALP, D., A multi-stage automatic arrhythmia recognition and classification system, Computers in Biology and Medicine 41, 37–45, 2011.

KUTLU, Y., KUNTALP, D., Feature extraction for ECG heartbeats using higher order statistics of WPD coefficients, Computer Methods and Programs in Biomedicine 105, 257–267, 2012.

LI, N., LI, P., A switching method based on FD and WTMM for ECG signal real-time feature extraction, 2009 International Joint Conference on Computational Sciences and Optimization, 2009.

LUZ, E.J.D.S., NUNES, T.M., ALBUQUERQUE, V.H.C., PAPA, J.P., ECG arrhythmia classification based on optimum-path forest. Expert Systems with Applications, 40, 3561–3573, 2013.

MAHMOODABADİ, S.Z., AHMADIAN, A., ABOLHASANİ, M.D., BİDGOLİ, J.H., ECG feature extraction based on multiresolution wavelet transform, Proceedings of the 2005 IEEE Engineering in Medicine and Biology 27th Annual Conference Shanghai, China, September 1-4, 2005.

MELGANI, F., BAZI, Y., Classification of Electrocardiogram Signals With Support Vector Machines and Particle Swarm Optimization, Information Technology in Biomedicine, IEEE Transactions on , 12 (5), 667-677, 2008.

MOAVENIAN, M., KHORRAMI, H., A qualitative comparison of Artificial Neural Networks and Support Vector Machines in ECG arrhythmias classification, Expert Systems with Applications 37, 3088–3093, 2010.

MOODY, GB, MARK, RG. The impact of the MIT-BIH Arrhythmia Database. IEEE Eng in Med and Biol 20 (3), 45-50, 2001.

NASIRI, J.A., NAGHIBZADEH, M., , YAZDI, H.S., NAGHIBZADEH, B., ECG arrhythmia classification with support vector machines and genetic algorithm, computer modeling and simulation, EMS ’09, in: Third UKSim European Symposium, 187–192, 2009.

NİZAM, A., Karınca koloni optimizasyonuna dayalı yeni bir aritmi sınıflama tekniği, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2008.

OSOWSKI, S., LINH, T.H., ECG beat recognition using fuzzy hybrid neural network, IEEE Trans. Biomed. Eng.,48, 1265–1271, 2001.

ÖZBAY, Y., A new approach to detection of ECG arrhythmias: Complex discrete wavelet transform based complex valued artificial neural network, J Med Syst, 33:435–445, 2009.

ÖZBAY, Y., TEZEL, G., A new method for classification of ECG arrhythmias using neural network with adaptive activation function, Digital Signal Processing, 20, 1040–1049, 2010.

ÖZKAN, Y., Veri Madencliği Yöntemleri, Papatya Yayıncılık, 117-118, 2008.

PEKÇAKAR, A., Dalgacık dönüşümü ile EKG sinyallerinin işlenmesi ve özellik çıkarımı, Düzce Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Yüksek Lisans Tezi, 2008.

PERELSON, A.S., OSTER, G.F., Theoretical studies of clonal selection: Minimal antibody repertoire size and Reliability of self-non-self-discrimination, J.Theor. Biol. 81, 645-670, 1979.

POLAT, K., AKDEMİR, B., GÜNEŞ, S., Computer aided diagnosis of ECG data on the least square support vector machine, Digital Signal Processing, 18, 25–32, 2008.

POLAT, K., GÜNEŞ, S., Detection of ECG Arrhythmia using a differential expert system approach based on principal component analysis and least square support vector machine, Applied Mathematics and Computation, 186, 898–906, 2007.

POLAT, K., ŞAHAN, S., GÜNEŞ, S., A new method to medical diagnosis: artificial immune recognition system (AIRS) with fuzzy weighted pre-processing and application to ECG arrhythmia, Expert Systems with Applications, 31, 264–269, 2006.

POLAT, K., Özellik seçme ile yapay bağışıklık tanıma sistemi kullanılarak medikal teşhise gidiş, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2004.

PRASAD, G.K., SAHAMBI, J.S., Classification of ECG arrhythmias using multi-resolution analysis and neural networks. IEEE, 2003.

RODRIGUEZ J., GONI, A., ILLARRAMENDI, A., Real-time classification of ECGs on a PDA, IEEE Trans. Inform. Technol. Biomed., 9 (1), 23–33, 2005.

SAHAB, A.R., GILMALEK, Y.M., ECG Arrhythmias classification using wavelet transform and neural networks, Mathematical Models for Engineering Science, 2010.

SARKALEH, M.K., SHAHBAHRAMI, A., Classification of ECG arrhythmias using discrete wavelet transform and neural networks. International Journal of Computer Science, Engineering and Applications (IJCSEA),  2 (1),  2012.

SAZLI, M.H., EKG sinyallerinin korelasyon analizi ile bazı kalp aritmilerinin belirlenmesi, KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 10 (1), 2007.

SPECHT, D. F., Probabilistic neural networks, Neural Networks, 3, 109–118, 1990.

TEPE, C., SEZGİN, H., EKG sinyallerinde gürültü gidermede ayrık dalgacık dönüşümünde farklı ana dalgacıkların ve ayrıştırma seviyelerinin karşılaştırılması, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği 12. Ulusal Kongresi, 2007.

TEMURTAŞ, F. A comparative study on thyroid disease diagnosis using neural networks”, Expert Systems with Applications, 2009.

THANAPATAY, D., SUWANSAROJ, C., THANAWATTANO, C., ECG beat classification method for ECG printout with principle components analysis and support vector machines, 2010 International Conference on Electronics and Information Engineering (ICEIE 2010), 2010.

TIMMIS, J., Artificial Immune Systems - Today and Tomorrow, Department of Computer Science and Department of Electronics, University of York, 1-37, 2006.

TIMMIS, J., HONE, A., STIBOR, T., CLARK, E., Theoretical advances in artificial immune systems, Theoretical Computer Science 403, 11–32, 2008.

TORUN, M.U., İŞLER, Y., KUNTALP, D., KUNTALP, M., Dal bloğu vuruların yüksek mertebeden izgel çözümleme ve yapay sinir ağları ile sınıflandırılması, IEEE, 2006.

ÜBEYLİ, E.D., ECG beats classification using multiclass support vector machines with error correcting output codes, Digital Signal Processing, 17(3), 675-684, 2007.

VURAL H., ECG Arrhythmia Classification Using Class-Modular Mlp, Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi. İstanbul, 2010.

WANG,Y., ZHU, Y.S., THAKOR, N.V., XU, Y.H., A short-time multifractal approach for arrhythmia detection based on fuzzy neural network, IEEE Trans. Biomed. Eng., 48, 989–995, 2001.

WEI, J., SEONG G. K., Block-Based Neural Networks for Personalized ECG Signal Classification, Neural Networks, IEEE Transactions on Neural Networks, 18 (6), 1750-1761, 2007.

WEINSTEIN S., Obuchowski, N.A., M. L. Lieber, Fundamentals of Clinical Research for Radiologists, American Journal of Roentgenology, 184, 14 -19, 2005.

YILMAZ, Z., BOZKURT M.R., Feature extraction of ECG signals with waveform shape, International Science and Technology Conference, Dubai, 2012.

YU, S., CHOU, K., Integration of independent component analysis and neural networks for ECG beat classification, Expert Syst. Appl. 34, 4 2841-2846, 2008.

ZEYBEKOĞLU, S., Classification Of ECG Arryhtmia Beats With Artifical Neural Networks, Yüksek Lisans Tezi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yıldız Teknik Üniversitesi. İstanbul, 2005.

EKLER

EK A: FFN, PNN, CFBN, RBN, KSA ve KT-KSA Sınıflandırıcıların Sonuçları

Şekilsel özniteliklerin FFN hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 104 | 7 | 1 | 0 | 0 | 92,85 |
| LBBB | 196 | 0 | 182 | 8 | 4 | 2 | 92,85 |
| NORMAL | 187 | 0 | 13 | 158 | 16 | 0 | 84,49 |
| RBBB | 98 | 0 | 0 | 16 | 80 | 2 | 81,63 |
| SVTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 100 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 90,36 |

Şekilsel özniteliklerin FFN ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 98,74 | 92,85 | 100 |
| LBBB | 94,66 | 92,85 | 95,46 |
| NORMAL | 91,52 | 84,49 | 94,44 |
| RBBB | 94,03 | 81,63 | 96,28 |
| SVTA | 99,37 | 100 | 99,32 |

Şekilsel özniteliklerin PNN hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99,10 |
| LBBB | 196 | 1 | 189 | 3 | 2 | 1 | 96,42 |
| NORMAL | 187 | 0 | 31 | 125 | 31 | 0 | 66,84 |
| RBBB | 98 | 0 | 2 | 14 | 80 | 2 | 81,63 |
| SVTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 100 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 88,80 |

Şekilsel özniteliklerin PNN ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 99,68 | 99,10 | 99,80 |
| LBBB | 93,72 | 96,42 | 92,51 |
| NORMAL | 87,44 | 66,84 | 96 |
| RBBB | 91,99 | 81,63 | 93,87 |
| SVTA | 99,52 | 100 | 99,49 |

Şekilsel özniteliklerin CFBN hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 106 | 5 | 1 | 0 | 0 | 94,64 |
| LBBB | 196 | 0 | 184 | 8 | 2 | 2 | 93,87 |
| NORMAL | 187 | 0 | 29 | 142 | 16 | 0 | 75,93 |
| RBBB | 98 | 1 | 1 | 28 | 61 | 7 | 62,24 |
| SVTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 100 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 85,34 |

Şekilsel özniteliklerin CFBN ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 98,90 | 94,64 | 99,80 |
| LBBB | 92,62 | 93,87 | 92,06 |
| NORMAL | 87,12 | 75,93 | 91,77 |
| RBBB | 91,36 | 62,24 | 96,66 |
| SVTA | 98,58 | 100 | 98,48 |

Şekilsel özniteliklerin RBN hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 107 | 5 | 0 | 0 | 0 | 95,53 |
| LBBB | 196 | 0 | 178 | 13 | 3 | 2 | 90,81 |
| NORMAL | 187 | 0 | 22 | 149 | 16 | 0 | 79,67 |
| RBBB | 98 | 0 | 0 | 22 | 76 | 0 | 77,55 |
| SVTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 100 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 88,71 |

Şekilsel özniteliklerin RBN ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 99,21 | 95,53 | 100 |
| LBBB | 92,93 | 90,81 | 93,87 |
| NORMAL | 88,54 | 79,67 | 92,22 |
| RBBB | 93,56 | 77,55 | 96,47 |
| SVTA | 99,68 | 100 | 99,66 |

Şekilsel özniteliklerin KSA hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 107 | 0 | 5 | 0 | 0 | 95,53 |
| LBBB | 196 | 0 | 188 | 4 | 3 | 1 | 95,91 |
| NORMAL | 187 | 0 | 106 | 43 | 38 | 0 | 22,99 |
| RBBB | 98 | 0 | 2 | 8 | 88 | 0 | 89,79 |
| SVTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 100 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 80,84 |

Şekilsel özniteliklerin KSA ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 99,21 | 95,53 | 100 |
| LBBB | 81,78 | 95,91 | 75,51 |
| NORMAL | 74,72 | 22,99 | 96,22 |
| RBBB | 91,99 | 89,79 | 92,39 |
| SVTA | 99,84 | 100 | 99,83 |

Şekilsel Özniteliklerin KT-KSA Hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 107 | 0 | 5 | 0 | 0 | 95,53 |
| LBBB | 196 | 0 | 184 | 8 | 3 | 1 | 93,87 |
| NORMAL | 187 | 0 | 10 | 153 | 24 | 0 | 81,81 |
| RBBB | 98 | 0 | 2 | 14 | 82 | 0 | 83,67 |
| SVTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 100 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 90,98 |

Şekilsel özniteliklerin KT-KSA ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 99,21 | 95,53 | 100 |
| LBBB | 96,23 | 93,87 | 97,27 |
| NORMAL | 90,42 | 81,81 | 94 |
| RBBB | 93,24 | 83,67 | 94,99 |
| SVTA | 99,84 | 100 | 99,83 |

Coiflets2 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri FFN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 106 | 4 | 0 | 1 | 1 | 94,64 |
| LBBB | 196 | 0 | 195 | 1 | 0 | 0 | 99,48 |
| NORMAL | 187 | 0 | 49 | 138 | 0 | 0 | 73,79 |
| RBBB | 98 | 0 | 2 | 0 | 95 | 1 | 96,93 |
| SVTA | 44 | 0 | 1 | 3 | 5 | 35 | 79,54 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 88,88 |

Coiflets2 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri FFN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 99,05 | 94,64 | 100 |
| LBBB | 91,05 | 99,48 | 87,30 |
| NORMAL | 91,67 | 73,79 | 99,11 |
| RBBB | 98,58 | 96,93 | 98,88 |
| SVTA | 98,27 | 79,54 | 99,66 |

Coiflets2 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri PNN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99,10 |
| LBBB | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| NORMAL | 187 | 5 | 3 | 179 | 0 | 0 | 95,72 |
| RBBB | 98 | 3 | 1 | 1 | 93 | 0 | 94,89 |
| SVTA | 44 | 4 | 0 | 1 | 0 | 39 | 88,63 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 95,67 |

Coiflets2 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri PNN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 97,95 | 99,10 | 97,71 |
| LBBB | 99,37 | 100 | 99,09 |
| NORMAL | 98,43 | 95,72 | 99,55 |
| RBBB | 99,21 | 94,89 | 100 |
| SVTA | 99,05 | 88,63 | 99,83 |

Coiflets2 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri CFBN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 82 | 17 | 1 | 1 | 0 | 81,18 |
| LBBB | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| NORMAL | 187 | 0 | 64 | 123 | 0 | 0 | 65,77 |
| RBBB | 98 | 0 | 3 | 10 | 81 | 4 | 82,65 |
| SVTA | 44 | 0 | 2 | 6 | 9 | 22 | 56,41 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 77,20 |

Coiflets2 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri CFBN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 96,96 | 81,18 | 100 |
| LBBB | 86,49 | 100 | 80,49 |
| NORMAL | 87,28 | 65,77 | 96,22 |
| RBBB | 95,76 | 82,65 | 98,14 |
| SVTA | 96,67 | 56,41 | 99,32 |

Coiflets2 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri RBN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 86 | 20 | 0 | 1 | 1 | 79,62 |
| LBBB | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| NORMAL | 187 | 3 | 69 | 115 | 0 | 0 | 61,49 |
| RBBB | 98 | 2 | 0 | 4 | 92 | 0 | 93,87 |
| SVTA | 44 | 0 | 1 | 2 | 10 | 28 | 68,29 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 80,65 |

Coiflets2 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri RBN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 95,73 | 79,62 | 99,04 |
| LBBB | 85,87 | 100 | 79,59 |
| NORMAL | 87,75 | 61,49 | 98,66 |
| RBBB | 97,33 | 93,87 | 97,95 |
| SVTA | 97,79 | 68,29 | 99,83 |

Coiflets2 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KSA ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 102 | 0 | 0 | 10 | 0 | 91,07 |
| LBBB | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| NORMAL | 187 | 0 | 1 | 186 | 0 | 0 | 99,46 |
| RBBB | 98 | 0 | 2 | 1 | 95 | 0 | 96,93 |
| SVTA | 44 | 13 | 0 | 3 | 0 | 28 | 63,63 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 90,22 |

Coiflets2 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KSA ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 96,38 | 91,07 | 97,52 |
| LBBB | 99,52 | 100 | 99,31 |
| NORMAL | 99,21 | 99,46 | 99,11 |
| RBBB | 97,95 | 96,93 | 98,14 |
| SVTA | 97,48 | 63,63 | 100 |

Coiflets2 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KT-KSA ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 108 | 0 | 0 | 4 | 0 | 96,42 |
| LBBB | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| NORMAL | 187 | 0 | 1 | 186 | 0 | 0 | 99,46 |
| RBBB | 98 | 0 | 2 | 1 | 95 | 0 | 96,93 |
| SVTA | 44 | 3 | 0 | 2 | 0 | 39 | 88,63 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 96,29 |

Coiflets2 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KT-KSA ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 98,90 | 96,42 | 99,42 |
| LBBB | 99,52 | 100 | 99,31 |
| NORMAL | 99,37 | 99,46 | 99,33 |
| RBBB | 98,90 | 96,93 | 99,25 |
| SVTA | 99,21 | 88,63 | 100 |

Daubechies2 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri FFN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 110 | 1 | 0 | 1 | 0 | 98,21 |
| LBBB | 196 | 0 | 195 | 1 | 0 | 0 | 99,48 |
| NORMAL | 187 | 0 | 22 | 164 | 1 | 0 | 87,70 |
| RBBB | 98 | 0 | 3 | 9 | 81 | 5 | 82,65 |
| SVTA | 44 | 0 | 4 | 4 | 8 | 28 | 63,63 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 86,33 |

Daubechies2 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri FFN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 99,68 | 98,21 | 100 |
| LBBB | 95,13 | 99,48 | 93,19 |
| NORMAL | 94,19 | 87,70 | 96,88 |
| RBBB | 95,76 | 82,65 | 98,14 |
| SVTA | 96,70 | 63,63 | 99,15 |

Daubechies2 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri PNN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 108 | 0 | 1 | 3 | 0 | 96,42 |
| LBBB | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| NORMAL | 187 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 100 |
| RBBB | 98 | 0 | 2 | 0 | 96 | 0 | 97,95 |
| SVTA | 44 | 3 | 0 | 8 | 0 | 33 | 75 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 93,87 |

Daubechies2 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri PNN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 98,90 | 96,42 | 99,42 |
| LBBB | 99,68 | 100 | 99,54 |
| NORMAL | 98,58 | 100 | 98 |
| RBBB | 99,21 | 97,95 | 99,44 |
| SVTA | 98,27 | 75 | 100 |

Daubechies2 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri CFBN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 85 | 16 | 6 | 1 | 0 | 78,70 |
| LBBB | 196 | 5 | 190 | 1 | 0 | 0 | 93,93 |
| NORMAL | 187 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 100 |
| RBBB | 98 | 0 | 0 | 5 | 93 | 0 | 94,89 |
| SVTA | 44 | 0 | 1 | 4 | 10 | 20 | 57,14 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 85,53 |

Daubechies2 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri CFBN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 95,57 | 78,70 | 99,04 |
| LBBB | 96,38 | 93,93 | 96,14 |
| NORMAL | 97,48 | 100 | 96,44 |
| RBBB | 97,48 | 94,89 | 97,95 |
| SVTA | 97,61 | 57,14 | 100 |

Daubechies2 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri RBN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 77 | 14 | 5 | 0 | 0 | 80,20 |
| LBBB | 196 | 3 | 190 | 2 | 0 | 0 | 97,43 |
| NORMAL | 187 | 2 | 27 | 157 | 1 | 0 | 83,95 |
| RBBB | 98 | 6 | 6 | 18 | 64 | 2 | 66,66 |
| SVTA | 44 | 0 | 1 | 3 | 16 | 12 | 37,50 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 73,15 |

Daubechies2 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri RBN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 95,16 | 80,20 | 97,90 |
| LBBB | 91,66 | 97,43 | 89,11 |
| NORMAL | 90,89 | 83,95 | 93,77 |
| RBBB | 92,28 | 66,66 | 96,84 |
| SVTA | 96,48 | 37,50 | 99,66 |

Daubechies2 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KSA ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 107 | 1 | 0 | 3 | 1 | 95,53 |
| LBBB | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| NORMAL | 187 | 0 | 0 | 186 | 0 | 1 | 99,46 |
| RBBB | 98 | 0 | 2 | 0 | 96 | 0 | 97,95 |
| SVTA | 44 | 3 | 12 | 3 | 0 | 26 | 59,09 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 90,41 |

Daubechies2 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KSA ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 98,74 | 95,53 | 99,42 |
| LBBB | 97,64 | 100 | 96,59 |
| NORMAL | 99,37 | 99,46 | 99,33 |
| RBBB | 99,21 | 97,95 | 99,44 |
| SVTA | 96,86 | 59,09 | 99,66 |

Daubechies2 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KT-KSA ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 110 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98,21 |
| LBBB | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| NORMAL | 187 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 100 |
| RBBB | 98 | 0 | 1 | 1 | 96 | 0 | 97,95 |
| SVTA | 44 | 3 | 5 | 6 | 0 | 30 | 68,18 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 92,87 |

Daubechies2 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KT-KSA ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 99,21 | 98,21 | 99,42 |
| LBBB | 99,05 | 100 | 98,63 |
| NORMAL | 98,90 | 100 | 98,44 |
| RBBB | 99,52 | 97,95 | 99,81 |
| SVTA | 97,64 | 68,18 | 99,83 |

Daubechies4 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri FFN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99,10 |
| LBBB | 196 | 0 | 195 | 1 | 0 | 0 | 99,48 |
| NORMAL | 187 | 14 | 29 | 139 | 5 | 0 | 74,33 |
| RBBB | 98 | 2 | 7 | 14 | 75 | 0 | 76,53 |
| SVTA | 44 | 0 | 2 | 1 | 3 | 38 | 86,36 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 87,16 |

Daubechies4 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri FFN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 97,33 | 99,10 | 96,95 |
| LBBB | 93,87 | 99,48 | 91,38 |
| NORMAL | 89,95 | 74,33 | 96,44 |
| RBBB | 95,13 | 76,53 | 98,51 |
| SVTA | 98,90 | 86,36 | 99,83 |

Daubechies4 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri PNN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 109 | 1 | 0 | 1 | 1 | 97,32 |
| LBBB | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| NORMAL | 187 | 0 | 73 | 114 | 0 | 0 | 60,96 |
| RBBB | 98 | 2 | 0 | 1 | 94 | 1 | 95,91 |
| SVTA | 44 | 4 | 0 | 4 | 0 | 36 | 81,81 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 87,20 |

Daubechies4 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri PNN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 98,58 | 97,32 | 98,85 |
| LBBB | 88,38 | 100 | 83,22 |
| NORMAL | 87,75 | 60,96 | 98,88 |
| RBBB | 99,21 | 95,91 | 99,81 |
| SVTA | 98,43 | 81,81 | 99,66 |

Daubechies4 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri CFBN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 97 | 9 | 5 | 0 | 0 | 87,38 |
| LBBB | 196 | 3 | 191 | 1 | 0 | 0 | 97,94 |
| NORMAL | 187 | 0 | 7 | 180 | 0 | 0 | 96,25 |
| RBBB | 98 | 0 | 0 | 3 | 95 | 0 | 96,93 |
| SVTA | 44 | 0 | 1 | 3 | 11 | 22 | 59,45 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 87,59 |

Daubechies4 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri CFBN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 97,32 | 87,38 | 99,42 |
| LBBB | 96,69 | 97,94 | 96,14 |
| NORMAL | 97,01 | 96,25 | 97,33 |
| RBBB | 97,80 | 96,93 | 97,95 |
| SVTA | 97,61 | 59,45 | 100 |

Daubechies4 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri RBN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 84 | 16 | 2 | 1 | 0 | 81,55 |
| LBBB | 196 | 2 | 191 | 1 | 0 | 0 | 98,45 |
| NORMAL | 187 | 0 | 6 | 181 | 0 | 0 | 96,79 |
| RBBB | 98 | 0 | 1 | 1 | 77 | 18 | 79,38 |
| SVTA | 44 | 1 | 1 | 6 | 15 | 14 | 37,83 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 78,80 |

Daubechies4 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri RBN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 96,49 | 81,55 | 96,42 |
| LBBB | 95,74 | 98,45 | 94,55 |
| NORMAL | 97,48 | 96,79 | 97,77 |
| RBBB | 94,33 | 79,38 | 97,03 |
| SVTA | 93,49 | 37,83 | 96,96 |

Daubechies2 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KSA ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 102 | 0 | 1 | 9 | 0 | 91,07 |
| LBBB | 196 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 100 |
| NORMAL | 187 | 0 | 80 | 107 | 0 | 0 | 57,21 |
| RBBB | 98 | 34 | 0 | 3 | 61 | 0 | 62,24 |
| SVTA | 44 | 21 | 0 | 2 | 0 | 21 | 47,72 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 71,65 |

Daubechies4 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KSA ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 89,79 | 91,07 | 89,52 |
| LBBB | 87,44 | 100 | 81,85 |
| NORMAL | 86,49 | 57,21 | 98,66 |
| RBBB | 92,77 | 62,24 | 98,33 |
| SVTA | 96,38 | 47,72 | 100 |

Daubechies4 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KT-KSA ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 110 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98,21 |
| LBBB | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| NORMAL | 187 | 0 | 79 | 108 | 0 | 0 | 57,75 |
| RBBB | 98 | 5 | 0 | 2 | 91 | 0 | 92,85 |
| SVTA | 44 | 6 | 0 | 2 | 0 | 36 | 81,81 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 86,12 |

Daubechies4 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KT-KSA ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 97,95 | 98,21 | 97,90 |
| LBBB | 87,59 | 100 | 82,08 |
| NORMAL | 86,97 | 57,75 | 99,11 |
| RBBB | 98,74 | 92,85 | 99,81 |
| SVTA | 98,58 | 81,81 | 99,83 |

Daubechies5 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri FFN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| LBBB | 196 | 1 | 191 | 4 | 0 | 0 | 97,44 |
| NORMAL | 187 | 30 | 22 | 125 | 10 | 0 | 66,84 |
| RBBB | 98 | 1 | 0 | 0 | 82 | 15 | 83,67 |
| SVTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 100 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 89,59 |

Daubechies5 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri FFN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 94,97 | 100 | 93,90 |
| LBBB | 95,76 | 97,44 | 95,01 |
| NORMAL | 89,63 | 66,84 | 99,11 |
| RBBB | 95,91 | 83,67 | 98,14 |
| SVTA | 97,64 | 100 | 97,47 |

Daubechies5 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri PNN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| LBBB | 196 | 1 | 192 | 0 | 3 | 0 | 97,95 |
| NORMAL | 187 | 0 | 0 | 179 | 8 | 0 | 95,72 |
| RBBB | 98 | 0 | 1 | 1 | 96 | 0 | 97,95 |
| SVTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 100 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 98,32 |

Daubechies5 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri PNN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 99,84 | 100 | 99,80 |
| LBBB | 99,21 | 97,95 | 99,77 |
| NORMAL | 98,58 | 95,72 | 99,77 |
| RBBB | 97,95 | 97,95 | 97,95 |
| SVTA | 100 | 100 | 100 |

Daubechies5 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri CFBN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 103 | 5 | 1 | 0 | 0 | 94,49 |
| LBBB | 196 | 2 | 193 | 1 | 0 | 0 | 98,46 |
| NORMAL | 187 | 0 | 0 | 105 | 1 | 0 | 99,05 |
| RBBB | 98 | 2 | 0 | 0 | 92 | 4 | 93,87 |
| SVTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 | 71,42 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 91,46 |

Daubechies5 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri CFBN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 98,42 | 94,49 | 99,23 |
| LBBB | 98,74 | 98,46 | 98,86 |
| NORMAL | 99,46 | 99,05 | 99,55 |
| RBBB | 97,01 | 93,87 | 97,58 |
| SVTA | 97,48 | 71,42 | 99,32 |

Daubechies5 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri RBN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 86 | 14 | 3 | 0 | 1 | 82,69 |
| LBBB | 196 | 1 | 194 | 1 | 0 | 0 | 98,97 |
| NORMAL | 187 | 1 | 9 | 139 | 32 | 5 | 74,73 |
| RBBB | 98 | 2 | 0 | 0 | 92 | 4 | 93,87 |
| SVTA | 44 | 0 | 0 | 3 | 19 | 16 | 42,10 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 78,47 |

Daubechies5 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri RBN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 96,50 | 82,69 | 99,23 |
| LBBB | 96,07 | 98,97 | 94,78 |
| NORMAL | 91,50 | 74,73 | 98,44 |
| RBBB | 91,05 | 93,87 | 90,53 |
| SVTA | 94,92 | 42,10 | 98,31 |

Daubechies5 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KSA ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| LBBB | 196 | 0 | 195 | 0 | 1 | 0 | 99,48 |
| NORMAL | 187 | 0 | 13 | 174 | 0 | 0 | 93,04 |
| RBBB | 98 | 1 | 2 | 2 | 93 | 0 | 94,89 |
| SVTA | 44 | 13 | 0 | 7 | 0 | 24 | 54,54 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 88,39 |

Daubechies5 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KSA ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 97,80 | 100 | 97,33 |
| LBBB | 97,48 | 99,48 | 96,59 |
| NORMAL | 96,54 | 93,04 | 98 |
| RBBB | 99,05 | 94,89 | 99,81 |
| SVTA | 96,86 | 54,54 | 100 |

Daubechies5 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KT-KSA ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| LBBB | 196 | 0 | 195 | 0 | 1 | 0 | 99,48 |
| NORMAL | 187 | 0 | 9 | 178 | 0 | 0 | 95,18 |
| RBBB | 98 | 0 | 4 | 3 | 91 | 0 | 92,85 |
| SVTA | 44 | 3 | 0 | 3 | 0 | 38 | 86,36 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 94,77 |

Daubechies5 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KT-KSA ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 99,52 | 100 | 99,42 |
| LBBB | 97,80 | 99,48 | 97,05 |
| NORMAL | 97,64 | 95,18 | 98,66 |
| RBBB | 98,74 | 92,85 | 99,81 |
| SVTA | 99,05 | 86,36 | 100 |

Daubechies6 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri FFN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 98,21 |
| LBBB | 196 | 10 | 183 | 3 | 0 | 0 | 93,36 |
| NORMAL | 187 | 0 | 9 | 142 | 36 | 0 | 75,93 |
| RBBB | 98 | 0 | 2 | 0 | 93 | 3 | 94,89 |
| SVTA | 44 | 0 | 4 | 6 | 4 | 30 | 68,18 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 86,11 |

Daubechies6 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri FFN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 98,11 | 98,21 | 98,09 |
| LBBB | 95,44 | 93,36 | 96,37 |
| NORMAL | 91,36 | 75,93 | 97,77 |
| RBBB | 92,93 | 94,89 | 92,57 |
| SVTA | 97,33 | 68,18 | 99,49 |

Daubechies6 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri PNN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 110 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98,21 |
| LBBB | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| NORMAL | 187 | 0 | 4 | 183 | 0 | 0 | 97,86 |
| RBBB | 98 | 0 | 0 | 2 | 96 | 0 | 97,95 |
| SVTA | 44 | 5 | 0 | 2 | 0 | 37 | 84,09 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 95,62 |

Daubechies6 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri PNN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 98,90 | 98,21 | 99,04 |
| LBBB | 99,37 | 100 | 99,09 |
| NORMAL | 98,74 | 97,86 | 99,11 |
| RBBB | 99,68 | 97,95 | 100 |
| SVTA | 98,58 | 84,09 | 99,66 |

Daubechies6 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri CFBN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 107 | 4 | 0 | 0 | 0 | 96,39 |
| LBBB | 196 | 2 | 193 | 1 | 0 | 0 | 98,46 |
| NORMAL | 187 | 26 | 21 | 118 | 3 | 0 | 70,23 |
| RBBB | 98 | 1 | 1 | 1 | 95 | 0 | 96,93 |
| SVTA | 44 | 0 | 1 | 3 | 6 | 30 | 75 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 87,40 |

Daubechies6 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri CFBN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 94,81 | 96,39 | 94,47 |
| LBBB | 95,29 | 98,46 | 93,87 |
| NORMAL | 91,10 | 70,23 | 98,88 |
| RBBB | 98,11 | 96,93 | 98,33 |
| SVTA | 98,42 | 75 | 100 |

Daubechies6 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri RBN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 89 | 8 | 3 | 0 | 0 | 89 |
| LBBB | 196 | 0 | 190 | 6 | 0 | 0 | 96,93 |
| NORMAL | 187 | 0 | 10 | 149 | 27 | 1 | 79,67 |
| RBBB | 98 | 1 | 0 | 1 | 90 | 6 | 91,83 |
| SVTA | 44 | 0 | 0 | 5 | 12 | 20 | 54,05 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 82,30 |

Daubechies6 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri RBN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 98,08 | 89 | 99,80 |
| LBBB | 96,23 | 96,93 | 95,91 |
| NORMAL | 91,67 | 79,67 | 96,66 |
| RBBB | 92,62 | 91,83 | 92,76 |
| SVTA | 96,19 | 54,05 | 98,81 |

Daubechies6 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KSA Hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99,10 |
| LBBB | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| NORMAL | 187 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 100 |
| RBBB | 98 | 0 | 0 | 2 | 96 | 0 | 97,95 |
| SVTA | 44 | 33 | 0 | 1 | 0 | 10 | 22,72 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 83,95 |

Daubechies6 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KSA ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 94,66 | 99,10 | 93,71 |
| LBBB | 100 | 100 | 100 |
| NORMAL | 99,37 | 100 | 99,11 |
| RBBB | 99,68 | 97,95 | 100 |
| SVTA | 94,66 | 22,72 | 100 |

Daubechies6 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KT-KSA ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 110 | 0 | 2 | 0 | 0 | 98,21 |
| LBBB | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| NORMAL | 187 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 100 |
| RBBB | 98 | 0 | 0 | 2 | 96 | 0 | 97,95 |
| SVTA | 44 | 12 | 0 | 2 | 0 | 30 | 68,18 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 92,87 |

Daubechies6 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KT-KSA ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 97,80 | 98,21 | 97,71 |
| LBBB | 100 | 100 | 100 |
| NORMAL | 99,05 | 100 | 98,66 |
| RBBB | 99,68 | 97,95 | 100 |
| SVTA | 97,80 | 68,18 | 100 |

Daubechies10 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri FFN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 110 | 1 | 0 | 0 | 1 | 98,21 |
| LBBB | 196 | 1 | 194 | 1 | 0 | 0 | 98,97 |
| NORMAL | 187 | 1 | 16 | 121 | 43 | 6 | 64,70 |
| RBBB | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 100 |
| SVTA | 44 | 1 | 4 | 2 | 8 | 29 | 65,90 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 85,56 |

Daubechies10 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri FFN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 99,21 | 98,21 | 99,42 |
| LBBB | 96,38 | 98,97 | 95,23 |
| NORMAL | 89,16 | 64,70 | 99,33 |
| RBBB | 91,99 | 100 | 90,53 |
| SVTA | 96,54 | 65,90 | 98,81 |

Daubechies10 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri PNN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| LBBB | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| NORMAL | 187 | 0 | 0 | 186 | 0 | 1 | 99,46 |
| RBBB | 98 | 0 | 1 | 1 | 96 | 0 | 97,95 |
| SVTA | 44 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28 | 63,63 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 92,21 |

Daubechies10 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri PNN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 97,48 | 100 | 96,95 |
| LBBB | 99,84 | 100 | 99,77 |
| NORMAL | 99,68 | 99,46 | 99,77 |
| RBBB | 99,68 | 97,95 | 100 |
| SVTA | 97,33 | 63,63 | 99,83 |

Daubechies10 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri CFBN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 95,95 |
| LBBB | 196 | 1 | 192 | 2 | 0 | 1 | 97,95 |
| NORMAL | 187 | 9 | 43 | 126 | 7 | 1 | 67,74 |
| RBBB | 98 | 0 | 1 | 8 | 89 | 0 | 90,81 |
| SVTA | 44 | 0 | 1 | 2 | 13 | 24 | 60 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 82,49 |

Daubechies10 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri CFBN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 97,75 | 95,95 | 98,09 |
| LBBB | 91,67 | 97,95 | 88,88 |
| NORMAL | 88,67 | 67,74 | 97,33 |
| RBBB | 95,44 | 90,81 | 96,28 |
| SVTA | 97,15 | 60 | 99,66 |

Daubechies10 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri RBN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 79 | 8 | 1 | 1 | 0 | 88,76 |
| LBBB | 196 | 3 | 190 | 2 | 0 | 0 | 97,43 |
| NORMAL | 187 | 29 | 50 | 101 | 5 | 0 | 54,59 |
| RBBB | 98 | 1 | 0 | 1 | 81 | 15 | 82,65 |
| SVTA | 44 | 0 | 0 | 7 | 12 | 15 | 44,11 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 73,51 |

Daubechies10 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri RBN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 92,99 | 88,76 | 93,71 |
| LBBB | 90,09 | 97,43 | 86,84 |
| NORMAL | 85,03 | 54,59 | 97,55 |
| RBBB | 94,50 | 82,65 | 96,66 |
| SVTA | 94,57 | 44,11 | 97,47 |

Daubechies10 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KSA ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99,10 |
| LBBB | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| NORMAL | 187 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 100 |
| RBBB | 98 | 0 | 2 | 1 | 95 | 0 | 96,93 |
| SVTA | 44 | 37 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9,09 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 81,02 |

Daubechies10 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KSA ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 94,03 | 99,10 | 92,95 |
| LBBB | 99,68 | 100 | 99,54 |
| NORMAL | 99,21 | 100 | 98,88 |
| RBBB | 99,52 | 96,93 | 100 |
| SVTA | 93,72 | 9,09 | 100 |

Daubechies10 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KT-KSA ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99,10 |
| LBBB | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| NORMAL | 187 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 100 |
| RBBB | 98 | 0 | 2 | 1 | 95 | 0 | 96,93 |
| SVTA | 44 | 36 | 0 | 2 | 0 | 6 | 13,63 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 81,93 |

Daubechies10 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KT-KSA ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 94,19 | 99,10 | 93,14 |
| LBBB | 99,68 | 100 | 99,54 |
| NORMAL | 99,37 | 100 | 99,11 |
| RBBB | 99,52 | 96,93 | 100 |
| SVTA | 94,03 | 13,63 | 100 |

Symlets6 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri FFN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 110 | 0 | 1 | 0 | 1 | 98,21 |
| LBBB | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| NORMAL | 187 | 2 | 19 | 150 | 16 | 0 | 80,21 |
| RBBB | 98 | 0 | 5 | 5 | 85 | 3 | 86,73 |
| SVTA | 44 | 0 | 2 | 2 | 2 | 38 | 86,36 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 90,30 |

Symlets6 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri FFN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 99,37 | 98,21 | 99,61 |
| LBBB | 95,91 | 100 | 94,10 |
| NORMAL | 92,93 | 80,21 | 98,22 |
| RBBB | 95,13 | 86,73 | 96,66 |
| SVTA | 98,43 | 86,36 | 99,32 |

Symlets6 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri PNN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 109 | 0 | 0 | 0 | 3 | 97,32 |
| LBBB | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| NORMAL | 187 | 77 | 0 | 110 | 0 | 0 | 58,82 |
| RBBB | 98 | 6 | 0 | 1 | 91 | 0 | 92,85 |
| SVTA | 44 | 6 | 0 | 4 | 0 | 34 | 77,27 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 82,25 |

Symlets6 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri PNN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 85,55 | 97,32 | 83,04 |
| LBBB | 100 | 100 | 100 |
| NORMAL | 87,12 | 58,82 | 98,88 |
| RBBB | 98,90 | 92,85 | 100 |
| SVTA | 97,95 | 77,27 | 99,49 |

Symlets6 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri CFBN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 64 | 12 | 1 | 1 | 0 | 82,05 |
| LBBB | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| NORMAL | 187 | 3 | 75 | 109 | 0 | 0 | 58,28 |
| RBBB | 98 | 0 | 1 | 10 | 86 | 1 | 87,75 |
| SVTA | 44 | 0 | 2 | 1 | 16 | 21 | 52,50 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 76,11 |

Symlets6 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri CFBN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 97,18 | 82,05 | 99,42 |
| LBBB | 85,87 | 100 | 79,59 |
| NORMAL | 85,87 | 58,28 | 97,33 |
| RBBB | 95,44 | 87,75 | 96,84 |
| SVTA | 96,84 | 52,50 | 99,83 |

Symlets6 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri RBN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 77 | 16 | 3 | 1 | 1 | 78,57 |
| LBBB | 196 | 0 | 195 | 1 | 0 | 0 | 99,48 |
| NORMAL | 187 | 51 | 30 | 99 | 7 | 0 | 52,94 |
| RBBB | 98 | 0 | 2 | 6 | 90 | 0 | 91,83 |
| SVTA | 44 | 0 | 4 | 4 | 13 | 14 | 40 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 72,56 |

Symlets6 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri RBN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 88,44 | 78,57 | 90,28 |
| LBBB | 91,67 | 99,48 | 88,20 |
| NORMAL | 83,98 | 52,94 | 96,88 |
| RBBB | 95,44 | 91,83 | 96,10 |
| SVTA | 96,49 | 40 | 99,83 |

Symlets6 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KSA ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 108 | 0 | 1 | 3 | 0 | 96,42 |
| LBBB | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| NORMAL | 187 | 0 | 3 | 184 | 0 | 0 | 98,39 |
| RBBB | 98 | 0 | 1 | 1 | 96 | 0 | 97,95 |
| SVTA | 44 | 29 | 0 | 2 | 0 | 13 | 29,54 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 84,46 |

Symlets6 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KSA ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 94,81 | 96,42 | 94,47 |
| LBBB | 99,37 | 100 | 99,09 |
| NORMAL | 98,90 | 98,39 | 99,11 |
| RBBB | 99,21 | 97,95 | 99,44 |
| SVTA | 95,13 | 29,54 | 100 |

Symlets6 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KT-KSA ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 110 | 0 | 1 | 0 | 1 | 98,21 |
| LBBB | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| NORMAL | 187 | 0 | 3 | 184 | 0 | 0 | 98,39 |
| RBBB | 98 | 0 | 1 | 1 | 96 | 0 | 97,95 |
| SVTA | 44 | 22 | 0 | 3 | 0 | 19 | 43,18 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 87,55 |

Symlets6 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KT-KSA ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 96,23 | 98,21 | 95,80 |
| LBBB | 99,37 | 100 | 99,09 |
| NORMAL | 98,74 | 98,39 | 98,88 |
| RBBB | 99,68 | 97,95 | 100 |
| SVTA | 95,91 | 43,18 | 99,83 |

Şekilsel öznitelikler ve Coiflets2 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri FFN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| LBBB | 196 | 0 | 195 | 1 | 0 | 0 | 99,48 |
| NORMAL | 187 | 0 | 69 | 117 | 1 | 0 | 62,56 |
| RBBB | 98 | 0 | 1 | 2 | 95 | 0 | 96,93 |
| SVTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 100 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 91,79 |

Şekilsel öznitelikler ve Coiflets2 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri FFN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 100 | 100 | 100 |
| LBBB | 88,85 | 99,48 | 84,12 |
| NORMAL | 88,54 | 62,56 | 99,33 |
| RBBB | 99,37 | 96,93 | 99,81 |
| SVTA | 100 | 100 | 100 |

Şekilsel öznitelikler ve Coiflets2 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri PNN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| LBBB | 196 | 2 | 194 | 0 | 0 | 0 | 98,97 |
| NORMAL | 187 | 13 | 0 | 174 | 0 | 0 | 93,04 |
| RBBB | 98 | 3 | 1 | 1 | 93 | 0 | 94,89 |
| SVTA | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 90,90 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 95,56 |

Şekilsel öznitelikler ve Coiflets2 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri PNN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 96,54 | 100 | 95,80 |
| LBBB | 99,52 | 98,97 | 99,77 |
| NORMAL | 97,80 | 93,04 | 99,77 |
| RBBB | 99,21 | 94,89 | 100 |
| SVTA | 99,37 | 90,90 | 100 |

Şekilsel öznitelikler ve Coiflets2 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri CFBN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 71 | 15 | 0 | 0 | 0 | 82,55 |
| LBBB | 196 | 0 | 194 | 2 | 0 | 0 | 98,97 |
| NORMAL | 187 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 100 |
| RBBB | 98 | 0 | 0 | 3 | 88 | 7 | 89,79 |
| SVTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 97,36 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 93,74 |

Şekilsel öznitelikler ve Coiflets2 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri CFBN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 97,54 | 82,55 | 100 |
| LBBB | 97,33 | 98,97 | 96,59 |
| NORMAL | 99,21 | 100 | 98,88 |
| RBBB | 98,27 | 89,79 | 99,81 |
| SVTA | 98,73 | 97,36 | 98,81 |

Şekilsel öznitelikler ve Coiflets2 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri RBN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 90 | 21 | 0 | 0 | 0 | 81,08 |
| LBBB | 196 | 0 | 195 | 1 | 0 | 0 | 99,48 |
| NORMAL | 187 | 0 | 20 | 167 | 0 | 0 | 89,30 |
| RBBB | 98 | 0 | 0 | 8 | 90 | 0 | 91,83 |
| SVTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 95,45 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 91,43 |

Şekilsel öznitelikler ve Coiflets2 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri RBN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 96,69 | 81,08 | 100 |
| LBBB | 93,40 | 99,48 | 90,70 |
| NORMAL | 95,44 | 89,30 | 98 |
| RBBB | 98,43 | 91,83 | 99,62 |
| SVTA | 99,68 | 95,45 | 100 |

Şekilsel öznitelikler ve Coiflets2 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KSA ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 107 | 0 | 0 | 5 | 0 | 95,53 |
| LBBB | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| NORMAL | 187 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 100 |
| RBBB | 98 | 0 | 1 | 2 | 95 | 0 | 96,93 |
| SVTA | 44 | 1 | 0 | 5 | 0 | 38 | 86,36 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 95,76 |

Şekilsel öznitelikler ve Coiflets2 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KSA ile ROC sonucu

| Aritmi Tipi | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 99,05 | 95,53 | 99,80 |
| LBBB | 99,84 | 100 | 99,77 |
| NORMAL | 98,90 | 100 | 98,44 |
| RBBB | 98,74 | 96,93 | 99,07 |
| SVTA | 99,05 | 86,36 | 100 |

Şekilsel öznitelikler ve Coiflets2 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KT-KSA ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| LBBB | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| NORMAL | 187 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 100 |
| RBBB | 98 | 0 | 1 | 2 | 95 | 0 | 96,93 |
| SVTA | 44 | 1 | 0 | 2 | 0 | 41 | 93,18 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 98,02 |

Şekilsel öznitelikler ve Coiflets2 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KT-KSA ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 99,84 | 100 | 99,80 |
| LBBB | 99,84 | 100 | 99,77 |
| NORMAL | 99,37 | 100 | 99,11 |
| RBBB | 99,52 | 96,93 | 100 |
| SVTA | 99,52 | 93,18 | 100 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies2 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri FFN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| LBBB | 196 | 3 | 191 | 1 | 0 | 1 | 97,44 |
| NORMAL | 187 | 0 | 0 | 158 | 29 | 0 | 84,49 |
| RBBB | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 100 |
| SVTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 100 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 96,38 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies2 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri FFN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 99,52 | 100 | 99,42 |
| LBBB | 99,21 | 97,44 | 100 |
| NORMAL | 95,29 | 84,49 | 99,77 |
| RBBB | 95,44 | 100 | 94,61 |
| SVTA | 99,84 | 100 | 99,83 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies2 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri PNN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| LBBB | 196 | 2 | 193 | 0 | 0 | 1 | 98,46 |
| NORMAL | 187 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 100 |
| RBBB | 98 | 0 | 2 | 0 | 96 | 0 | 97,95 |
| SVTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 100 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 99,28 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies2 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri PNN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 99,68 | 100 | 99,61 |
| LBBB | 99,21 | 98,46 | 99,54 |
| NORMAL | 100 | 100 | 100 |
| RBBB | 99,68 | 97,95 | 100 |
| SVTA | 99,84 | 100 | 99,83 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies2 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri CFBN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| LBBB | 196 | 1 | 192 | 3 | 0 | 0 | 97,95 |
| NORMAL | 187 | 0 | 12 | 175 | 0 | 0 | 93,58 |
| RBBB | 98 | 0 | 0 | 1 | 97 | 0 | 98,97 |
| SVTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 92,85 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 96,67 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies2 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri CFBN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 99,84 | 100 | 99,80 |
| LBBB | 97,48 | 97,95 | 97,27 |
| NORMAL | 97,48 | 93,58 | 99,11 |
| RBBB | 99,37 | 98,97 | 99,44 |
| SVTA | 99,52 | 92,85 | 100 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies2 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri RBN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99,10 |
| LBBB | 196 | 2 | 194 | 0 | 0 | 0 | 98,97 |
| NORMAL | 187 | 0 | 10 | 165 | 12 | 0 | 88,23 |
| RBBB | 98 | 0 | 1 | 3 | 75 | 19 | 76,53 |
| SVTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33 | 82,50 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 89,07 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies2 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri RBN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 99,52 | 99,10 | 99,61 |
| LBBB | 97,80 | 98,97 | 97,27 |
| NORMAL | 96,07 | 88,23 | 99,33 |
| RBBB | 93,40 | 76,53 | 96,47 |
| SVTA | 95,89 | 82,50 | 96,79 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies2 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KSA ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| LBBB | 196 | 2 | 191 | 3 | 0 | 0 | 97,44 |
| NORMAL | 187 | 7 | 23 | 85 | 0 | 72 | 45,45 |
| RBBB | 98 | 1 | 2 | 0 | 95 | 0 | 96,93 |
| SVTA | 44 | 0 | 10 | 0 | 0 | 34 | 77,27 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 83,42 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies2 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KSA ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 98,43 | 100 | 98,09 |
| LBBB | 93,72 | 97,44 | 92,06 |
| NORMAL | 83,51 | 45,45 | 99,33 |
| RBBB | 99,52 | 96,93 | 100 |
| SVTA | 87,12 | 77,27 | 87,85 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies2 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KT-KSA ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| LBBB | 196 | 2 | 191 | 2 | 0 | 1 | 97,44 |
| NORMAL | 187 | 5 | 0 | 182 | 0 | 0 | 97,32 |
| RBBB | 98 | 1 | 2 | 0 | 95 | 0 | 96,93 |
| SVTA | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 95,45 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 97,43 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies2 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KT-KSA ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 98,74 | 100 | 98,47 |
| LBBB | 98,58 | 97,44 | 99,09 |
| NORMAL | 98,90 | 97,32 | 99,55 |
| RBBB | 99,52 | 96,93 | 100 |
| SVTA | 99,52 | 95,45 | 99,83 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies4 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri FFN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| LBBB | 196 | 0 | 195 | 1 | 0 | 0 | 99,48 |
| NORMAL | 187 | 0 | 0 | 161 | 26 | 0 | 86,09 |
| RBBB | 98 | 0 | 0 | 9 | 89 | 0 | 90,81 |
| SVTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 100 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 95,28 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies4 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri FFN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 100 | 100 | 100 |
| LBBB | 99,84 | 99,48 | 100 |
| NORMAL | 94,34 | 86,09 | 97,77 |
| RBBB | 94,50 | 90,81 | 95,17 |
| SVTA | 100 | 100 | 100 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies4 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri PNN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| LBBB | 196 | 2 | 194 | 0 | 0 | 0 | 98,97 |
| NORMAL | 187 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 100 |
| RBBB | 98 | 1 | 0 | 3 | 94 | 0 | 95,91 |
| SVTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 100 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 98,97 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies4 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri PNN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 99,52 | 100 | 99,42 |
| LBBB | 99,68 | 98,97 | 100 |
| NORMAL | 99,52 | 100 | 99,33 |
| RBBB | 99,37 | 95,91 | 100 |
| SVTA | 100 | 100 | 100 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies4 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri CFBN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 109 | 2 | 1 | 0 | 0 | 97,32 |
| LBBB | 196 | 2 | 191 | 0 | 0 | 0 | 98,96 |
| NORMAL | 187 | 0 | 10 | 177 | 0 | 0 | 94,65 |
| RBBB | 98 | 0 | 0 | 9 | 89 | 0 | 90,81 |
| SVTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 100 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 96,35 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies4 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri CFBN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 99,21 | 97,32 | 99,61 |
| LBBB | 97,79 | 98,96 | 97,27 |
| NORMAL | 96,86 | 94,65 | 97,77 |
| RBBB | 98,58 | 90,81 | 100 |
| SVTA | 100 | 100 | 100 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies4 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri RBN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 104 | 8 | 0 | 0 | 0 | 92,85 |
| LBBB | 196 | 3 | 190 | 2 | 1 | 0 | 96,93 |
| NORMAL | 187 | 0 | 1 | 170 | 16 | 0 | 90,90 |
| RBBB | 98 | 0 | 0 | 8 | 89 | 1 | 90,81 |
| SVTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 100 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 94,30 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies4 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri RBN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 98,27 | 92,85 | 99,42 |
| LBBB | 97,64 | 96,93 | 97,95 |
| NORMAL | 95,76 | 90,90 | 97,77 |
| RBBB | 95,91 | 90,81 | 96,84 |
| SVTA | 99,84 | 100 | 99,83 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies4 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KSA ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| LBBB | 196 | 0 | 195 | 1 | 0 | 0 | 99,48 |
| NORMAL | 187 | 0 | 93 | 94 | 0 | 0 | 50,26 |
| RBBB | 98 | 2 | 0 | 2 | 93 | 1 | 94,89 |
| SVTA | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | 95,45 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 88,02 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies4 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KSA ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 99,68 | 100 | 99,61 |
| LBBB | 85,24 | 99,48 | 78,91 |
| NORMAL | 84,61 | 50,26 | 98,88 |
| RBBB | 99,21 | 94,89 | 100 |
| SVTA | 99,52 | 95,45 | 99,83 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies4 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KT-KSA ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| LBBB | 196 | 0 | 195 | 1 | 0 | 0 | 99,48 |
| NORMAL | 187 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 100 |
| RBBB | 98 | 2 | 0 | 2 | 94 | 0 | 95,91 |
| SVTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 100 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 99,08 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies4 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KT-KSA ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 99,68 | 100 | 99,61 |
| LBBB | 99,84 | 99,48 | 100 |
| NORMAL | 99,52 | 100 | 99,33 |
| RBBB | 99,37 | 95,91 | 100 |
| SVTA | 100 | 100 | 100 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies5 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri FFN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| LBBB | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| NORMAL | 187 | 0 | 18 | 168 | 1 | 0 | 89,83 |
| RBBB | 98 | 0 | 1 | 1 | 96 | 0 | 97,95 |
| SVTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 100 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 97,55 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies5 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri FFN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 100 | 100 | 100 |
| LBBB | 97,01 | 100 | 95,69 |
| NORMAL | 96,86 | 89,83 | 99,77 |
| RBBB | 99,52 | 97,95 | 99,81 |
| SVTA | 100 | 100 | 100 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies5 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri PNN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| LBBB | 196 | 1 | 192 | 0 | 3 | 0 | 97,95 |
| NORMAL | 187 | 0 | 0 | 179 | 8 | 0 | 95,72 |
| RBBB | 98 | 0 | 1 | 1 | 96 | 0 | 97,95 |
| SVTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 100 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 98,32 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies5 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri PNN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 99,84 | 100 | 99,80 |
| LBBB | 99,21 | 97,95 | 99,77 |
| NORMAL | 98,58 | 95,72 | 99,77 |
| RBBB | 97,95 | 97,95 | 97,95 |
| SVTA | 100 | 100 | 100 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies5 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri CFBN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| LBBB | 196 | 1 | 194 | 1 | 0 | 0 | 98,97 |
| NORMAL | 187 | 0 | 7 | 179 | 1 | 0 | 95,72 |
| RBBB | 98 | 0 | 1 | 1 | 95 | 1 | 96,93 |
| SVTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 95,45 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 97,41 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies5 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri CFBN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 99,84 | 100 | 99,80 |
| LBBB | 98,43 | 98,97 | 98,18 |
| NORMAL | 98,43 | 95,72 | 99,55 |
| RBBB | 99,05 | 96,93 | 99,44 |
| SVTA | 99,52 | 95,45 | 99,83 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies5 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri RBN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99,10 |
| LBBB | 196 | 0 | 194 | 2 | 0 | 0 | 98,97 |
| NORMAL | 187 | 0 | 7 | 178 | 2 | 0 | 95,18 |
| RBBB | 98 | 0 | 1 | 2 | 95 | 0 | 96,93 |
| SVTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 97,72 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 97,58 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies5 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri RBN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 99,84 | 99,10 | 100 |
| LBBB | 98,27 | 98,97 | 97,95 |
| NORMAL | 97,95 | 95,18 | 99,11 |
| RBBB | 99,05 | 96,93 | 99,44 |
| SVTA | 99,84 | 97,72 | 100 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies5 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KSA ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| LBBB | 196 | 0 | 191 | 0 | 5 | 0 | 97,44 |
| NORMAL | 187 | 10 | 0 | 67 | 4 | 106 | 35,82 |
| RBBB | 98 | 0 | 1 | 1 | 96 | 0 | 97,95 |
| SVTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 100 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 86,24 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies5 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KSA ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 98,43 | 100 | 98,09 |
| LBBB | 99,05 | 97,44 | 99,77 |
| NORMAL | 81,00 | 35,82 | 99,77 |
| RBBB | 98,27 | 97,95 | 98,33 |
| SVTA | 83,35 | 100 | 82,12 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies5 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KT-KSA ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| LBBB | 196 | 0 | 191 | 0 | 5 | 0 | 97,44 |
| NORMAL | 187 | 7 | 0 | 180 | 0 | 0 | 96,25 |
| RBBB | 98 | 0 | 1 | 0 | 96 | 1 | 97,95 |
| SVTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 100 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 98,33 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies5 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KT-KSA ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 98,90 | 100 | 98,66 |
| LBBB | 99,05 | 97,44 | 99,77 |
| NORMAL | 98,90 | 96,25 | 100 |
| RBBB | 98,90 | 97,95 | 99,07 |
| SVTA | 99,84 | 100 | 99,83 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies6 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri FFN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| LBBB | 196 | 2 | 191 | 3 | 0 | 0 | 97,44 |
| NORMAL | 187 | 0 | 1 | 182 | 4 | 0 | 97,32 |
| RBBB | 98 | 0 | 0 | 3 | 90 | 5 | 91,83 |
| SVTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 100 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 97,32 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies6 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri FFN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 99,68 | 100 | 99,61 |
| LBBB | 99,05 | 97,44 | 99,77 |
| NORMAL | 98,27 | 97,32 | 98,66 |
| RBBB | 98,11 | 91,83 | 99,25 |
| SVTA | 99,21 | 100 | 99,15 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies6 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri PNN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| LBBB | 196 | 2 | 194 | 0 | 0 | 0 | 98,97 |
| NORMAL | 187 | 2 | 0 | 185 | 0 | 0 | 98,93 |
| RBBB | 98 | 0 | 0 | 2 | 96 | 0 | 97,95 |
| SVTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 100 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 99,17 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies6 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri PNN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 99,37 | 100 | 99,23 |
| LBBB | 99,68 | 98,97 | 100 |
| NORMAL | 99,37 | 98,93 | 99,55 |
| RBBB | 99,68 | 97,95 | 100 |
| SVTA | 100 | 100 | 100 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies6 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri CFBN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 109 | 3 | 0 | 0 | 0 | 97,32 |
| LBBB | 196 | 2 | 190 | 2 | 1 | 1 | 96,93 |
| NORMAL | 187 | 0 | 0 | 154 | 33 | 0 | 82,35 |
| RBBB | 98 | 0 | 0 | 2 | 96 | 0 | 97,95 |
| SVTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 100 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 94,91 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies6 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri CFBN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 99,21 | 97,32 | 99,61 |
| LBBB | 98,58 | 96,93 | 99,31 |
| NORMAL | 94,19 | 82,35 | 99,11 |
| RBBB | 94,34 | 97,95 | 93,69 |
| SVTA | 99,84 | 100 | 99,83 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies6 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri RBN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 106 | 4 | 0 | 0 | 0 | 96,36 |
| LBBB | 196 | 0 | 191 | 5 | 0 | 0 | 97,44 |
| NORMAL | 187 | 0 | 0 | 185 | 2 | 0 | 98,93 |
| RBBB | 98 | 0 | 0 | 3 | 95 | 0 | 96,93 |
| SVTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 100 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 97,93 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies6 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri RBN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 99,37 | 96,36 | 100 |
| LBBB | 98,58 | 97,44 | 99,09 |
| NORMAL | 98,43 | 98,93 | 98,22 |
| RBBB | 99,21 | 96,93 | 99,62 |
| SVTA | 100 | 100 | 100 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies6 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KSA ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| LBBB | 196 | 0 | 194 | 0 | 2 | 0 | 98,97 |
| NORMAL | 187 | 1 | 0 | 186 | 0 | 0 | 99,46 |
| RBBB | 98 | 0 | 0 | 2 | 96 | 0 | 97,95 |
| SVTA | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 97,72 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 98,82 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies6 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KSA ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 99,84 | 100 | 99,80 |
| LBBB | 99,68 | 98,97 | 100 |
| NORMAL | 99,37 | 99,46 | 99,33 |
| RBBB | 99,37 | 97,95 | 99,62 |
| SVTA | 99,84 | 97,72 | 100 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies6 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KT-KSA ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| LBBB | 196 | 0 | 194 | 0 | 2 | 0 | 98,97 |
| NORMAL | 187 | 1 | 0 | 186 | 0 | 0 | 99,46 |
| RBBB | 98 | 0 | 0 | 2 | 96 | 0 | 97,95 |
| SVTA | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | 95,45 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 98,37 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies6 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KT-KSA ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 99,84 | 100 | 99,80 |
| LBBB | 99,68 | 98,97 | 100 |
| NORMAL | 99,21 | 99,46 | 99,11 |
| RBBB | 99,37 | 97,95 | 99,62 |
| SVTA | 99,68 | 95,45 | 100 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies10 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri FFN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| LBBB | 196 | 2 | 193 | 1 | 0 | 0 | 98,46 |
| NORMAL | 187 | 0 | 1 | 185 | 1 | 0 | 98,93 |
| RBBB | 98 | 0 | 0 | 1 | 97 | 0 | 98,97 |
| SVTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 100 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 99,27 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies10 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri FFN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 99,68 | 100 | 99,61 |
| LBBB | 99,37 | 98,46 | 99,77 |
| NORMAL | 99,37 | 98,93 | 99,55 |
| RBBB | 99,68 | 98,97 | 99,81 |
| SVTA | 100 | 100 | 100 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies10 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri PNN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| LBBB | 196 | 2 | 194 | 0 | 0 | 0 | 98,97 |
| NORMAL | 187 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 100 |
| RBBB | 98 | 0 | 1 | 1 | 96 | 0 | 97,95 |
| SVTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 100 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 99,38 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies10 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri PNN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 99,68 | 100 | 99,61 |
| LBBB | 99,52 | 98,97 | 99,77 |
| NORMAL | 99,84 | 100 | 99,77 |
| RBBB | 99,68 | 97,95 | 100 |
| SVTA | 100 | 100 | 100 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies10 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri CFBN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| LBBB | 196 | 0 | 195 | 1 | 0 | 0 | 99,48 |
| NORMAL | 187 | 0 | 8 | 177 | 2 | 0 | 94,65 |
| RBBB | 98 | 0 | 1 | 1 | 96 | 0 | 97,95 |
| SVTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 97,67 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 97,95 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies10 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri CFBN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 100 | 100 | 100 |
| LBBB | 98,43 | 99,48 | 97,95 |
| NORMAL | 98,11 | 94,65 | 99,55 |
| RBBB | 99,21 | 97,95 | 99,44 |
| SVTA | 99,84 | 97,64 | 100 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies10 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri RBN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 109 | 3 | 0 | 0 | 0 | 97,32 |
| LBBB | 196 | 0 | 191 | 5 | 0 | 0 | 97,44 |
| NORMAL | 187 | 0 | 59 | 127 | 1 | 0 | 67,91 |
| RBBB | 98 | 0 | 0 | 2 | 96 | 0 | 97,95 |
| SVTA | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 95 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 91,12 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies10 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri RBN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 99,52 | 97,32 | 100 |
| LBBB | 89,48 | 97,44 | 85,94 |
| NORMAL | 89,48 | 67,91 | 98,44 |
| RBBB | 99,21 | 97,95 | 99,44 |
| SVTA | 99,68 | 95 | 100 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies10 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KSA ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| LBBB | 196 | 0 | 194 | 0 | 2 | 0 | 98,97 |
| NORMAL | 187 | 1 | 0 | 178 | 0 | 8 | 95,18 |
| RBBB | 98 | 0 | 1 | 1 | 96 | 0 | 97,95 |
| SVTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 100 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 98,42 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies10 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KSA ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 99,84 | 100 | 99,80 |
| LBBB | 99,52 | 98,97 | 99,77 |
| NORMAL | 98,43 | 95,18 | 99,77 |
| RBBB | 99,37 | 97,95 | 99,62 |
| SVTA | 98,74 | 100 | 98,65 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies10 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KT-KSA ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| LBBB | 196 | 0 | 194 | 0 | 2 | 0 | 98,97 |
| NORMAL | 187 | 1 | 0 | 186 | 0 | 0 | 99,46 |
| RBBB | 98 | 0 | 1 | 1 | 96 | 0 | 97,95 |
| SVTA | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | 95,45 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 98,37 |

Şekilsel öznitelikler ve Daubechies10 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KT-KSA ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 99,84 | 100 | 99,80 |
| LBBB | 99,52 | 98,97 | 99,77 |
| NORMAL | 99,37 | 99,46 | 99,33 |
| RBBB | 99,37 | 97,95 | 99,62 |
| SVTA | 99,68 | 95,45 | 100 |

Şekilsel öznitelikler ve Symlets6 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri FFN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99,10 |
| LBBB | 196 | 2 | 194 | 0 | 0 | 0 | 98,97 |
| NORMAL | 187 | 0 | 2 | 168 | 17 | 0 | 89,83 |
| RBBB | 98 | 0 | 2 | 2 | 94 | 0 | 95,91 |
| SVTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 100 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 96,76 |

Şekilsel öznitelikler ve Symlets6 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri FFN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 99,52 | 99,10 | 99,61 |
| LBBB | 98,90 | 98,97 | 98,86 |
| NORMAL | 96,70 | 89,83 | 99,55 |
| RBBB | 96,70 | 95,91 | 96,84 |
| SVTA | 100 | 100 | 100 |

Şekilsel öznitelikler ve Symlets6 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri PNN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| LBBB | 196 | 2 | 194 | 0 | 0 | 0 | 98,97 |
| NORMAL | 187 | 79 | 0 | 108 | 0 | 0 | 57,75 |
| RBBB | 98 | 6 | 0 | 0 | 91 | 1 | 92,85 |
| SVTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 100 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 89,91 |

Şekilsel öznitelikler ve Symlets6 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri PNN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 86,34 | 100 | 83,42 |
| LBBB | 99,68 | 98,97 | 100 |
| NORMAL | 87,59 | 57,75 | 100 |
| RBBB | 98,90 | 92,85 | 100 |
| SVTA | 99,84 | 100 | 99,83 |

Şekilsel öznitelikler ve Symlets6 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri CFBN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99,09 |
| LBBB | 196 | 0 | 195 | 1 | 0 | 0 | 99,48 |
| NORMAL | 187 | 0 | 66 | 118 | 3 | 0 | 63,10 |
| RBBB | 98 | 0 | 0 | 9 | 89 | 0 | 90,81 |
| SVTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 100 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 90,50 |

Şekilsel öznitelikler ve Symlets6 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri CFBN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 99,84 | 99,09 | 100 |
| LBBB | 89,32 | 99,48 | 84,80 |
| NORMAL | 87,59 | 63,10 | 97,77 |
| RBBB | 98,11 | 90,81 | 99,44 |
| SVTA | 100 | 100 | 100 |

Şekilsel öznitelikler ve Symlets6 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri RBN ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 98 | 14 | 0 | 0 | 0 | 87,50 |
| LBBB | 196 | 0 | 194 | 2 | 0 | 0 | 98,97 |
| NORMAL | 187 | 0 | 76 | 108 | 3 | 0 | 57,75 |
| RBBB | 98 | 0 | 0 | 5 | 93 | 0 | 94,89 |
| SVTA | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 97,61 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 87,35 |

Şekilsel öznitelikler ve Symlets6 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri RBN ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 97,80 | 87,50 | 100 |
| LBBB | 85,55 | 98,97 | 79,59 |
| NORMAL | 86,49 | 57,75 | 98,44 |
| RBBB | 98,58 | 94,89 | 99,25 |
| SVTA | 99,84 | 97,61 | 100 |

Şekilsel öznitelikler ve Symlets6 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KSA ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99,10 |
| LBBB | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| NORMAL | 187 | 0 | 2 | 185 | 0 | 0 | 98,93 |
| RBBB | 98 | 0 | 1 | 1 | 96 | 0 | 97,95 |
| SVTA | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | 95,45 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 98,29 |

Şekilsel öznitelikler ve Symlets6 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KSA ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 99,84 | 99,10 | 100 |
| LBBB | 99,52 | 100 | 99,31 |
| NORMAL | 99,05 | 98,93 | 99,11 |
| RBBB | 99,68 | 97,95 | 100 |
| SVTA | 99,68 | 95,45 | 100 |

Şekilsel öznitelikler ve Symlets6 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KT-KSA ile hassasiyet sonucu hata matrisi

| Aritmi Tipi | Test | APC | LBBB | NORMAL | RBBB | SVTA | Başarım (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APC | 112 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99,10 |
| LBBB | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| NORMAL | 187 | 0 | 2 | 182 | 0 | 3 | 97,32 |
| RBBB | 98 | 0 | 1 | 1 | 96 | 0 | 97,95 |
| SVTA | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 97,72 |
| Genel Ortalama Başarım (%) |  |  |  |  |  |  | 98,42 |

Şekilsel öznitelikler ve Symlets6 dalgacık fonksiyonu öznitelikleri KT-KSA ile ROC sonucu

|  | Doğruluk | Hassasiyet | Kesinlik |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 99,84 | 99,10 | 100 |
| LBBB | 99,52 | 100 | 99,31 |
| NORMAL | 98,74 | 97,32 | 99,33 |
| RBBB | 99,68 | 97,95 | 100 |
| SVTA | 99,37 | 97,72 | 99,49 |

EK B: Sınıflandırıcılara ait ROC parametreleri

FFN sınıflandırıcısına ait ROC parametre değerleri

| No | FN |  |  |  |  | FP |  |  |  |  | TN |  |  |  |  | TP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | APC | LBBB | Normal | RBBB | SVTA | APC | LBBB | Normal | RBBB | SVTA | APC | LBBB | Normal | RBBB | SVTA | APC | LBBB | Normal | RBBB | SVTA |
| 1 | 8 | 14 | 29 | 18 | 0 | 0 | 20 | 25 | 20 | 4 | 525 | 421 | 425 | 519 | 589 | 104 | 182 | 158 | 80 | 44 |
| 2 | 6 | 1 | 49 | 3 | 9 | 0 | 56 | 4 | 6 | 2 | 525 | 385 | 446 | 533 | 591 | 106 | 195 | 138 | 95 | 35 |
| 3 | 2 | 1 | 23 | 17 | 16 | 0 | 30 | 14 | 10 | 5 | 525 | 411 | 436 | 529 | 588 | 110 | 195 | 164 | 81 | 28 |
| 4 | 1 | 1 | 48 | 23 | 6 | 16 | 38 | 16 | 8 | 1 | 509 | 403 | 434 | 531 | 592 | 111 | 195 | 139 | 75 | 38 |
| 5 | 0 | 5 | 62 | 16 | 0 | 32 | 22 | 4 | 10 | 15 | 493 | 419 | 446 | 529 | 578 | 112 | 191 | 125 | 82 | 44 |
| 6 | 2 | 13 | 45 | 5 | 14 | 10 | 16 | 10 | 40 | 3 | 515 | 425 | 440 | 499 | 590 | 110 | 183 | 142 | 93 | 30 |
| 7 | 2 | 2 | 66 | 0 | 15 | 3 | 21 | 3 | 51 | 7 | 522 | 420 | 447 | 488 | 586 | 110 | 194 | 121 | 98 | 29 |
| 8 | 2 | 0 | 37 | 13 | 6 | 2 | 26 | 8 | 18 | 4 | 523 | 415 | 442 | 521 | 589 | 110 | 196 | 150 | 85 | 38 |
| 9 | 0 | 1 | 70 | 3 | 0 | 0 | 70 | 3 | 1 | 0 | 525 | 371 | 447 | 538 | 593 | 112 | 195 | 117 | 95 | 44 |
| 10 | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 29 | 1 | 522 | 441 | 449 | 510 | 592 | 112 | 191 | 158 | 98 | 44 |
| 11 | 0 | 1 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 0 | 525 | 441 | 440 | 513 | 593 | 112 | 195 | 161 | 89 | 44 |
| 12 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 525 | 422 | 449 | 538 | 593 | 112 | 196 | 168 | 96 | 44 |
| 13 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 523 | 440 | 444 | 535 | 588 | 112 | 191 | 182 | 90 | 44 |
| 14 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 523 | 440 | 448 | 538 | 593 | 112 | 193 | 185 | 97 | 44 |
| 15 | 1 | 2 | 19 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 17 | 0 | 523 | 436 | 448 | 522 | 593 | 111 | 194 | 168 | 94 | 44 |

PNN sınıflandırıcısına ait ROC parametre değerleri

| No | FN |  |  |  |  | FP |  |  |  |  | TN |  |  |  |  | TP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | APC | LBBB | Normal | RBBB | SVTA | APC | LBBB | Normal | RBBB | SVTA | APC | LBBB | Normal | RBBB | SVTA | APC | LBBB | Normal | RBBB | SVTA |
| 1 | 1 | 7 | 62 | 18 | 0 | 1 | 33 | 18 | 33 | 3 | 524 | 408 | 432 | 506 | 590 | 111 | 189 | 125 | 80 | 44 |
| 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 5 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 513 | 437 | 448 | 539 | 592 | 111 | 196 | 179 | 93 | 39 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 2 | 9 | 3 | 0 | 522 | 439 | 441 | 536 | 593 | 108 | 196 | 187 | 96 | 33 |
| 4 | 1 | 1 | 48 | 23 | 6 | 16 | 38 | 16 | 8 | 1 | 509 | 403 | 434 | 531 | 592 | 111 | 195 | 139 | 75 | 38 |
| 5 | 0 | 5 | 62 | 16 | 0 | 32 | 22 | 4 | 10 | 15 | 493 | 419 | 446 | 529 | 578 | 112 | 191 | 125 | 82 | 44 |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 520 | 437 | 446 | 539 | 591 | 110 | 196 | 183 | 96 | 37 |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 509 | 440 | 449 | 539 | 592 | 112 | 196 | 186 | 96 | 28 |
| 8 | 3 | 0 | 77 | 7 | 10 | 89 | 0 | 5 | 0 | 3 | 436 | 441 | 445 | 539 | 590 | 109 | 196 | 110 | 91 | 34 |
| 9 | 0 | 2 | 13 | 5 | 4 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 503 | 440 | 449 | 539 | 593 | 112 | 194 | 174 | 93 | 40 |
| 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 523 | 439 | 450 | 539 | 592 | 112 | 193 | 187 | 96 | 44 |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 522 | 441 | 447 | 539 | 593 | 112 | 194 | 187 | 94 | 44 |
| 12 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 524 | 440 | 449 | 528 | 593 | 112 | 192 | 179 | 96 | 44 |
| 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 521 | 441 | 448 | 539 | 593 | 112 | 194 | 185 | 96 | 44 |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 523 | 440 | 449 | 539 | 593 | 112 | 194 | 187 | 96 | 44 |
| 15 | 0 | 2 | 79 | 7 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 438 | 441 | 450 | 539 | 592 | 112 | 194 | 108 | 91 | 44 |

CFBN sınıflandırıcısına ait ROC parametre değerleri

| No | FN |  |  |  |  | FP |  |  |  |  | TN |  |  |  |  | TP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | APC | LBBB | Normal | RBBB | SVTA | APC | LBBB | Normal | RBBB | SVTA | APC | LBBB | Normal | RBBB | SVTA | APC | LBBB | Normal | RBBB | SVTA |
| 1 | 6 | 12 | 45 | 37 | 0 | 1 | 35 | 37 | 18 | 9 | 524 | 406 | 413 | 521 | 584 | 106 | 184 | 142 | 61 | 44 |
| 2 | 19 | 0 | 64 | 17 | 17 | 0 | 86 | 17 | 10 | 4 | 525 | 355 | 433 | 529 | 589 | 82 | 196 | 123 | 81 | 22 |
| 3 | 23 | 6 | 0 | 5 | 15 | 5 | 17 | 16 | 11 | 0 | 520 | 424 | 434 | 528 | 593 | 85 | 190 | 187 | 93 | 20 |
| 4 | 14 | 4 | 7 | 3 | 15 | 3 | 17 | 12 | 11 | 0 | 522 | 424 | 438 | 528 | 593 | 97 | 191 | 180 | 95 | 226 |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 12 | 4 | 5 | 2 | 13 | 4 | 521 | 436 | 448 | 526 | 589 | 103 | 193 | 105 | 92 | 30 |
| 6 | 4 | 3 | 50 | 3 | 10 | 29 | 27 | 5 | 9 | 0 | 496 | 414 | 445 | 530 | 593 | 107 | 193 | 118 | 95 | 30 |
| 7 | 4 | 4 | 60 | 9 | 16 | 10 | 49 | 12 | 20 | 2 | 515 | 392 | 438 | 519 | 591 | 95 | 192 | 126 | 89 | 24 |
| 8 | 14 | 0 | 78 | 12 | 19 | 3 | 90 | 12 | 17 | 1 | 522 | 351 | 438 | 522 | 592 | 64 | 196 | 109 | 86 | 21 |
| 9 | 15 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 15 | 5 | 1 | 7 | 525 | 426 | 445 | 538 | 586 | 71 | 194 | 187 | 88 | 37 |
| 10 | 0 | 4 | 12 | 1 | 3 | 1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 524 | 429 | 446 | 536 | 593 | 109 | 192 | 175 | 97 | 39 |
| 11 | 3 | 2 | 10 | 9 | 0 | 2 | 12 | 10 | 0 | 0 | 523 | 429 | 440 | 539 | 593 | 109 | 191 | 177 | 89 | 42 |
| 12 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 524 | 433 | 448 | 536 | 592 | 111 | 194 | 179 | 95 | 42 |
| 13 | 3 | 6 | 33 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 34 | 1 | 523 | 438 | 446 | 505 | 592 | 109 | 190 | 154 | 96 | 44 |
| 14 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 525 | 432 | 448 | 536 | 593 | 111 | 195 | 177 | 96 | 42 |
| 15 | 1 | 1 | 69 | 9 | 0 | 0 | 67 | 10 | 3 | 0 | 525 | 374 | 440 | 536 | 593 | 110 | 195 | 118 | 89 | 44 |

RBN sınıflandırıcısına ait ROC parametre değerleri

| No | FN |  |  |  |  | FP |  |  |  |  | TN |  |  |  |  | TP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | APC | LBBB | Normal | RBBB | SVTA | APC | LBBB | Normal | RBBB | SVTA | APC | LBBB | Normal | RBBB | SVTA | APC | LBBB | Normal | RBBB | SVTA |
| 1 | 5 | 18 | 38 | 22 | 0 | 0 | 27 | 35 | 19 | 2 | 525 | 414 | 415 | 520 | 591 | 107 | 178 | 149 | 76 | 44 |
| 2 | 22 | 0 | 72 | 6 | 13 | 5 | 90 | 6 | 11 | 1 | 520 | 351 | 444 | 528 | 592 | 86 | 196 | 115 | 92 | 28 |
| 3 | 19 | 5 | 30 | 32 | 20 | 11 | 48 | 28 | 17 | 2 | 514 | 393 | 422 | 522 | 591 | 77 | 190 | 157 | 64 | 12 |
| 4 | 19 | 3 | 6 | 20 | 23 | 3 | 24 | 10 | 16 | 18 | 522 | 417 | 440 | 523 | 575 | 84 | 191 | 181 | 77 | 14 |
| 5 | 18 | 2 | 47 | 6 | 22 | 4 | 23 | 7 | 51 | 10 | 521 | 418 | 443 | 488 | 583 | 86 | 194 | 139 | 92 | 16 |
| 6 | 11 | 6 | 38 | 8 | 17 | 1 | 18 | 15 | 39 | 7 | 524 | 423 | 435 | 500 | 586 | 89 | 190 | 149 | 90 | 20 |
| 7 | 10 | 5 | 84 | 17 | 19 | 33 | 58 | 11 | 18 | 15 | 492 | 383 | 439 | 521 | 578 | 79 | 190 | 101 | 81 | 15 |
| 8 | 21 | 1 | 88 | 8 | 21 | 51 | 52 | 14 | 21 | 1 | 474 | 389 | 436 | 518 | 592 | 77 | 195 | 99 | 90 | 14 |
| 9 | 21 | 1 | 20 | 8 | 2 | 0 | 41 | 9 | 2 | 0 | 525 | 400 | 441 | 537 | 593 | 90 | 195 | 167 | 90 | 42 |
| 10 | 1 | 2 | 22 | 23 | 7 | 2 | 12 | 3 | 19 | 19 | 523 | 429 | 447 | 520 | 574 | 111 | 194 | 165 | 75 | 33 |
| 11 | 8 | 6 | 17 | 9 | 0 | 3 | 9 | 10 | 17 | 1 | 522 | 432 | 440 | 522 | 592 | 104 | 190 | 170 | 89 | 42 |
| 12 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 525 | 432 | 446 | 536 | 593 | 111 | 194 | 178 | 95 | 43 |
| 13 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 525 | 437 | 442 | 537 | 593 | 106 | 191 | 185 | 95 | 44 |
| 14 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 0 | 62 | 7 | 3 | 0 | 525 | 379 | 443 | 536 | 593 | 109 | 191 | 127 | 96 | 38 |
| 15 | 14 | 2 | 79 | 5 | 1 | 0 | 90 | 7 | 4 | 0 | 525 | 351 | 443 | 535 | 593 | 98 | 194 | 108 | 93 | 41 |

KSA ile eğitilip kNN ile sınıflandırıldığı durumdaki ROC parametre değerleri

| No | FN |  |  |  |  | FP |  |  |  |  | TN |  |  |  |  | TP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | APC | LBBB | Normal | RBBB | SVTA | APC | LBBB | Normal | RBBB | SVTA | APC | LBBB | Normal | RBBB | SVTA | APC | LBBB | Normal | RBBB | SVTA |
| 1 | 5 | 8 | 144 | 10 | 0 | 0 | 108 | 17 | 41 | 1 | 525 | 333 | 433 | 498 | 592 | 107 | 188 | 43 | 88 | 44 |
| 2 | 10 | 0 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 4 | 10 | 0 | 512 | 438 | 446 | 529 | 593 | 102 | 196 | 186 | 95 | 28 |
| 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 18 | 3 | 15 | 3 | 3 | 2 | 522 | 426 | 447 | 536 | 591 | 107 | 196 | 186 | 96 | 26 |
| 4 | 10 | 0 | 80 | 37 | 23 | 55 | 80 | 6 | 9 | 0 | 470 | 361 | 444 | 530 | 593 | 102 | 196 | 107 | 61 | 21 |
| 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 20 | 14 | 15 | 9 | 1 | 0 | 511 | 426 | 441 | 538 | 593 | 112 | 195 | 174 | 93 | 24 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 34 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 492 | 441 | 446 | 539 | 593 | 111 | 196 | 187 | 96 | 10 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 40 | 37 | 2 | 5 | 0 | 0 | 488 | 439 | 445 | 539 | 593 | 111 | 196 | 187 | 95 | 4 |
| 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 31 | 29 | 4 | 4 | 3 | 0 | 496 | 437 | 446 | 536 | 593 | 108 | 196 | 184 | 96 | 13 |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 524 | 440 | 443 | 534 | 593 | 107 | 196 | 187 | 95 | 38 |
| 10 | 0 | 5 | 102 | 3 | 10 | 10 | 35 | 3 | 0 | 72 | 515 | 406 | 447 | 539 | 521 | 112 | 191 | 85 | 95 | 34 |
| 11 | 0 | 1 | 93 | 5 | 2 | 2 | 93 | 5 | 0 | 1 | 523 | 348 | 445 | 539 | 592 | 112 | 195 | 94 | 93 | 42 |
| 12 | 0 | 5 | 120 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 9 | 106 | 515 | 440 | 449 | 530 | 487 | 112 | 191 | 67 | 96 | 44 |
| 13 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 524 | 441 | 447 | 537 | 593 | 112 | 194 | 186 | 96 | 43 |
| 14 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 524 | 440 | 449 | 537 | 585 | 112 | 194 | 178 | 96 | 44 |
| 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 525 | 438 | 446 | 539 | 593 | 111 | 196 | 185 | 96 | 42 |

KT-KSA ile eğitilip, kNN ile sınıflandırıldığı durumdaki ROC parametre değerleri

| No | FN |  |  |  |  | FP |  |  |  |  | TN |  |  |  |  | TP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | APC | LBBB | Normal | RBBB | SVTA | APC | LBBB | Normal | RBBB | SVTA | APC | LBBB | Normal | RBBB | SVTA | APC | LBBB | Normal | RBBB | SVTA |
| 1 | 5 | 12 | 34 | 16 | 0 | 0 | 12 | 27 | 27 | 1 | 525 | 429 | 423 | 512 | 592 | 107 | 184 | 153 | 82 | 44 |
| 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 522 | 438 | 447 | 535 | 593 | 108 | 196 | 186 | 95 | 39 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 522 | 435 | 443 | 538 | 592 | 110 | 196 | 187 | 96 | 30 |
| 4 | 2 | 0 | 79 | 7 | 8 | 11 | 79 | 4 | 1 | 1 | 514 | 362 | 446 | 538 | 592 | 110 | 196 | 108 | 91 | 36 |
| 5 | 0 | 1 | 9 | 7 | 6 | 3 | 13 | 6 | 1 | 0 | 522 | 428 | 444 | 538 | 593 | 112 | 195 | 178 | 91 | 38 |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 513 | 441 | 444 | 539 | 593 | 110 | 196 | 187 | 96 | 30 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 38 | 36 | 2 | 4 | 0 | 0 | 489 | 439 | 446 | 539 | 593 | 111 | 196 | 187 | 95 | 6 |
| 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 25 | 22 | 4 | 5 | 0 | 1 | 503 | 437 | 445 | 539 | 592 | 110 | 196 | 184 | 96 | 19 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 524 | 440 | 446 | 539 | 593 | 112 | 196 | 187 | 95 | 41 |
| 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 517 | 437 | 448 | 539 | 592 | 112 | 191 | 182 | 95 | 42 |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 523 | 441 | 447 | 539 | 593 | 112 | 195 | 187 | 94 | 44 |
| 12 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 518 | 440 | 450 | 534 | 592 | 112 | 191 | 180 | 96 | 44 |
| 13 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 524 | 441 | 446 | 537 | 593 | 112 | 194 | 186 | 96 | 42 |
| 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 524 | 440 | 447 | 537 | 593 | 112 | 194 | 186 | 96 | 42 |
| 15 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 525 | 438 | 447 | 539 | 590 | 111 | 196 | 182 | 96 | 43 |

ÖZGEÇMİŞ

Ziynet Pamuk, 04.02.1980 yılında Zonguldak’ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Zonguldak’ta tamamladı. 1997-1999 yılları arası Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ön lisans eğitimini tamamladı. 1999-2002 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 2004 yılında Sakarya Üniversitesi’nde uzman kadrosunda çalışmaya başladı. 2006-2008 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2010-2014 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik - Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamladı. Halen Sakarya Üniversite’sinde çalışmaya devam etmektedir.